Э=(372757314.6+11750000) – (273057851+1.1522297500)=85807338.6 руб.

Заключение

В ходе работы над дипломным проектом был рассмотрен процесс транспортирования пассажиров.

На основании сбора и обработки исходных данных был проведен анализ состояния перевозок пассажиров на пригородных автобусных маршрутах г.Лиды Гродненской области подвижным составом ДУП “Автобусный парк №2 г.Лиды”,  в результате которого были выявлены некоторые недостатки в существующей системе перевозок.

К основным из них можно отнести: нерациональное закрепление автобусных маршрутов по обслуживанию населенных пунктов, а также недостаточно качественное обслуживание населения района из за недостаточного развития сети автосооружений, а также из-за несовершенства подвижного состава.

В дипломном проекте разработаны и обоснованы некоторые предложения  по устранению вышеуказанных недостатков с целью совершенствования организации пассажирских перевозок в Лидском районе. Произведены обоснование и выбор маршрутов по обслуживанию населеных пунктов. В связи с малым пассажиропотоком и одновременно недостаточностью средств для окупаемости было предложено следующие маршруты не выполнять по определеным дням недели:

1.Лида – Березовка. Рейс отправлением в 7-15 исключить по вторсму и третьему дню недели

2.Лида – Серафины. Исключили все рейсы по вторникам.

3. Лида – Гостиловцы. Исключили все рейсы по вторникам.

4. Лида –Евсевичи. Исключили все рейсы по 1,2,3 и 5 дням недели.

5. Лида – Люборы. Исключили все рейсы по 3 дню недели.

6.  Лида – Ванги. Исключили все рейсы по 3 дню недели.

7. Лида – Радунь .Исключили все рейсы по 2 дню недели.

8. Лида – Рулевичи.  Исключили все рейсы по 1,2,4,5 дням недели.

9. Лида – Табола. Исключили все рейсы по 2,7 дням недели.

10. Лида – Криницы. Исключили все рейсы по 1,2,3,5 дням недели.

11. Лида – Кривичи. Разрешили только по выходным дням.

Все эти изменения вносились вследствие колебаний пассажиропотока по дням недели, а также в зависимости от дальности маршрута.

Было предложено переоборудование автобуса ЛАЗ – 695 Н  на дизельный двигатель.

В разделе  “Разработка бизнес-плана ” был рассчитан годовой экономический эффект от внедрения нового двигателя. Произошло снижение себестоимости транспортной продукции  с  372757314.6 руб. до  273057851 руб. Экономический эффект от внедрения нового двигателя составил  85807338.6 руб.

Список используемых источников

1.  Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки. 2-е издание, переработанное и дополненное. Москва. Тран., 1973г.

2.     Островский В.Н. Пассажирские перевозки. Мн.:Выш.шк., 1986г.

3.     ГОСТ 12.4.093-80. Вибрация. Машины стационарные.

4. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие   требования.

5.  Ивуть Р.Б., Пилипук Н.Н. Бизнес-план предприятия: Учеб. пособие.- Мн.:Выш.шк., 2000 г.

6.  Правила охраны труда  на автомобильном транспорте.- Минск: БГУ,  1999.

7.  Салов А.И. и другие. Охрана труда на предприятиях автомобильного    транспорта. Москва “Транспорт”.1977 г.