# Реферат

Дипломный проект 100 с., 10рис., 8 источников, 8 графических листов.

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ ПРИГОРОДНЫЕ,ПАССАЖИРОПОТОК,АВТОБУС,ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК,ПАССАЖИР,МАРШРУТ,АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ,СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ,ДОХОД,ЭФФЕКТИВНОСТЬ, КАЧЕСТВО ПЕРЕВОЗОК.

Объектом рассмотрения являются перевозки пассажиров по пригородным маршрутам Лидского района.

Цель работы – разработка рациональных маршрутов на основе реальных условий, полное удовлетворение потребностей жителей Лидского района в перевозках.

Исследованы пассажиропотоки по маршрутам перевозок  по существующей транспортной сети. Полученные результаты  проанализированы  и предложены усовершенствования существующей схемы перевозочного процесса, а также предложены усовершенствования подвижного состава. Представлены диаграммы распределения пассажиропотоков по участкам маршрутов и распределение объемов пассажиропотока по времени суток.

В дипломном проекте  рассмотрены также вопросы охраны труда и экологической безопасности транспорта, а также разработан бизнес-план предлагаемых мероприятий по повышению эффективности перевозок.

# Содержание расчетно – пояснительной записки

Введение………….………………………………………………………………..……4

- Технико-экономическое обоснование исходных

данных……………………………………………………………………….….….….6

  - Характеристика пригородной маршрутной сети Лидского  района…..….……….6

  - Линейные сооружения и оборудование автобусных маршрутов………….………8

  - Объем пассажирских перевозок по  маршрутам…..……….………………………9

  - Организация работы водителей…………………………………………………….12

  - Совершенствование системы диспетчерского руководства движением автобусов……………………………………………………………………………..15

  - Недостатки в организации перевозок пассажиров……………………..…………17

  - Прогнозирование объемов перевозок на  перспективу………..………………….18

- Разработка процесса перемещения пассажиров………….……………………….20

  - Описание района перевозок и характеристика пассажиропотоков……...……………………………………………………………20

  - Анализ материалов изучения транспортного процесса………………………..…32

  - Расчет технико-эксплуатационных показателей работы подвижного                    состава на маршрутах……………………………………………………………….36

  - Расчет производственной программы по техническому обслуживанию и        текущему ремонту………….……….….……………………………………………40

  - Расчет производственной программы по эксплуатации………..………………...42

  - Предложения по совершенствованию  автодорог  района……….………………43

- Детальная  проработка проектного решения  (исследовательская часть)……....46

- Охрана труда……….……………………………………………………………...…69

  - Техника безопасности и  производственная  санитария………………..…..…….69

    - Подготовка  автобусов перед выездом…………………………………..…………69

    - Правила безопасности при посадке-высадке пассажиров…………..……………70

    - Требования к рабочему месту   водителя……………………………………….…71

  - Обеспечение пожарной   безопасности……..……………..………………………73

  - Техника безопасности при техническом обслуживании.

Расчет вентиляции в зоне ТО…… ……………….……………….………………74

5.          Разработка бизнес-плана  предприятия………...………………………….……..79

  - Характеристика вида деятельности АП-2   г.Лиды………....……………………79

  - Исследование и анализ рынка………………………………………..…………….81

  - Конкуренция услуг пассажирских перевозок Лидского  района…………..…….83

  - Стратегии  маркетинга……………..…………..…………………………………...85

  - План   производства……………………..……..……..…………………………….85

  - Организационный   план ………..…………………………………………..……..86

  - Юридический план………………..……………………………………………..…86

  - Описание риска и  страхования………..………………..…………………………87

  - Финансовый план…………………………………………………………..……….87

Заключение……………………………………………………………………….….98

Список используемых   источников…………..…………………………..………100

# Введение

Транспортное обслуживание населения играет первостепенную роль в системе народнохозяйственного комплекса. Пассажирский транспорт, удовлетворяя потребности населения в передвижениях, предопределяет нормальное функционирование экономики, способствует увеличению свободного времени людей.

Автобусный транспорт общего пользования является общим из основных в общей системе пассажирских перевозок населения. Особенно велика его роль в пригородных сообщениях крупных городов и районных центров. Более 80% населения пользуются его услугами при поездках на короткие и средние расстояния.

Роль пассажирского транспорта в социально – экономическом развитии административного района обусловлена в первую очередь географическими масштабами хозяйствования, численностью жителей. При этом следует отметить специфику сельского расселения, которая характеризуется наличием большого числа мелких населенных пунктов.

Пригородная маршрутная сеть сочетает в себе возможности обеспечения требований городского сельского населения. Она строится для удовлетворения, во – первых, трудовых передвижений из зон, прилегающих к крупным населенным пунктам, нуждающимся в трудовых ресурсах, во – вторых, культурно – бытовых связей и  в третьих, спроса на поездки сельского населения  и школьников по территории района. В последнее время большое внимание уделяется обслуживанию поездок в зоны дачных участков и зоны отдыха.

Анализ технико–эксплуатационных и экономических показателей работы автобусного парка №2 города Лиды показывает, что пригородные маршруты, выполняя весь спектр спроса на перевозки , не обеспечивают возмещения затрат на организацию транспортного процесса.

Целью настоящего проекта является решение задач по совершенствованию транспортного процесса, направленных на увеличение доходов за счет улучшения качества перевозок населения района, а также, по возможности уменьшения затрат при условии максимального удовлетворения спроса населения района на этот вид услуг.

- Технико – экономическое обоснование исходных данных.

  - Характеристика пригородной маршрутной сети Лидского     района.

Лидский район расположен в центре Гродненской области и занимает площадь около 1.5 тысяч квадратных километров. Рельеф местности в этом районе преимущественно равнинный.

Центр района – город Лида с населением 103000 человек, в районе 47250 человек. В Лидском районе находится город Березовка, в котором проживает 12600 человек. Отличительной особенностью г.Лиды  является наличие широко разветвленной автобусной и железнодорожной сети. Город  Лида имеет прямое железнодорожное сообщение с городами Вильнюс, Гродно, Барановичи, Молодечно, а также проходят дороги Вильнюс – Брест и Минск – Гродно. Все центры колхозов, совхозов, сельских советов имеют асфальтные дорог и прямое автобусное сообщение с райцентрам. 88% населенных пунктов охвачено автобусным сообщением.

Территория района разделена на 16 сельских советов, в которых проживает:

1.Бердовский сельский совет – 1356 человек

2.Ваверский сельский совет – 2552 человека

3.Гончарский сельский совет – 2260 человек

4.Песновский сельский совет – 1542 человека

5.Белицкий сельский совет – 2352 человека

6.Ходоровский сельский совет –1284 человека

7.Годовский сельский совет – 1467 человек

8.Дубровенский сельский совет – 2303 человека

9.Дитвенский сельский совет – 2585 человек

10.Гостиловский сельский совет – 1950 человек

11.Тарновский сельский совет – 3165 человек

12.Третьяновский сельский совет – 4417 человек

13.Докудовский сельский совет – 1050 человек

14.Круповский сельский совет – 3239 человек

15.Дворищский сельский совет – 1652 человека

16.Первомайский сельский совет – 10700 человек

В сельских советах, расположенных рядом с городом проживает значительно больше населения, чем в пунктах  расположенных за 40 – 50 километров от райцентра.

На территории района расположены два торфобрикетных завода: Лидский и Дитва, один льнозавод и семнадцать колхозов. В городе Березовка расположен стеклозавод “Неман”.

Центрам формирования основных пассажиропотоков является автовокзал в городе Лида. Передвижение жителей района осуществляется по маршрутам, на которых работают автобусы марки ЛАЗ – 695. Суммарная протяженность автобусных маршрутов – 652.5 км.

Перечень пригородных маршрутов и их транспортная характеристика приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Характеристика пригородных автобусных маршрутов  Лидского района

| № п/п | Наименование маршрута | Протяжен-ность маршрута, Км | ## Кол-во ## Рейсов | Марка автобуса | Техническая скоростькм/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Березовка | 27 | 6 | ЛАЗ-695 | 36.2 |
| 2 | Ванги | 45 | 3 | ЛАЗ-695 | 34.7 |
| 3 | Гостиловцы | 33.5 | 4 | ЛАЗ-695 | 36.3 |
| 4 | Докудово | 32 | 4 | ЛАЗ-695 | 31.1 |
| 5 | Евсевичи | 20 | 4 | ЛАЗ-695 | 30.0 |
| 6 | Жемославль | 50 | 4 | ЛАЗ-695 | 38.0 |
| 7 | Заболоть | 48 | 2 | ЛАЗ-695 | 33.0 |
| 8 | Ивье | 43 | 6 | ЛАЗ-695 | 34.4 |
| Продолжение табл.1.1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Леваши | 25 | 4 | ЛАЗ-695 | 34.0 |
| 10 | Любары | 40 | 4 | ЛАЗ-695 | 31.0 |
| 11 | Кривичи | 24 | 4 | ЛАЗ-695 | 33.1 |
| 12 | Криницы | 21 | 4 | ЛАЗ-695 | 31.6 |
| 13 | Пос.Дитва | 13 | 4 | ЛАЗ-695 | 30.0 |
| 14 | Пелеса | 43 | 4 | ЛАЗ-695 | 33.4 |
| 15 | Первомайск | 10 | 18 | ЛАЗ-695 | 31.7 |
| 16 | Радунь | 45 | 4 | ЛАЗ-695 | 40.0 |
| 17 | Рулевичи | 23 | 4 | ЛАЗ-695 | 40.0 |
| 18 | Серафины | 37 | 4 | ЛАЗ-695 | 43.0 |
| 19 | Табола | 45 | 4 | ЛАЗ-695 | 36.0 |

1.2 Линейные сооружения и оборудование автобусных маршрутов.

Для улучшения обслуживания пассажиров и рациональной организации движения автобусов на пригородных маршрутах создаются автопавильоны , автокассы , автостанции и автовокзалы

Автопавильоны сооружаются практически на всех промежуточных остановочных пунктах вместимостью 5 – 20 человек, ожидающих автобус. Там же вывешиваются расписания движения автобусов по данному остановочному пункту.

На конечных остановочных пунктах в крупных населенных пунктах сооружаются автостанции, оборудованные для приема и отправления автобусов, продажи билетов, посадки и высадки пассажиров и размещения обслуживающего персонала.

Пригородная маршрутная сеть Лидского района включает в себя 19 маршрутов, со всеми остановочными пунктами на протяжении маршрута.

Начальным пунктом всех пригородных маршрутов является автовокзал города Лиды, спроектированный и введенный в эксплуатацию в 1970 году. Зал ожидания вместимостью 200 человек, полезная площадь – 400 м². На автовокзале работает справочное бюро, предварительная касса, имеется вся необходимая информация, изменения в графиках и маршрутах доводятся до пассажиров через громкоговоритель. На территории автовокзала имеются: аптечный киоск, книжный и газетный киоски, часовая мастерская, пять торговых точек с продуктами питания, кафе “Встреча” и “Смаженка”, где имеются горячие блюда.

Всего обслуживающего персонала – 34 человек, из них

Кассиров – 24 человека

Старших кассиров – 2 человека

Техников – 3 человека

Начальник автовокзала – 1 человек

Обслуживающий персонал – 4 человека

Количество обслуживаемых   маршрутов:

Пригородных – 19 (и маршрут Лида-Василишки, обслуживаемый маршрутным такси) .

Междугородних - 9

Международных - 3

Среднесуточное отправление автобусов:

Пригород – 62

Межгород – 29

Транзит – 60

Автостанция в городе Березовка введен в эксплуатацию в 1988 году. Зал ожидания вместительностью 50 человек , полезная площадь 250 м².

В промежуточных пунктах на протяжении маршрута устраиваются автокассы. Строительство такого линейного сооружения оправдано при следующих условиях: размер суточного дохода от продажи билетов данной автокассой рассчитывается исходя из  суточного объема пассажиропотока  и средней стоимости продаваемого билета.

1.3. Объем пассажирских перевозок по маршрутам.

Работа пассажирского транспорта характеризуется количеством перевезенных пассажиров, расстоянием их перевозки в километрах, уровнем и качеством обслуживания пассажиров.

Перевозки пассажиров в пригородном сообщении включают трудовые, культурно – бытовые поездки и поездки с целью отдыха. Определенной закономерностью пассажиропотоков в сельской местности является их колебание по времени суток. Трудовые передвижения сельского населения создают на транспортной сети значительную утреннюю и вечернюю пассажиронапряженность, связанную с временем начала и конца работы предприятий и организаций.

Отличительной особенностью всех пригородных  перевозок является их односторонняя загрузка . Утром полупустые автобусы отправляются с автовокзала по маршрутам, собирают пассажиров и доставляют их в город. Затем после обеда они доставляют пассажиров по деревням, возвращаясь в город полузагруженными.

Пиковая пассажиронапряженность в утренний период соответствует интервалу времени  от семи до десяти часов, а вечерний от шестнадцати до девятнадцати часов. Пассажиронапряженность второго периода значительно ниже, чем первого, а сам период более продолжительный.

Особенностью пригородных перевозок их неравномерность, как по дням недели, так и по месяцам года. В летний период объем пригородных перевозок резко возрастает, что требует дополнительных рейсов для перевозки всех желающих пассажиров.

О неравномерности пригородных перевозок  свидетельствует и количество выполняемых рейсов по дням недели в АП-2 по пригородным маршрутам.

Изменение суммарного пассажиропотока за сутки на пригородных маршрутах представлено ниже на диаграммах.

Максимальное значение пассажиропотоки имеют на перегонах, расположенных ближе к центру тяготения. Определяющими к данному случаю являются расстояния  и способ передвижения.

Способ передвижения в сельской местности зависит от доступности и разветвленности линий общественного транспорта, регулярности движения, скорости, наличия ведомственного транспорта и т.д.

Существенное влияние на способ передвижения на селе оказывает состояние и развитие автомобильных дорог района, которые не отвечают предъявленным к ним требованиям. Дороги с усовершенствованным дорожным покрытием в основном не доходят непосредственно до населенного пункта. Приходится устраивать маршруты таким образом, чтобы промежуточные остановочные пункты были непосредственно на дороге, а местные жители некоторое расстояние до населенного пункта проходили пешком.

Единственным видом транспорта в пригородном сообщении является автобусный. Будучи маневренными пригородные автобусные сообщения имеют более разветвленную транспортную сеть и развиваются более высокими темпами, чем все другие виды пригородного транспорта.

Данные по объему пассажиропотока за предыдущие года  приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.2.

Технико – экономическое обоснование исходных данных пригородных маршрутов Лидского района

| Маршруты движения автобусов | Объемы перевозок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Лида-Березовка | 94.0 | 99.7 | 110.1 | 117.1 | 139.1 |
| Лида-Ванги | 50.2 | 50.6 | 38.6 | 38.8 | 60.1 |
| Лида-Гостиловцы | 70.7 | 76.4 | 58.7 | 62.3 | 68.7 |
| Лида-Докудово | 81.6 | 76.8 | 61.9 | 65.4 | 79.3 |
| Лида-Евсевичи | 51.5 | 54.8 | 46.3 | 36.3 | 31.6 |
| Продолжение табл. 1.2. |  |  |  |  |  |
| Лида-Жемославль | 99.7 | 100.3 | 181.7 | 82.0 | 51.5 |
| Лида-Заболоть | 48.6 | 47.4 | 41.1 | 45.3 | 49.7 |
| Лида-Ивье | 167.0 | 176.0 | 161.8 | 198.9 | 188.8 |
| Лида-Леваши | 80.7 | 75.2 | 60.4 | 65.1 | 70.3 |
| Лида-Любары | 77.8 | 79.3 | 64.9 | 70.5 | 73.3 |
| Лида-Кривичи | 20.8 | 19.5 | 16.0 | 19.3 | 22.7 |
| Лида-Криницы | 19.0 | 27.9 | 22.7 | 23.9 | 26.0 |
| Лида-Пос.Дитва | 74.2 | 142.1 | 136.0 | 144.9 | 151.7 |
| Лида-Пелеса | 98.9 | 96.6 | 79.7 | 84.3 | 100.2 |
| Лида-Первомайск | 626.3 | 618.5 | 471.3 | 502.7 | 552.3 |
| Лида-Радунь | 80.8 | 83.1 | 76.5 | 81.6 | 81.1 |
| Лида-Рулевичи | 25.9 | 24.7 | 18.9 | 19.3 | 24.2 |
| Лида-Серафины | 65.9 | 65.6 | 54.1 | 60.0 | 59.2 |
| Лида-Табола | 79.7 | 80.3 | 61.7 | 55.8 | 68.6 |

Анализируя динамику изменения объема перевозок за четыре последние года и перспективы роста объема перевозок на 2005 год для дальнейших расчетов определяем объемы перевозок.

1.4.   Организация работы водителей.

В автобусном парке № 2 города Лиды работа водителей организована в соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автобусов.

На одном автобусе работает два водителя, то есть применяется сдвоенная форма организации труда водителей.

В состав рабочего времени водителя включается

- установочное нормативами подготовительно – заключительное время для выполнения работ перед выездом на линию и после возвращения с линии в автобусный парк;

- время проведения предрейсового медицинского осмотра водителей, продолжительностью до трех минут в смену;

- время автобуса на линии

Рабочее время водителя автобуса при суммированном учете рабочего времени регламентируется графиками сменности, которые составляются на весь учетный период из расчета выполнения установленной нормы рабочих часов за этот период.

В графиках сменности определяется время начала, окончания и продолжительности ежедневной смены,  также время, предоставленное для ежедневного отдыха . Графики доводятся до сведения каждого водителя не позже чем за две недели до введения их в действие. Перерыв для отдыха и питания предоставляется продолжительностью не более 2-х часов, но не позднее, как правило, чем через четыре часа после начала работы.

В данном дипломном проекте приведен график сменности водителей одного автобуса, который применяется в автобусном парке № 2 г.Лиды.

Месячный график работы водителей

| Води тели | Числа месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В |
| 2 | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р |

Условные обозначения:

В – выходной день,

Р – рабочий день.

1.5.Совершенствование системы диспетчерского руководства движением автобусов.

Для обеспечения бесперебойного перевозочного процесса необходимо осуществлять постоянный контроль за движением автобусов и оперативное руководство их работой.

Диспетчерское руководство движением автобусов в пригороде имеет свои особенности. Они связаны с большой протяженностью маршрутов, различной продолжительностью рейсов, расстоянием между остановочными пунктами и  интервалом движения. В обязанности оперативной системы контроля и управления также входит наблюдение за эффективным использованием вместимости автобусов по каждому рейсу, контроль за соблюдением водителями расписания движения, регулирование движения автобусов при их отклонении от расписания.

Результаты работы диспетчерской службы в значительной мере определяются ее технической оснащенностью .Учитывая актуальность принятия специальных средств диспетчерской связи на пригородных маршрутах , в настоящее время предлагается изыскивать возможности использования уже имеющихся средств связи, которыми оснащены административные, районные и сельскохозяйственные организации и предприятия. Для этого автохозяйству необходимо заключать с ними специальные договора.

Отправление автобусов пригородных маршрутов в городе Лида осуществляется с автовокзала. Диспетчерское управление движением выполняется аппаратом диспетчеров автовокзала и линейными диспетчерами на промежуточных пунктах.

Основными задачами диспетчерской службы являются :

- контроль за четким соблюдением расписания движения автобусов;

- регулирование движения автобусов в случае отклонения их от времени, указанного в расписании;

- контроль за своевременной и полной продажей билетов кассами;

- отметка в путевой документации водителей фактического исполнения расписания;

- постоянная и своевременная информация касс о прибытии автобусов, наличии в них свободных мест, об изменениях в расписании;

- принятие мер по оказанию технической помощи автобусам, остановившихся на маршруте по техническим неисправностям и мер по пересадке пассажиров на другие автобусы ;

- составление установленной отчетности по перевозкам пассажиров, анализ этих перевозок.

Регулирование выпуска автобусов производится по графику, который составляется и утверждается начальником отдела эксплуатации. Диспетчерская служба автохозяйства следит за изменением пассажиропотоков на маршрутах, постоянно замеряя их размеры и колебания. При их значительном изменении своевременно решается вопрос правильного подбора подвижного состава, организуются дополнительные рейсы.

На пассажирском автомобильном транспорте с целью осуществления контроля за работой автобусов, повышения культуры обслуживания пассажиров и обеспечения полноты сбора проездной платы в крупных пассажирообразующих пунктах размещаются автокассы. В Лидском районе такие кассы расположены  в населенных пунктах Белица, Березовка, Заболоть, Липнишки, Радунь.

Изучение пассажирообмена остановочных пунктов, анализ работы автобусов показали, что применительно к пригородной маршрутной сети Лидского района целесообразно организовать автокассы в следующих населенных пунктах: Ваверка, Тарново, Первомайск.

В качестве кассиров для их обслуживания следует привлечь местных жителей.

1.6.  Недостатки в организации пассажирских перевозок.

В организации пригородных пассажирских перевозок Лидского района имеются ряд недостатков, которые влияют на качество обслуживания населения.

Для совершенствования организации перевозок пассажиров на маршрутах необходимо устранить следующие недостатки и наметить мероприятия по улучшению организации перевозок.

- допускается выпуск автобусов в неудовлетворительном санитарном состоянии;

- не организована межрейсовая уборка автобусов;

- не своевременно производится в зимний период посыпка дорог песчано – солевой смесью;

- со значительным опозданием производится очистка дорог от снежных заносов , в результате чего первые рейсы отменяются или автобус не доходит до конечного пункта.

- не на всех остановочных пунктах есть автопавильоны , где пассажиры могли бы спрятаться от дождя и снега;

- построенные новые остановочные пункты и заездные карманы при реконструкции дорог не удовлетворяют пассажиров;

- из за отсутствия места в населенном пункте остановка выносится за населенный пункт, в результате чего жителям приходится идти в другой конец большой деревни, или останавливать автобус в месте, где остановка маршрутного транспортного средства не предусмотрена;

- сильная изнашиваемость подвижного состава (неприглядный внешний вид автобусов;

- частые поломки подвижного состава в пути

Все вышеперечисленные проблемы находят решение в зависимости от степени их сложности и финансовых затрат, необходимых для их разрешения. Допустим , строительство либо реконструкция дорог районного значения – очень дорогостоящее мероприятие. Поэтому решение этих проблем в короткие сроки довольно проблематично. Однако рассмотрение этого вопроса в Районном исполнительном комитете ведется успешно. Сейчас ведется реконструкция дорог Ивьевского и Слонимского направлений.

1.7. Прогнозирование объемов перевозок на перспективу.

Пассажирский транспорт, в том числе и пригородный, является составляющей подотраслью народного хозяйства. Основная его цель – обеспечение перевозок населения на прилегающую к крупным городам и населенным пунктам пригородных зонах на расстояние до пятидесяти километров.

Наилучшие результаты при совершенствовании пригородных автобусных перевозок могут быть получены применением метода прогнозирования, в совокупности с обследованием передвижений населения района и отдельных его зон.

Прогнозирование передвижений населения в пригородных зонах исходит из анализа состояния и развития пригородных транспортных связей по центрам тяготения и формирования потоков пассажиров. Высокий уровень вероятности передвижений имеют поездки по трудовым целям. Остальные поездки имеют случайный характер, зависят от многих факторов: поездки в зимний и летний период, возрастание пассажиропотока в предвыходные и выходные дни.

Используя данные за пять лет работы, не смотря на повышение тарифов, с помощью математических методов  проводим прогнозирование объемов перевозок на перспективный 2005 год.

- Разработка процесса перемещения пассажиров.

  - Описание района перевозок и характеристика пассажиропотоков.

Начальным пунктом всех пригородных маршрутов является город Лида, районный центр гродненской области. Конечными пунктами являются поселки городского типа либо деревни.

Все маршруты в настоящее время обслуживаются автобусами марки ЛАЗ – 695.Однако при поломке подвижного состава возможна замена на автобус марки ИКАРУС – 260. На всех маршрутах автобусы работают по сквозному методу , то есть каждый автобус проходит весь маршрут от начального до конечного пункта и обратно. Период работы маршрутов – круглый год. Ширина проезжей части на маршрутах составляет восемь – десять километров.

Для характеристики потребностей населения в перевозках , систематического анализа условий перевозки пассажиров и рациональной организации движения автобусов необходимо иметь данные о количестве пассажиров, которые фактически перевозятся в различные периоды времени на каждом участке маршрута. Для того чтобы изучить пассажиропотоки используют ряд методов, такие как: анкетный, талонный, билетный, глазомерный, опросный.

Пассажиропотоки изменяются по часам суток, дням недели и сезонам года, а также по длине маршрута и по направлениям движения. Изменение пассажиропотока по часам суток характеризуется в основном трудовыми передвижениями т.е. доставку пассажиров на рабочие места утром , и доставка пассажиров с работающих мест обратно в места их постоянного проживания. Пиковое время (наибольший суточный пассажиропоток) наблюдается с шестнадцати до восемнадцати часов. Это время, когда пассажиры, работающие на первой смене едут домой, а пассажиры, работающие на второй смене на рабочие места.

Изменение пассажиропотока по дням недели характеризуется поездками в основном городского населения на дачные участки. Увеличение наблюдается в основном в выходные и праздничные дни.

Изменение пассажиропотока по сезонам года характеризуется наличием в этот сезон сельхоз работ. Увеличение пассажиропотока возникает в весенне-летний период. Также большинство учащихся едут поступать в учебные заведения города Лиды.

Ниже на рисунках 2.1 – 2.10 представлены диаграммы распределения пассажиропотоков по участкам маршрутов.

  - Анализ материалов изучения транспортного процесса.

Анализ транспортного процесса пригородного автобусного транспорта исходит из основных  требований к работе пассажирского транспорта. Он заключается в обязательном повышении качества обслуживания населения в условиях более интенсивного использования автобусов на маршрутах и снижению затрат на выполнение перевозок.

Для расчета нагрузочных характеристик автобусов на пригородных маршрутах, обслуживаемых автобусным парком №2 города Лиды, принимается наполнение автобусов равное количеству мест для сидения и по три человека на каждый квадратный метр свободной площади салона. Предельная вместимость автобусов типа ЛАЗ – 695 составляет – 65 человек.

Расчет необходимого количества рейсов и соответственно, подвижного состава для их выполнения определяется складывающимися на маршрутах пассажиропотоками. Требования к эффективному использованию автотранспортных средств обязывает максимально использовать нерентабельные рейсы, оставив обязательный минимум два – три рейса в сутки.

Получение в результате обследования значения пассажиропотоков принимается как базовое для расчетов. С их помощью предоставляется возможным получить расчетные суточные величины пассажиропотоков на каждом конкретном маршруте по дням недели и периодам года. Для этого используется метод расчетов с помощью коэффициентов корректирования.

Таблица 2.1

Коэффициенты, характеризующие изменение подвижности населения на разных маршрутах по сезонам года и дням недели

| Дни недели | Весна | Лето | Осень | Зима |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – я группа |  |  |  |  |
| Понедельник | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
| Вторник | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| Среда | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| Четверг | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| Пятница | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
| Суббота | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| Воскресенье | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 2 – я группа |  |  |  |  |
| Понедельник | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
| Вторник | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Среда | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Четверг | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Пятница | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 |
| Суббота | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.9 |
| Воскресенье | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.9 |
| 3 – я группа |  |  |  |  |
| Понедельник | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 |
| Вторник | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.6 |
| Среда | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 |
| Четверг | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
| Пятница | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
| Суббота | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |
| Воскресенье | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 |

Для учета различной специфики маршрутов они должны быть разделены на три группы. К первой группе отнесены маршруты, в которых преобладают поездки по трудовым целям. Эти маршруты служат для связи населенных пунктов, главных центров - организаторов пригородного движения (как правило районных центров, с большими и крупными населенными пунктами , центрами колхозов и совхозов, к которым тяготеют или в которых формируются пассажиропотоки).

Ко второй группе относятся пригородные маршруты, на которых выполняется примерно равное количество поездок по трудовым и культурно – бытовым целям. Маршруты отличаются большей, чем в первой группе протяженностью. К ней относится основное большинство маршрутов Лидского района.

К третьей группе относятся маршруты, связывающие центр района и удаленные населенные пункты, зоны отдыха. На них преобладают поездки, связанные с культурно – бытовыми целями. Пассажиропоток на этих маршрутах в выходные дни превосходит пассажиропоток в будние дни.

2.3. Обоснование выбора типа подвижного состава.

Рациональное использование автобусов, обеспечивающее население с наименьшими транспортными издержки может быть обеспечено в этом случае, если подвижной состав по типу и вместимости максимально соответствует характеру пассажиропотока, а так же условиям перевозки пассажиров.

При выборе автобусов необходимой вместимости для определенного маршрута прежде всего учитывается:

- мощность пассажиропоток;

- неравномерность распределения пассажиропотоков по участкам маршрута;

- себестоимость автобусных перевозок;

- дорожные условия и пропускную способность дорог.

Основными требованиями качественного обслуживания пассажиров является: удобство при входе и выходе, комфортабельность проезда, высокая скорость передвижения, достаточность отопления и вентиляции салона, отсутствие шума, хорошая обзорность местности, а также внешний вид автобуса.

По сравнению с городскими автобусами , пригородные автобусы имеют свои конструктивные особенности, отвечающие пригородным перевозкам, т.е. большее количество мест для сидения, меньше накопительных площадок (стоячих мест ), более высокая максимальная скорость и другие.

Анализируя сложившиеся условия, объем перевозок и учитывая качество обслуживания пассажиров на маршрутах можно сделать вывод: наиболее рационально на пригородных маршрутах использование автобусов марки ЛАЗ – 695.

Сейчас парк автобусов АП-2 города Лиды для пригородных перевозок полностью состоит из автобусов марки ЛАЗ – 695. Очень серьезным показателем, влияющим на себестоимость перевозок является расход топлива транспортных средств, применяемых на перевозках. Данный подвижной состав оснащен бензиновым восьмицилиндровым двигателем. Краткая техническая характеристика автобуса марки ЛАЗ – 695 приведена ниже.

Таблица 2.2.

Краткая техническая характеристика автобуса ЛАЗ – 695

| Наименование показателей | Численное Значение |
| --- | --- |
| - Число мест: - для сидения - общее - Собственная масса, кг - в том числе на переднюю ось - на заднюю ось - Полная масса, кг - Тормозной путь - Контрольный расход топлива, л/100 км - Линейный расход топлива, л/100 км - Топливо - Двигатель - Число колес - Колесная формула - Шины | 34 65 6850 2200 4650 11610 32.1 35 41 бензин А-76 ЗИЛ-130ЯГ, Карбюратор, V-образный, 4-х тактный, 8-ми цилиндровый 6+1 42 280-508 |

  - Расчет технико-эксплуатационых показателей работы подвижного состава на маршрутах.

Время, затрачиваемое на нулевые пробеги за автомобиле -

день работы:

to=lo’+lo”/Vт, ч                                                		3.1

где lo’и lo” – нулевые пробеги , км;

Vт – техническая скорость автобуса, км/ч;

Время работы на маршруте за автомобиле – день:

Тм=Тн-to, ч                                                                    3.2

где  Тн – время нахождения автобуса в наряде, ч

Время оборота:

tоб=tн.о+2((Lм60)/Vт+аtп.о)+tк.о, мин                         3.3

где   tн.о  - время простоя автобуса на начальном пункте, мин;

tп.о  - среднее время простоя автобуса на одной промежуточной остановке, мин;

Lм – длина маршрута, км;

tк.о – время прстоя автобуса на конечной остановке, мин;

а – количество промежуточных остановочных пунктов на маршруте, ед.

Число оборотов за автомобиле – день работы:

Zоб=(Тн60)/tоб, об                                                          3.4

Число рейсов за автомобиле – день работы:

Zр=2Zоб, шт                                                                    3.5

Уточненное время в наряде:

Тн’=(Zр’ tр)/60+to=(Zоб’tоб)/60+to, ч                               3.6

Пробег с пассажирами за автомобиле – день работы:

Lпасс=2LмZоб, км                                                        3.7

Общий пробег за автомобиле  - день работы:

lобщ=2LмZобlo’+lo”, км                                                  3.8

Коэффициент сменности пассажиров на маршруте за рейс:

см=Lм/lср                                                               3.9

Производительность в пассажирах за автомобиле – день работы:

Qдн=2qсмZоб, пасс                                           3.10

Где    - коэффициент использования пасажировместимости ,

q – вместимость автобуса

Производительность автобуса в пассажиро – километрах за автомобиле – день работы:

Pдн=Qднlср, пасс-км                                                3.11

Потребное количество автобусов для работы на маршруте:

Ам=(Qплlн)/(QднДр), авт                                        3.12

где Др – число рабочих дней в планируемом периоде

Автомобиле – дни в эксплуатации на маршруте:

АДэ=АмДр, авт-дн.                                                  3.13

Автомобиле-часы в эксплуатации за плановый период:

АЧэ=АДэТн, авт-ч,                                                  3.14

Общий пробег автомобилей:

Lобщ=lобщАДэ, км                                                 3.15

В том числе с пассажирами:

Lпасс=lпассАдэ, км                                                  3.16

Списочное количество автобусов:

Асп=Аэ/в , авт                                                         3.18

Автомобиле-дни списочные:

АДсп=АспqДк, мест                                                3.19

Где    Дк – число календарных дней в планируемом периоде;

Показатели работы подвижного состава на пригородных маршрутах Лидского района сведены в таблицу 3.2.

  - Расчет производственной программы то техническому обслуживанию и текущему ремонту

Устанавливаем периодичность технических воздействий, соблюдая принцип кратности по среднесуточному пробегу Lcc=176 км. Ниже приведена таблица нормативных и принятых пробегов до ЕО, ТО-1, ТО-2 и капитального ремонта.

Нормативные и принятые пробеги, км

Таблица 2.4.

|  | Пробег согласно Положению по ТО и ремонта | Корректирующий коэффициент К1 | Пробег с учетом корректирования | Принято в проекте с учетом кратности | Кратность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕО | - | - | - | 176 | 1 |
| ТО – 1 | 3500 | 0,9 | 3150 | 2992 | 17 |
| ТО – 2 | 14000 | 0,9 | 12600 | 11968 | 4 |
| КР | 360000 | 0,9 | 324000 | 323136 | 27 |

Определяем число технических воздействий за цикл

Число капитальных ремонтов:

Ккр=1                                                                                     3.20

Число технических обслуживаний ТО – 2:

Кто-2=(lкр/lто-2) – Ккр                                                          3.21

Кто-2=(323136/11968) – 1=26

Число технических обслуживаний ТО – 1:

Кто-1=(lкр/lто-1) – (Ккр+Кто-2)

Кто-1=(323136/2992) – (1+26)=81                                            3.22

Число ежедневных обслуживаний:

Кео=lкр/lcc                                                                              3.23

Кео= 323136/176=1836

Определяем продолжительность цикла в днях:

Дк.ц.=Дэ.ц.+Дкр+Дто-2итр+Дв , дн                                      3.24

Где   Дэ.ц. – число дней эксплуатации за цикл, равное числу ежедневных обслуживаний;

Дто-2итр – число дней простоя в ТО-2 и ТР;

Дкр – число дней простоя в капитальном ремонте;

Дв – число выходных дней. Дв=0, т.к автобусы работают по непрерывной неделе;

Дкр применяется по Положению о ТО и ремонте автомобилей и прибавляется время на транспортировку  на АРЗ и обратно. Капитальный ремонт автобусов производится на Лидском авторемонтном заводе, время транспортирования - 1 день

Дкр=20+1=21 день                                                                  3.25

Дто-2итр=lкрd/1000,                                                               3.26

Где d=0.5 – продолжительность простоя в ТО-2 и ТР на 1000 километров пробега:

Дто-2итр=3231360.5/1000=161                                                3.27

Число дней цикла составит:

Дк.ц.=1836+21+161+0=2018дн                                                  3.28

Коэффициент технической готовности равен:

т.г.=Дэ.ц./Дк.ц.                                                                  3.29

т.г=1836/2018=0,8107

Коэффициент выпуска парка при работе при непрерывной неделе:

в=т.г.  Кп.р.,                                                                       3.30

где Кп.р.=0.930.97 – коэффициент, учитывающий эксплуатационный простой

неисправных автобусов

в=0,615

2.5. Расчет производственной программы по эксплуатации:

Производственная база:

- автомобили в эксплуатации

Аэ=Аэ1-19=1+…+1=19авт                                                        3.31

- автомобили списочные

Асп=Асп1-19=1.15+…+1.15=22 авт                                            3.32

-  общий пробег автобусов:

Lобщ=lобщ1-19=1083340км                                                      3.33

- пробег автобусов с пассажирами

Lпасс=lпасс1-19=1038310 км                                                     3.34

- средняя пассажировместимость автобуса:

qср=АМДсп/АДсп=34,163чел                                                   3.35

- автомобиле-дни в эксплуатации:

АДэ=АДэ1-19=6935  дн                                                             3.36

- автомобиле-часы в эксплуатации

АЧэ=АЧэ1-19=39966 авт.ч                                                      3.37

Производственная программа перевозок

- количество рейсов:

Zр=Zр1-19=36500                                                                    3.38

- средняя эксплуатационная скорость:

Vэ.ср=Lобщ/АЧ=22,6 км/ч                                                       3.39

- средняя дальность поездки пассажира в километрах:

lср=Р/Q=13,9 км                                                                       3.40

- коэффициент использования пробега:

=Lпасс/Lобщ=0,959                                                               3.41

- коэффициент использования пассажировместимости:

=Р/Рвозм,=0,894                                                                       3.42

Средняя выработка автобуса за автомобиле-день работы

- количество рейсов за автомобиле-день работы:

Zp.ср=Zp/АДэ=5шт                                                                 3.43

- среднесуточный пробег:

lсс=lсут=Lобщ/Адэ=156,2 км                                                  3.44

- выработка за автомобиле –день работы в пассажирах:

Qдн.ср=Q/АДэ=3792пасс                                                         3.45

- выработка за автомобиле –день работы в пассажирокилометрах:

Рдн.ср=Р/АДэ=20255пасс.км                                                    3.46

2.6. Предложения по совершенствованию автодорог района.

Система организации перевозок и конфигурации сети автомобильных дорог находится в прямой зависимости от планировочной структуры пригородной зоны , расположении на территории района населенных пунктов , промышленных и сельскохозяйственных комплексов и мест загородного отдыха горожан и других показателей. В свою очередь система организации перевозок пассажиров в пригородной зоне находится в непосредственной  зависимости т степени разветвления автомобильных дорог, качества их покрытия, благоустройства  и содержания.

Все дороги, проходящие по территории Лидского района делятся на две группы:

- дороги местного значения;

- участки дорог общегосударственного , республиканского и областного значения.

Организация движения автобусов по дорогам второй группы не вызывает никаких сложностей . Эксплуатация же маршрутов , проходящих по дорогам местного значения сопряжена с определенными трудностями , особенно в зимний и весенне- летний  периоды.

Наибольшие сбои в движении, а иногда и временное прекращение

Движения на маршрутах возникает на местной сети автодорог из-за плохого содержания дорожного покрытия . На отдельных дорогах местного значения покрытие отсутствует .

Обследование дорожной сети Лидского района, по которой выполняется автобусное движение показало, что основным видом покрытия дорог является асфальтное и гравийное.

При обеспечении необходимых требований к содержанию этих дорог к движению автобусов может осуществляться без задержек и перебоев. Наибольшее число срывов рейсов происходит на грунтовых дорогах , особенно на участках маршрутов:

Лида – Радунь

Лида – Леваши

Лида – Криницы

На этих участках в осенний и весенний периоды движение автобусов затруднено или прекращается полностью.

Исходя из вышеизложенного названные пункты дорог необходимо в первую очередь включить в план социального развития района.

Также требуют ремонта и дороги местного значения с асфальто-бетонным покрытием. В настоящее время ведется ремонт дорог Сломинского направления.

Для решения этой проблемы в настоящее время необходимо привлекать средства и технику совхозов и колхозов, по территории которых пролегают эти участки дорог.

Чтобы осуществлять дальнейшее развитие сети маршрутов в районе, необходимым также является определение и строительство новых участков дорог, обеспечивающих новые транспортные связи, необходимые для развития агропромышленного комплекса.

- Детальная проработка проектного решения (исследовательская часть)

Совершенствование пассажирских перевозок предполагает изменение  сети пригородных маршрутов  Лидского района . Однако необходимо учесть, что эти перевозки являются социально значимыми, особенно для населения сельской местности, так как добраться до районного центра не имея личного транспорта не представляется возможным. Поэтому первым проектным решением будет исключение работы маршрутов со значительно малыми пассажиропотоками по некоторым дням недели. Предлагаю исключить следующие маршруты:

1.Лида – Березовка. Рейс отправлением в 7-15 исключить по вторсму и третьему дню недели

2.Лида – Серафины. Исключили все рейсы по вторникам.

3. Лида – Гостиловцы. Исключили все рейсы по вторникам.

4. Лида –Евсевичи. Исключили все рейсы по 1,2,3 и 5 дням недели.

5. Лида – Люборы. Исключили все рейсы по 3 дню недели.

6.  Лида – Ванги. Исключили все рейсы по 3 дню недели.

7. Лида – Радунь .Исключили все рейсы по 2 дню недели.

8. Лида – Рулевичи.  Исключили все рейсы по 1,2,4,5 дням недели.

9. Лида – Табола. Исключили все рейсы по 2,7 дням недели.

10. Лида – Криницы. Исключили все рейсы по 1,2,3,5 дням недели.

11. Лида – Кривичи. Разрешили только по выходным дням.

Ниже представлены расписания движения и информация по маршрутам, рейсы которых были исключены вследствие нецелесообразности их выполнения.

Совершенствование подвижного состава без его полной замены предлагаю переоборудование действующего подвижного состава карбюраторного двигателя на дизельный. Эту замену необходимо произвести в связи с резким ростом цен на топливо. На автобусах марки ЛАЗ-695 установлен двигатель ЗИЛ-130 ЯТ. Расход топлива на 100 километров пробега составляет 41 литр бензина. Предлагаю заменить двигатель, установленный на автобусе, на двигатель Д-245. Расход топлива такого двигателя составляет 23.3 литра дизельного топлива на 100 километров пробега. Расход топлива после внедрения сократится на 17.7 литров, не считая того, что дизельное топливо стоит значительно меньше бензина А-76. Учитывая то, что  85% автобусов  ЛАЗ-695 нуждаются в капитальном ремонте  то при проведении его необходимо на автобусы установить дизельные двигатели. Этим самым мы избежим лишних затрат на переоборудование. Учитывая, что пригородные перевозки финансируются (дотируются) из бюджета района и этих средств не хватает, поэтому эти работы необходимо произвести за счет средств транспортного сбора, из которых сейчас покупаются новые автобусы и капитально ремонтируются имеющиеся. Расходы по замене двигателя быстро окупятся.

Считаю также целесообразным ввести экспрессные рейсы на маршрутах большой протяженности и малым пассажиропотоком, вследствие чего на эти рейсы увеличить тариф на проезд с 11,6 руб. за километр до 16,5, а в выходные дни производить перевозки по двойному тарифу. Увеличение тарифа даст возможность для увеличения тарифной ставки водителей от 32000 до 43500 руб.

В целях увеличения доходов предлагаю пересмотреть категории льготников.

Всеми вышеперечисленными введениями можно будет значительно увеличить доходы от перевозок, тем самым сократить размер дотации из Государственного бюджета.

Экономический эффект за счет всех вышеперечисленных предложений рассчитан в разделе №5 ”Бизнес-план предприятия”.

4.Охрана труда.

4.1. Техника безопасности и производственная санитария

4.1.1.  Подготовка автобусов перед выездом

Пригородные пассажирские перевозки осуществляются автобусами марки ЛАЗ – 695.

Одной из причин дорожно – транспортных происшествий является неисправность подвижного состава. Из – за технических неисправностей водители не могут надежно управлять автомобилем.

Поэтому перед выездом на линию водитель проводит внешнюю и внутреннюю проверку состояния салона автобуса, заправку его топливом, маслом и охлаждающей жидкостью;

- проверить исправность аварийных выходов;

- проверить работу систем вентиляции, отопления, переговорного устройства, спидометрового оборудования и его пломбирование

- проверить наличие инструмента, огнетушителей, аптечки, знака аварийной остановки, противооткатных упоров;

- проверить состояние :балки переднего моста, крепления шплинтовку гаек рычагов поворотных цапф, стремянок и пальцев рессор, люфт подшипников передних колес, дисков колес, шин, схождение и развал передних колес, соответствие давления воздуха в шинах нормам;

- проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее

- проверить состояние передних, боковых и задних указателей маршрута, а при отсутствии установить их.

Кроме того водитель устанавливает табличку со своей фамилией на оборудованном для нее месте.

Перед выездом на линию водитель проходит медицинский осмотр. Об исправности автомобиля перед выездом с территории хозяйства водитель делает записи в путевом листе, а затем предъявляет автомобиль механику для осмотра и получения от него разрешения на выезд.

4.1.2.  Правила безопасности при посадке – высадке пассажиров.

В соответствии с “Правилами дорожного движения” и правилами по охране труда на автомобильном транспорте водитель при выезде на линию должен иметь при себе удостоверение на право управления транспортным средством категории D, выданное Государственной автомобильной инспекцией, регистрационные документы на транспортное средство, путевой лист.

Автобусы должны быть снабжены дополнительными зеркалами, чтобы водитель мог видеть входящих и выходящих пассажиров и порядок в салоне. Для общения водителя с пассажирами  автобусы  оборудованы радиоустановками.

Открывание дверей осуществляется водителем с его рабочего места при полной остановке автобуса и закрывание – до начала движения. Во избежание наезда и других несчастных случаев на каждой остановке водитель старается подъезжать вплотную к тротуару, бортовому камню либо краю проезжей части дороги.

При посадке на всех остановочных пунктах водитель контролирует наполнение автобуса , так как большое число стоящих пассажиров при резком торможении либо крутом повороте может нарушить не только устойчивость автобуса, но в результате действия центробежной силы пассажиры могут потерять равновесие и получить травму. Вместимость автобуса ЛАЗ – 695 – 65 человек.

Продажа билетов водителем производится только на остановочных пунктах .

Автобусы укомплектованы аптечкой и двумя углекислотными  либо густопенными огнетушителями: один – в кабине водителя, второй – в пассажирском салоне.

4.1.3.Требования к рабочему месту водителя.

Работа по управлению автомобилем может быть отнесена к разряду наиболее напряженных и утомительных форм трудовой деятельности. Быстрота реакции и точность рабочих движений водителя являются важнейшими факторами обеспечения безопасности движения.  Эти качества в большой степени зависят от удобства рабочего места водителя.

Одним из важнейших приспособлений на рабочем месте водителя является зеркало заднего вида . Кабина водителя снабжается дополнительными зеркалами, чтобы водитель мог видеть входящих и выходящих пассажиров, а также осуществлять контроль за порядком в салоне.

Спинка сиденья  наклонена назад (3 – 7 градусов к горизонтальной плоскости). Спинка сиденья фиксируется в каждом установленном положении. Сиденье регулируется по высоте и в горизонтальном направлении. Обивка сиденья достаточно жесткая и шероховатая.

Рычаги управления автомобилем перемещаются в горизонтальной плоскости к водителю и от него , расположены на 230 мм выше сиденья (6;стр 153) и удалены от спинки сиденья на 560 мм. Оптимальный ход педалей 100 – 150 мм. Основные рычаги располагаются перед водителем и справа , а вспомогательные с левой стороны.

Конструкция и внутренние размеры кабины обеспечивают водителю свободный вход в зимней одежде, нестесненное положение на сиденье , удобное действие рычагами и педалями.

Рулевое колесо автомобиля располагается симметрично по отношению к продольной оси сиденья водителя. Органы ручного управления , располагаемые на передней панели кабины автомобиля , размещаются двумя группами: одна для управления правой рукой водителя , другая – левой. К первой группе относят центральный переключатель света , кнопки управления воздушной заслонкой, переключатель поворотов. Ко второй группе органов относятся: включатель зажигания , включатель вентилятора системы отопления кабины, обдува ветрового стекла, кнопки включателей стеклоочистителей и стеклоомывателей.

Педали ножного управления сцеплением и тормозами располагаются симметрично относительно рулевого колеса, причем педаль сцепления под левой ногой водителя, а педаль тормоза под правой  ногой. Педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора размещается справа от педали тормоза для обеспечения беспрепятственного перенесения ноги водителя с одной педали на другую.

Контрольно – измерительные приборы располагаются компактно на щитке, размещенном непосредственно перед сиденьем водителя.

Кабины автомобилей оснащены системами вентиляции, отопления, кондиционирования и другими  санитарно-техническими системами, которые обеспечивают в кабине автомобиля допустимые параметры микроклимата на рабочем месте водителя (табл.4.1)

Таблица 4.1.

Оптимальные нормы температуры, влажности и скорости движения воздуха в кабинах автомобилей

| Период года | Температура воздуха, С | Относительная влажность, % | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодный и переходной | 20 – 23 | 60 – 40 | Не более 0,2 |
| Теплый | 20 - 25 | 60 – 40 | Не более 0,2 |

Рабочее место водителя связано с длительным воздействием на водителя интенсивной высокочастотной вибрации, которая может быть причиной вибрационной болезни. При установке  вибрационного оборудования, агрегатов и технологических процессов необходимо стремится к тому, чтобы их частоты были  ниже 20 и выше 250 Гц, а также чтобы области частот до 250 Гц  оборудование и агрегаты не создавали резонансные для тела  человека вибрации.

При работе двигателя в салоне автобуса неизбежно наличие шума. Поэтому конструкция подвижного состава должна максимально исключать действие этого вредного фактора на водителя и пассажиров. Норма по шуму для автобусов составляет 77 дБл. Следует отметить, что в ходе эксплуатации автомобиля шумность увеличивается. В целях безопасности эксплуатации транспортных средств проводится осмотр с целью обнаружения и устранения неисправности.

4.2. Обеспечение пожарной безопасности.

Основными причинами, способствующими возникновению и развитию пожаров, являются: нарушение правил применения и эксплуатации приборов и оборудования с низкой противопожарной защитой; использование при строительстве в ряде случаев материалов, не отвечающим требованиям противопожарной безопасности; отсутствие на объектах и подразделениях пожарной охраны эффективных средств борьбы с огнем.

Транспортное средство для пригородных перевозок пассажиров  оборудовано двумя огнетушителями: один – в кабине водителя, другой – в пассажирском салоне.

Запрещается перевозить в кабине водителя а также в пассажирском салоне топливо, а также другие легковоспламеняющиеся жидкости.

Заправка транспортного средства топливом производится только в специальных местах и держаться далеко от возможного попадания искры либо открытого пламени.

Водитель транспортного средства не должен допускать подтекание топлива, которое может вызвать пожар, а также неисправности выпускной системы и глушителя.

В  помещениях для ремонта автомобилей должны иметься густопенные огнетушители из расчета один огнетушитель на 50 м² площади помещения.

Кроме того , в этих помещениях устанавливаются ящики с сухим просеянным песком из расчета один ящик песка емкостью  0.5 м³ на 100 м² площади, но не менее одного на каждое отдельное помещение.

По согласованию с местной пожарной охраной  устанавливают щиты с противопожарным инвентарем (лопата, лом, пожарный топор, ключ от водопроводного крана, два пожарных ведра ) и бочки с водой возле каждого щита.

Охранно – пожарная сигнализация, применяемая на АТП, осуществляется при помощи электрической пожарной сигнализации.

  - Техника безопасности при техническом обслуживании. Расчет вентиляции в зоне ТО

Техническое обслуживание автомобилей  выполняется в помещениях на оборудованных постах. При поточном обслуживании автомобилей применяется прямоточная расстановка автомобилей на постах .

Расстояние между автомобилями на постах обслуживания , а также между элементами зданий либо стационарным технологическим оборудованием принимаются следующие:

- между автомобилями стоящими один за другим – 1.0 м ;

- между автомобилем и стеной или стационарным технологическим оборудованием – не менее 1.2 м;

- между автомобилем и наружными воротами, расположенными против поста – не менее 1.5 м.

Расположение рабочих мест в помещениях технического обслуживания автомобилей исключает возможность наездов автомобилей на работающих.

Вход в осмотровую канаву прямоточного типа либо выход из нее должен осуществляться через тоннель .

Ширина траншей и тоннелей принимается  не менее одного метра, если они служат лишь для прохода . Высота тоннеля от пола до  низа выступающих частей перекрытия канавы  составляет не менее 1.9 м.( 6;стр 208)

Длина, ширина и глубина осмотровых канав определяется в зависимости от конструкции автомобилей и технологического оборудования канав.

Траншей и тоннели  имеют выходы в помещения.

Их  необходимо ограждать металлическими перилами высотой не менее 0.9 м.

Каждую осмотровую канаву дополнительно оборудуют скобами, заделанными в стены канавы, для запасного выхода. Стены канав и траншей  облицованы светлой плиткой (пластиком и т.д.). Полы в канавах, троншеях и тоннелях должны иметь уклон 0.02 в сторону трапа. Канавы, троншеи и тоннели  содержат в чистоте: детали и различные предметы  их загромождают. Они должны иметь прочные деревянные решетки на полу.

В местах перехода осмотровые канавы и траншеи  имеют переходные мостики шириной не менее 0.8 м.

Переходные мостики не должны наглухо закрепляться к бортам канавы.

Количество переходных мостиков должно соответствовать количеству автомобилей , установленных  на канаве.

Канавы и эстакады  имеют направляющие переходные реборды для предотвращения возможности падения автомобиля в канаву или с эстакады во время его передвижения за исключением эстакад , оборудованных ленточными конвейерами.

Площадки эстакад, на которых работают рабочие,  надежно ограждаются перилами.

Важное значение при работе в зоне технического обслуживания играет количество вредных веществ, выбрасываемых автомобилем вместе с отработавшими газами.

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны установлены ГОСТ 12.1 – 005 – 88.

Таблица 4.2.

ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны

| Наименование вещества | ПДК, мг/м³ | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Акролеин | 0.2 | 2 |
| Бензаперин | 0.00015 | 1 |
| Окислы азота(в пересчете на NO2) | 5 | 3 |
| Оксид углерода | 20 | 4 |
| Минеральные масла | 5 | 3 |

Правильная вентиляция воздуха обеспечивает подержание чистоты воздуха и уменьшает количество содержащихся в нем вредных веществ.

Основой расчета воздухообмена служат данные о внутригаражном расходе топлива, содержания окиси углерода и альдегидов в отработавших газах ; количестве окиси углерода и альдегидов, выделяемое автомобилем , предельно допустимых концентрациях окиси углерода и альдегида.

Расход топлива Б одним карбюраторным двигателем при скорости движения 5 км/ч:

Б=0.6+0.8V                                          5.1.

где  V – рабочий объем цилиндров двигателя, л

Для автобуса ЛАЗ-695:

Б=0.60.86=288 л

Количество окиси углерода и акролеина (акриловый альдегид), выделяемых автомобилем при его работе :

=15БР/100                                          5.2.

где  15 – количество отработавших газов , получающихся при сжигании 1 кг топлива, кг

Р – содержание окиси углерода или акролеина в отработавших газах, %

Количество окиси углерода , выделяемых автобусами ЛАЗ-695:

1=152.881.5/100=0.648 кг

Количество акролеина , выделяемого автобусом ЛАЗ-695:

2=152.880.15/100=0.065 кг

В зоне технического обслуживания, где постоянно находятся рабочие и где режим работы более и менее равномерный, расчеты ведут на допустимую концентрацию окиси углерода (20 мг/м³) и относят их к данному часу работы двигателя.

Потребный воздухообмен , необходимый для растворения выделяющихся газов, определяют следующим образом:

V=1000Gn/(20d)                                   5.3.

где    G – количество вредного вещества, выделяемого автомобилем,

кг;

 - средняя продплжттельность работы автомобиля, мин;

n – число работающих в течении часаавтомобилей;

d – предельно допустимая концентрация окиси углерода в

рабочей зоне;

V=10000.64871/0.0260=3780 м³

Отделение обслуживания автомобилей должно быть оборудовано общественной и местной вентиляцией.

Общеобменную вентиляцию в помещениях следует предусматривать по следующей схеме: Вытяжку воздуха из верхней зоны над тупиковыми постами и торцами тупиковых линий; приток воздуха в рабочую зону и осмотровые канавы. Подавать воздух в рабочие канавы следует из расчета 125 м³ со скоростью выпуска воздуха из приточных отверстий 2.0 – 2.5 м³/ч под углом 45º к плоскостти пола канавы. Температура подаваемого воздуха в осмотровые канавы в холодный период года должна быть не ниже 16ºС и не выше 25ºС.

5. Разработка бизнес – плана предприятия.

5.1 Характеристика вида деятельности АП-2 гЛиды.

###### Бизнес-план – это  планируемый  документ,  который  обобщает  анализ возможностей   для  начала  или  расширения  бизнеса  в  какой-либо конкретной  ситуации,   дает  возможность  разобраться  в  перспективе  и предвидеть  возможные  изменения  проблемы  в  будущем , контролировать  текущие  операции  и  оценивать  прогресс  своего бизнеса.

###### В условиях рыночной экономики хозяйственная среда подвержена колебаниям и изменениям, поэтому возникает необходимость для руководителей по-новому просчитать свои будущие планы и подготовится к конкурентной борьбе. Получение инвестиций требует обосновать такого рода заявки , и доказать , что руководители организаций способны учесть все аспекты использования этих средств. Грамотно разработанный бизнес-план помогает решить вопрос стоит ли продолжать  начатое дело , либо прекратить его из-за неконкурентноспособности.

АП №2 г.Лида осуществляет автобусные перевозки пассажиров по регулярным маршрутам и разовым заказам населения. Своим подвижным составом автопредприятие  обслуживает 11 городских, 10 международных, 19 пригородных и 3 международных маршрута. За 2001 г. выполнено в соответствии с маршрутным расписанием 347975 рейсов, что составляет 99,9 % к 2000 г.. Причиной снижения количества выполненных в целом по парку рейсов является сокращение по отдельным дням недели к-ва выполняемых рейсов в пригородном сообщении из-за недостаточного финансирования райисполкомом данного вида перевозок. По этой причине общий пробег уменьшился  на 3%.

Объем платных услуг населения возрос к прошлому году за счет роста объема  платных перевозок в пассажирах и пассажиро-км и, конечно, роста тарифов на перевозки пассажиров.

Таблица 5.1.

Выполнение объема перевозок характеризуется следующим образом.

|  | Пассажиры, тыс. |  |  | Пассажиро-км, тыс. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 г. | 2001 г. | % | 2000 г. | 2001 г. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Город | 23026 | 24240 | 105,3 | 78757 | 82906 | 105,3 |
| Пригород | 1797 | 1898 | 105,6 | 25186 | 26318 | 104,5 |
| Межгород | 483 | 453 | 93,8 | 26762 | 26300 | 98,3 |
| Международные | 30 | 14 | 46,7 | 4473 | 3266 | 73,0 |
| Почасовые | 30,6 | 28,4 | 92,8 | 2277,9 | 1679,2 | 73,7 |
| ИТОГО: | 25366,6 | 26633,4 | 105,0 | 137458,9 | 140469,2 | 102,2 |

По состоянию на 1.01.2002 г. для осуществления пассажирских перевозок в АП №2 имеется в наличии 137 автобусов, из них 117 в исправном состоянии (85,4%). Коэффициент технической готовности равен 0,859, что на 5,4% выше чем в 2000 г.. Коэффициент выпуска на линию в 2001 г. на 2,7% превышает величину этого показателя в 2000 г..

В автохозяйстве собственными силами осуществляется капитальный ремонт кузовов автомобилей, агрегатов и узлов к ним. При списании автобусов обеспечивается  полная разборка их и использование в дальнейшем пригодных к эксплуатации агрегатов и узлов. В 2001 г. было списано 8 автобусов и получено 3 автобуса.

Для получения дополнительных доходов АП№2 г. Лида сдает в субаренду неиспользуемые площади в административном здании автопарка, автовокзала г. Лида, автостанции г. Березовка.

Собственные доходы АП №2 г. Лида в 2001 году составили 1542325,5 тыс. руб., расходы же 2498048,5 тыс. руб.. Сумма субсидий, выделенная местными бюджетами на частичное покрытие расходов от перевозок составила 749630,4 тыс.руб. или 30% к расходам.  Убытки составили 206092,6 тыс.руб..

В 2001 году фонд оплаты труда по предприятию сложился в сумме 749551,9 тыс. руб.. Средняя заработная плата за год по предприятию составила 140369 руб., что в 2,2 раза выше чем в 2000 году.

5.2.Исследование и анализ рынка.

Для анализа рынка приводим экономические показатели по годам в таблице.

Таблица 5.2.

| № п/п | Показатели | Един. измерен. | Факт 2001 год | План 2002 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём перевозок пассажиров | Тыс.чел. | 26633,4 | 26680 |
| 2 | Пассажирооборот | Тыс,пас-км | 140469,2 | 140470 |
| 3 | Списочное число автобусов | Ед. | 137 | 133 |
| 4 | Коэф-т выпуска на линию | - | 0,615 | 0,615 |
| 5 | Коф-т технической готовности | - | 0,859 | 0,859 |
| 6 | Численность работающих | Чел. | 454 | 440 |
| 7 | Доходы | Млн.руб. | 1542,3 | 2509,3 |
| 8 | Расходы | -- | 2499,3 | 3478,9 |
| 9 | Прибыль балансовая от перевозок | -- | -193,3 | -- |
| 10 | Производительность труда | -- | 3,4 | 5,7 |
| 11 | Затраты на 1руб. дохода | руб. | 1,6 | 1,4 |
| 12 | Среднемесячная заработная плата | -- | 140369 | 187603 |
| 13 | Основные фонды(среднегод.) | млн.руб |  |  |
| 14 | Оборотные средства(среднегод.) | -- |  |  |
| 15 | Расход тепловой энергии | Гкал | 844 | 793 |
| 16 | Расход электрической энергии | Тыс.квт/ч | 269 | 253 |

В том числе:

ВНУТРИГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

количество маршрутов –11 , протяженность 110,8 км

| Показатели | Ед. изм. | Факт. 2001 г. | План 2002 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Собственные доходы | Тыс.руб. | 665564 | 1198015 |
| Расходы | -- | 1365888 | 1897321 |
| Убытки от перевозок | -- | -700324 | -699306 |
| Сумма субсидий | -- | 567230 | 536729 |
| Процент субсидий к расходам | % | 41,6 | 28 |
| Результат с учетом субсидий | Тыс.руб. | -133094 | -162577 |

ПРИГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

количество маршрутов –19 , протяженность 652,5 км

| Показатели | Ед. изм. | Факт. 2001 г. | План 2002 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Собственные доходы | Тыс.руб. | 216870 | 325305 |
| Расходы | -- | 455314 | 629198 |
| Убытки от перевозок | -- | -238444 | -303893 |
| Сумма субсидий | -- | 160443 | 170609 |
| Процент субсидий к расходам | % | 35,3 | 27 |
| Результат с учетом субсидий | Тыс.руб. | -78001 | -133284 |

МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

количество маршрутов –10, протяженность 1098 км

| Показатели | Ед. изм. | Факт. 2001 г. | План 2002 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Собственные доходы | Тыс.руб. | 420459 | 609665 |
| Расходы | -- | 492615 | 690563 |
| Прибыль(убытки) от перевозок | -- | -72156 | -80898 |

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

количество маршрутов –2, протяженность 315    км

(Лида-Белосток,Лида-Вильнюс)

| Показатели | Ед. изм. | Факт. 2001 г. | План 2002 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Собственные доходы | Тыс.руб. | 66710 | 100065 |
| Расходы | -- | 73065 | 97545 |
| Прибыль(убытки) от перевозок | -- | -6355 | 2520 |

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АП-2 Г.ЛИДА-СП  «ИНТАКС» Г.ГРОДНО

(Гродно – Санкт-Петербург , протяженность- 1 193  км )

| Показатели | Ед. изм. | Факт. 2001 г. | План 2002 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Собственные доходы | Тыс.руб. | 32628 | 71892 |
| Расходы | -- | 47272 | 71699 |
| Прибыль(убытки) от перевозок | -- | -14594 | 193 |

ПОЧАСОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

| Показатели | Ед. изм. | Факт. 2001 г. | План 2002 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Собственные доходы | Тыс.руб. | 57472 | 80461 |
| Расходы | -- | 47527 | 65385 |
| Прибыль | -- | 9945 | 15076 |

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

| Показатели | Ед. изм. | Факт. 2001 г. | План 2002 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы | Тыс.руб. | 82571 | 123857 |
| Расходы | -- | 17587 | 27164 |
| Прибыль | -- | 64984 | 96693 |

Анализируя данные экономических показателей мы видим, что происхлдит их уменьшение. Прежде всего это происходит по тому, что резко возрасли цены на топливо, запасные части и др. Увеличились затраты и повысился тариф за платный километр пробега. Вследствие этого резко снижается обьем перевозок. Такое снижение происходит в основном по причинам не связаным прежде всего с общим экономическим положением в республике. Стабилизация цен позволит держать уровень тарифа одного платного километра пробега длительное время , привлечь пассажиров и расширить круг потребителей . Тем самым можно достичь снижения затрат на рубль дохода , что в свою очередь позволит повысить рентабельность перевозок.

5.3. Конкуренция услуг пассажирских перевозок Лидскдого района.

В настоящее время рынок транспортных услуг можно считать насыщенным . Это связано с общим спадом  спроса на таксомоторные перевозки. Поэтому для того , чтобы составить конкуренцию различным компаниям , необходимо снизить тариф на перевозки.

В данный момент в Лидском районе монополия на пригородные перевозки пассажиров находится у автобусного парка №2.

Однако с ростом частных компаний по перевозке пассажиров автобусный парк №2 уже потерял некоторые позиции на рынке транспортных услуг.

В Лидском районе в данной отрасли работают следующие компании:

1. ИП Эмир Дмитрий Владимирович.

Парк подвижного состава – 3 микроавтобуса. Осуществляет перевозку пассажиров по маршрутам Лида - д.Малейковщизна, Лида – Дитва.

2. ИП Кордюков Вячеслав Владимирович.

Парк подвижного состава – 2 микроавтобуса. Осуществляет перевозку пассажиров по маршрутам Лида - Первомайск, Лида – Василишки.

3. ИП Козловский Александр Степанович.

Парк подвижного состава  5 микроавтобусов.Осуществляет перевозку пассажиров по маршрутам Лида - Островля, Лида – Серафины.

4. ИП Бучинский Андрей Владимирович .

Парк подвижного состава – 2 микроавтобуса. Осуществляет перевозку пассажиров по маршруту Лида - д.Иодки.

Передвижения  на микроавтобусе (далее маршрутном такси) пользуется широким спросом у населения Лидского района. Пассажиров превлекат более высокая скорость движения маршрутного такси по сравнению с пригородными автобусами Лидского автобусного парка, более комфортабельный салон, меная запыленность салона в жаркое время, так как некоторые маршруты захватывают часть дорог с грунтовым покрытием. Также по желанию клиента водитель может остановится вне остановочного пункта, тем самым сократить путь до места назначения пассажира.

Тарифы на перевозку на маршрутном такси отличаются от тарифов на поездку в автобусах Лидского автобусного парка незначительно. Все вышеперечисленные преимущества компенсируют более высокую цену за проезд. Поэтому частные фирмы в Лидском районе пользуются большим спросом.

Чтобы не допустить дальнейшего проникновения частных препринимателей на рынок транспортных услуг АП-2 необходимо учитывать вышеперечисленные аспекты и принимать меры по улучшению качества обслуживания пассажиров.

На сегоднешний день Городской Исполнительный  Комитет приостановил выдачу лицензий на осуществление перевозок в Лидском районе, так как считает что рынок услуг достаточно насыщен.

5.4 Стратегии маркетинга.

В АП-2 города Лиды отсутствует служба маркетинга в общепринятом виде. Ее функции на данном предприятии выполняет отдел коммерческой работы. Рекламная деятельность предприятия развита незначительно . В ненешних условиях основной задачей для маркетинговых исследований в АП-2 становится сохранение существующего рынка сбыта своей транспортной продукции , поиски новых видов услуг и форм работы.

5.5. План производства.

Основная суть разработки этого раздела заключается в том, что мы показываем реальную возможность осуществления необходимого объема перевозок. АП-2 гЛиды располагает парком подвижного состава, который указан в  сведении о производственной базе предприятия:

Как мы видим из таблицы основным видом подвижного состава являются автобусы марок ЛАЗ, ЛиАЗ, Икарус.

Имеющаяся на предприятии техническая база позволяет производить обслуживание и ремонт автобусов в нужные сроки и с необходимым качеством. В ближайшие  1 – 3 года возможно пробретение новых автобусов , а также выполнение капитального ремонта имеющихся за счет средств транспортного сбора.

Основными поставщиками являются:

- топливо – государственное предприятие “Лиданефтепродукт”

- резина – “Белшина”

- запасные части – “Белтранснабсбыт”

В нынешних условиях снабжение через систему министерства транспорта практически отсутствует . В основном поставка запасных частей  и материалов осуществляется непосредственно по договорам с заводом – изготовителем.

5.6. Организационный план.

В АП-2 работают специалисты с инженерно-техническим образованием и стажем работы в сфере пассажирского транспорта  10 - 15 лет. Решение по основным вопросам деятельности предприятия принииается директором предприятия .

Численность работающих в автобусном парке можно представить в виде таблицы по категориям работающих.

Таблица 5.3.

| Категория | Количество человек |
| --- | --- |
| Водители | 198 |
| Ремонтные и вспомогательные рабочие | 130 |
| Руководители, специалисты, служащие | 100 |
| ИТОГО | 428 |

В АП-2 существенной потребности в водителях и обслуживающем персонале не существует. Последнее сокращение рабочего штата производилось в 1994 году. В течение этого времени штат сотрудников предприятия пополнялся помере его надобности.

5.7. Юридический план.

Надо отметить, что до 1994 объединение было полностью  государственным , причем  все вопросы , касающиеся автобусного парка № 2 решались через Министерство . С апреля 1994 года по желанию трудового коллектива и его администрации произошла приватизация предприятия путем выкупа имущества трудовым коллективом . Согласно договору, заключенному с государством, происходит переход имущества АП-2 в коллективную собственность. В условиях приватизации права и обязанности АП-2 по отношению к государству – арендодателю определены условиями договора купли – продажи.

От 15 февраля 2002 года автобусный парк города Лиды был переименован. Полное название предприятия : Дочернее унитарное предприятие “Автобусный парк №2 г.Лиды” от Республиканского автотранспортного предприятия “Гроднооблавтотранс”.Сокращенное наименование предприятия ДУП ”Автобусный парк №2 г.лиды”

РУП ”Гроднооблавтотранс”

5.8. Описание риска и страхования.

К сожалению в АП-2 не ведутся работы по определению типов рисков , с которыми может столкнуться предприятие , а следовательно и нет возможности застраховаться от риска. Без определения конкретных возможностей  рисков , их источников и моментов возникновения , невозможно узнать будущие потери , а также невозможно застраховаться от них.

5.9. Финансовый план.

Немаловажное значение при разработке бизнес-плана имеет финансирование предприятия , его доходы, себестоимость, ну и, как результат всякого труда – прибыль. В условиях общего спада производства в республике , при росте цен на энергоносители и другие материалы прогнозируемый объем перевозок составит

Далее мы рассчитаем затраты предприятия , его доходы и прибыль.

Себестоимость транспортной работы включает в себя следующие статьи затрат:

- Расчет затрат по сатье  “Заработная плата водителей с начислениями”

Подготовительно-заключительное время определяется из расчета 2,5 минуты на каждый час работы

АЧп-з=АЧэ2,5/60=524132,5/60=2184 авт.ч                                     5.1

Время, затрачиваемое на медицинский осмотр водителей:

АЧм.о.=АДэ5/60=69355/578 авт.ч                                                5.2

Плановый фонд рабочего времени одного водителя составит:

Фпл=[(Дк-Двп-До)tсм-Дпв1],                                     5.3

где  Дк=365- количество дней в году;

Двп=59- число выходных дней в году;

До=24- число дней отпуска;

Дпв=56 – число предвыходных и предпраздничных дней;

tсм=8 – время смены;

1 – сокращение рабочего времени на один час в предвыходные дни;

Фпл=[(365-59-24)7-561]0,95=1829

Плановое количество водителей составит:

Nв=(АЧэ+АЧп-з+АЧмо)/Фпл                                                     5.4

Nв=(52413+2184+639)/1829=30 чел

Явочный фонд рабочего времени составит:

Фяв=(Дк-Двп)tсм - Дпв1                                                            5.5

Фяв=(365-59)8-561=2082 ч

Явочное количество водителей составит:

Nяв=(АЧэ+АЧп-з+АЧмо)/Фяв                                                    5.6

Nяв=(52413+2184+639)/2082=26 чел

Полученная численность водителей по плану распределяется по классности согласно заданного процентного соотношения

1кл - 40%=12

2кл - 60%=18

Сумма заработной платы за отработанное время составит:

ЗПпв=1(АЧэ+АЧп-з+АЧмо)Счас/100 , руб                               5.7

где  Счас- часовая тарифная ставка водителя;

- количество водителей на одном автобусе

ЗПпв=1(52413+2184+578)26300/100=17675520 руб.

Надбавка водителям за классность составит:

ЗПкл=ФплСчасN10.25/100,   руб.                                            5.8

где  N1- количество водителей 1-го класса;

0.25- доплата в размере 25% за классность;

ЗПкл=182926300120.25/100=1755840 руб.

Доплата за руководство бригадой :

ЗПбр=NбрФплСчас0.1 , руб .                                                5.9

где   Nбр=1- число бригадиров, чел

0.1 – доплата за бригадирство в размере 10%

ЗПбр=11829263000,1=58528 руб.

Сумма премий за соблюдение графика, перевыполнение и выполнение плана выручки определяется в размере 40% от суммы сдельной зарплаты

Зпр=ЗПпв0.4,руб.                                                                      5.10

Зпр=176755200.4=7070208 руб.

Сумма основной заработной платы составит:

ЗПосн=ЗПпв+ЗПкл+ЗПбр+Зпр, руб.                                           5.11

ЗПосн= 17675520+1755840+58528+7070208=26560096 руб.

Процент дополнительной заработной платы составит:

Пдоп=До100/(Дк-Двп-До)+3,%                                                  5.12

где 3%- прочие выплаты, %

Пдоп=24100/(365-59-24)+3=13,1 %

Сумма дополнительной заработной платы составит:

ЗПдоп=ЗПоснПдоп/100, руб.                                                       5.13

ЗПдоп= 2656009613.1/100=3479372 руб.

Общий фонд заработной платы составит:

ФЗПосн=ЗПосн+ЗПдоп, руб.                                                    5.14

ФЗПосн=26560096+3479372=30039468 руб.

Начисление на социальное страхование составляет 35% от суммы общего фонда заработной платы

Ссоц.стр=ФЗПосн35/100, руб.                                                  5.15

Ссоц.стр=3003946835/100=10513814 руб.

Общий фонд заработной платы с начислениями составит:

ФЗП=ФЗПосн+Ссоц.стр , руб.                                                   5.16

ФЗП=30039468+10513814=40553282 руб.

Среднемесячная заработная плата одного водителя составит:

ЗПср.мес.=ФЗПосн/1230, руб.                                                 5.17

ЗПср.мес=30039468/1230=112648 руб.

- Расчет затрат по статье “Топливо”

Расход топлива на эксплуатацию составит:

Тэ=Lобщ.годН/100 , л                                                            5.18

где  Н=41 – норма расхода топлива на 100 км пробега, л

До внедрения:  Тэ=108334041/100=444169  л

После внедрения:  Тэ=108334023.3/100=252418 л

Дополнительный расход топлива в зимний период составит:

Тзим=Тэhз5/12100, л                                                          5.19

где  hз=5 – число зимних месяцев в году;

5 – дополнительная норма расхода топлива в процентах на зимний период для зонф с умеренным климатом.

До внедрения: Тзим=44416955/12100=9254 л

После внедрения: Тзим=25241855/12100=5259 л

Расход топлива на внутригаражные нужды и технические надобности  определяется в размере 0.5% от количества общего расхода топлива

Тв.г.=(Тэ+Тзим)0.5/100 ,л                                                          5.20

До внедрения:  Тв.г.=(444169+9254)0.5/100=2267 л

После внедрения:  Тв.г.=(252418+5259)0.5/100=1288 л

Общий расход топлива в литрах составит:

Тобщ=Тэ+Тзим+Тв.г., л                                                        5.21

До внедрения:Тобщ=444169+9254+2267=455690 л

После внедрения: Тобщ=252418+5259+1288=258965 л

Сумма затрат на топливо составит:

Зтоп=ТобщdЦт/1000, руб.                                                    5.22

где d=0.74 – удельный вес топлива, т/м³

Цт – цена за одну тонну топлива

До внедрения: Зтоп=4556900.74608108/1000=3942083 руб.

После внедрения: Зтоп=2524180.74540576/1000=100973823 руб.

- Расчет затрат постатье”Смазочные и прочие эксплуатационные материалы”

Затраты на моторное масло составят:

Зм=ТобщНмdмЦм/1001000, руб.                                   5.23

где   dм=0.9 –удельный вес моторного масла , т/м³

Нм=2.4 – норма расхода моторного масла в двигателях на 1000

литров жидкого топлива ,л

Цл=480600 – цена за одну тонну моторного масла , руб.

До внедрения: Зм=45569020.9480600/1001000=3942083 руб.

После внедрения: Зм=25896520.9480600/1001000=218361 руб.

Затраты на трансмиссионное масло составят:

Зтр=ТобщНтрdтрЦтр/1001000, руб.                                 5.24

где      Нтр=0.3 – норма расхода трансмиссионного масла на 100 литров

жидкого топлива;

dтр=0.91 – удельный вес трансмиссионного масла, т/м³

Цтр=2070250 – цена за одну тонну трансмиссионного масла, руб.

До внедрения:Зтр=4556900.30.91.207025/1001000=2575460.8 руб.

После внедрения:Зтр=2589650.30.91.207025/1001000 =1426611.6 руб.

Затраты на консистентную смазку составят:

Зконс=ТобщНконсЦконс/1001000,руб.                                      5.25

где      Нконс=0.2 – норма расхода консистентной смазки на 100 литров

жидкого топлива;

Цконс=3720000 – цена за одну тонну консистентной смазки, руб.

До внедрения: Зконс=4556900.23720000/1001000=3390333.6 руб.

После внедрения:Зконс=2589650.23720000/1001000= 1877989.1руб.

Затраты на технический керосин определяются в размере 0.5% от суммы расхода топлива в тоннах

Зкер=ТобщЦкер0.5dт/1001000, руб.                                       5.26

где   Цкер=152027 – цена за одну тонну технического керосина, руб.

До внедрения:Зкер=4556901520270.50.74/1001000=256325.6 руб.

После внедрения:Зкер=2589651520270.50.74/1001000=141985.1 руб.

Общая сумма затрат по статье “Смазочные и прочие эксплуатационные материалы” составит:

Зсм=Зм+Зтр+Зконс+Зкер, руб .                                          5.27

До внедрения: Зсм=3942083+2575460.8+3390333.6+256325.2=

=10164202.6 руб.

После внедрения: Зсм=2183617+14266116+1877989.1+141985.1=

=5630202.3 руб.

- Расчет суммы затрат постатье “Восстановление износа и ремонт автомобильных шин”

Сумма затрат на автошины определяется:

Зш=Lобщ.годХ/1000, руб .                                                  5.28

где   Х=6 – количество колес на автомобиле без учета запасного;

Зш=10833406/1000=3045021.2 руб.

Экономия от перепробега шин составит:

Эш=Lобщ.годХНd’/1001000,руб.                                        5.29

где   Н=10 – процент перепробега шин для автомобилей, работающих во

второй категории условий эксплуатации;

d’=483 – норматив отчислений в рублях на 1000 км пробега для расчета суммы экономии

Эш=1083340610483/1001000=313952 руб.

Сумма премий за экономию от перепробега шин  начисляется в размере 50% от суммы экономии

Пш=Эш0.5, руб.                                                                       5.30

Пш=3139520.5=156976 руб.

Общая сумма затрат на автошины составит:

З’ш=Зш+Эш+Пш, руб                                                            5.31

З’ш=3045021.2+313952+156976=32880452 руб.

- Расчет затрат по статье “Затраты на ТО и ТР подвижного состава”

Результирующий коэффициент изменения нормы затрат на ТО в зависимости от различных факторов составит:

Кто=Ку=1

где  Ку- коэффициент изменения нормы затрат в зависимости от категорий

условий эксплуатации

Средний коэффициент изменения нормы затрат на текущий ремонт в зависимости от технического состояния парка составит:

Ктс=а10.5+а21,                                                                        5.32

где  а1=0.6 – количество новых автомобилей , выраженное в долях единиц ,

имеющих пробег меньше половины пробега до капитального

ремонта;

а2=0.4 – количество новых автомобилей, выраженное в долях единиц,

имеющих пробег свыше половины пробега до капитального

ремонта

Ктс=0.60.5+0.41=0.7

Сумма затрат на заработную плату ремонтным рабочим для проведения технического обслуживания и текущего ремонта составит:

Зто=Lобщ.год/1000(Нео+Нто-1+Нто-2+Нтр)Кто,  руб.       5.33

где   Нео,Нто-1,Нто-2,Нтр- нормы затрат на заработную плату на 1000 км пробега для проведения соответственно ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР

Зто,тр=1083340/1000(18716,8)1=20276641.3 руб.

Сумма затрат на материалы и запасные части составит:

Змат,з.ч=Lобщ/1000(Нм.ео+Нм.то-1+Нм.то-2+Нм.тр)Кто,руб   5.34

где   Нм.ео,Нм.то-1,Нм.то-2, Нм.тр – нормы затрат на материалы на 1000 км пробега для проведения оответственно ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР

Змат,з.ч=1083340/1000(9358.4)0.7=10138320.7

Экономия материалов и запасных частей составляет 5% от суммы затрат на материалы и запасные части

Эмат,з.ч=Змат,з.ч.5/100, руб                                                            5.35

Эмат,з.ч=10138320.75/100=506916 руб

Общая сумма премий за экономию материалов и запасных частей составляет 40% от суммы экономии материалов и запасных частей

Зпр= Эмат,з.ч0.4, руб.                                                      5.36

Зпр=5069160.4=202766.4 руб.

Общая сумма затрат на материалы и запасные части составит:

З’мат=Зам,з.ч – Эмат,з.ч.+Зпр, руб.                                   5.37

З’мат=10138320.7 - 506916+202766.4=984171.1 руб.

Сумма затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт составят:

З’то,тр=Зто,тр+Змат,з.ч, руб                                                   5.38

З’то,тр=20276641.3+984171.1=30110812.4 руб.

- Расчет затрат по статье “Амортизационные  отчисления  на подвижной состав”

Сумма амортизационных отчислений ,предназначенных на полное восстановление автомобилей составит:

Авос=Lобщ.годСаНвос/1001000, руб.                              5.39

где    Са1=11750000 – балансовая стоимость автобуса ЛАЗ-695 Н,руб

Са2=22297500 – балансовая стоимость автобуса ЛАЗ-695 Д, руб.

Нвос – норма отчислений на полное восстановление подвижного

состава в процентах на 1000 км пробега;

До внедрения:   Авос=1083340117500000.3/1001000=38187735 руб.

После внедрения: Авос= 1083340222975000.3/1001000=72467320 руб.

- Расчет затрат по статье”Накладные расходы”

Сумма накладных расходов составляет 51.6 процентов от суммы общего фонда заработной платы водителей без учета отчислений на социальное страхование

Знак=(ЗПосн+ЗПдоп)0.516, руб                                        5.40

Знак=(25660096+3479372.6)0.516=15500365.8

Общая себестоимость транспортной  продукции рассчитывается следующим образом:

S=(ЗПв+Зтоп+Зсм+Зш+Зто+Зам.вос+Знак),руб.                   5.41

До внедрения:S=(40553282.6+205060464+1064202.6+ +3288045.2+30110812.4+38187735+15500365.8)=372757314.6 руб.

После внедрения: S=(40553282.6+100973823+10164202.6+

+3288045.2+30110812.4+72467320+15500365.8)=273057851 руб.

В таблице 5.4. внесены затраты по всем статьям себестоимости до и после внедрения:

Таблица 5.4.

Калькуляция себестоимости перевозок

| № п/п | Статьи затрат | Общая сумма затрат в рублях |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до внедрения | после внедрения |
| 1 | Заработная плата водителей с начислениями | 40553282.6 | 40553282.6 |
| 2 | Топливо | 205060464 | 100973823 |
| 3 | Смазочные и прочие эксплуатационные материалы | 10164202.6 | 5630202.3 |
| 4 | Восстановление износа и ремонт автомобильных шин | 3288045.2 | 3288045.2 |
| 5 | Затраты на ТО и ТР подвижного состава | 30110812.4 | 30110812.4 |
| 6 | Амортизационные отчисления на подвижной состав | 38187735 | 72467320 |
| 7 | Накладные расходы | 15500365.8 | 15500365.8 |
| 8 | Всего затрат | 372757314.6 | 273057851 |

- План по прибыли и рентабельности

Для  расчета балансовой прибыли определим общий доход АТП за перевозки :

Д=Lобщ.годТ,                                                                          5.42

где Т – тариф за перевозку, руб.

Балансовая прибыль рассчитывается следующим образом:

Пб=Д - 0.015Д – 0.0075Д – 0.025Д – 0.01Д – Р, руб              5.43

где  Р – общая сумма расходов,руб;

1.5 % Д – отчисления в Республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

0.75 %  Д – отчисления в местный жилищно – инвестиционный фонд;

2.5 %  Д – отчисления в местный целевой бюджетный фонд стабилизации экономики производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

1 % Д -   отчисления средств пользователями автодорогами.

До внедрения: Пб=395685765.45 – 5935286.5 – 2967643.2 – 9892144.1 – 3956857.7 – 372757314.6 =476519.55 руб.

После внедрения: Пб= 395685765.45 – 5935286.5 – 2967643.2 – 9892144.1 – 3956857.7 – 273057851=99875982 руб.

Расчетная прибыль определяется:

Пр=Пб – 1%( от Сосн.ф) – 25%(от прибыли);                                     5.44

где Сосн.ф – остаточная стоимость основных фондов;

1% - налог на недвижимость.

До внедрения: Пр=476519.55 – 2001872.81 - 119129.8=-164483 руб(убыток)

После внедрения:Пр=99875982–2001872.81-

-24969895.5=72904213.69руб(прибыль)

Расчетная рентабельность определяется:

Rрас=Пр/Р100%                                                                      5.45

После внедрения: Rрас=72904213.69/273057851100=19.4%

Экономический эффект от внедрения дизельного двигателя составит:

Э=(Зд+Сп.с.) – (Зп+ЕнСп.с),                                                  5.46

где   Зп – суммарные затраты после внедерения;

Зд – суммарные затраты до внедрения;

Ен – нормативный коэффициент капвложений при переоборудовании

подвижного состава;

Сп.с. – стоимость подвижного состава.

Э=(372757314.6+11750000) – (273057851+1.1522297500)=85807338.6 руб.

5.10. План мероприятий по выполнению прогноза социально – экономического развития  на 2002 год.

Таблица 5.5.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполния | Исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Обеспечить выполнение прогноза показателей по объемам перевозок за счёт: - увеличения объёма перевозок на международном маршруте «Гродно-Санкт-Петербург» на междугород-нем «Лида-Минск», обслуживаемом микроавтобусом, на 2% по сравнению с 2001 годом. -оснащения кассовыми аппаратами КСАТ всех автобусных маршрутов; -постоянного изучения пассажиропотока, доведения реальных планов и установления контроля за их выполнением; -увеличения кол-ва выполненных рейсов на междуго-родних маршрутах (за счёт дополнительных) на 0,2%; -увеличения объема перевозок почасовыми автобуса-ми на 2%; -исключения увоза безбилетных пассажиров с АВ Лида, для чего обеспечить охват посадками 90% отправлений автобусов в рейс. -постоянного изучения опроса населения на междуго-родние перевозки, возобновление ранее отмененных рейсов по дням недели (особенно в летний период). Усилить контроль за полнотой поступления выручки от перевозки пассажиров, за счет чего достичь повы-ения объемов перевозок, для чего: -обеспечить ежедневное участие ИТР в контроле за работой транспорта; -постоянно выделять транспорт. -проводить негласные проверки работы водителей и контролеров, организовать проверку работы контро-леров и водителей путем «подсадки» посторонних лиц в автобус. -увеличить кол-во привлекаемых к ответственности пассажиров, проезжающих в автобусе без билета, не-зависимо платили ли они водителю за билет или нет. -добиваться от водителей городских автобусов, чтобы они информировали пассажиров о необходимости оплаты за проезд и контроля с их стороны за полно-той оплаты. -проводить широкую разъяснительную работу среди жителей города о необходимости оплаты за проезд, пагубности для них практики передачи талонов при выходе другому пассажиру. -усилить ответственность водителей за хищение выручки. -анализировать работу каждого контролера за каж-дый месяц с принятием конкретных мер. -за счет внедрения ( в порядке эксперимента ) новых видов компостеров, которые исключат возможность неоднократного использования талонов. Начать конкурентную борьбу с частными перевозчи-ками, за счет чего достигнуть роста объемами перевозок: -обеспечить 100% выполнение всех запланированных рейсов на междугородних и пригородных маршрутах при регулярности движения не менее 98%. -строго соблюдать графики движения и высокую культуру обслуживания. -приведение в надлежащее санитарное состояние под-вижного состава и обеспечение уборки в межрей-совый период автобусов. -перестройка мышления водителей, ответственность их за обеспечение высокой культуры обслуживания, удовлетворения просьб пассажиров, поддержания нормального температурного режима в зимний период в автобусах. -исключить случаи выхода в рейс неисправных ав-тобусов, поломок их в пути, организовать быструю их замену при поломке. -постоянно контролировать за работой частных пе-ревозчиков, проверять их работу, исключить случаи «хищения» пассажиров с автовокзала Лида. -вступить в ходатайство перед Минтрансом о предас-тавлении права автоперевозчикам устанавливать до-полнительные льготы для отдельных категорий граж-дан в рабочие дни в зимний период с целью привлече-ни дополянительных пассажиров на незагруженные рейсы. | В теч.года 2 кв постоян в теч.года ---- .------- ---- Постоян. ----- ежене-дельно постоян. --------- постоян. -------- ежеме-сячно 1 полугод постоян. ---- ------ ------- ------- ------ до 1.03.02 | Галецкий М.Р. Галецкий М.Р. Пукель А.И. Коминч Е.С. Галецкий М Галецкий М. Пукель А.И. Давыдик Вайнилович Галецкий М. Давыдик В.Г. Галецкий М. Нач. отделов Галецкий Яцык В.И. Херман И.М. Херман И.М. Херман И.М Коминч Е.С. Баран А.А. Галецкий Коминч Е.С. Галецкий М.Р. Галецкий М. Херман И.М Яцык В.И. Галецкий М.Р. Галецкий М.Р. Яцык В.И. Давыдик Херман И.М Яцык В.И. Борис А.И. Баран А.И. Галецкий М.Р. Баран А.И. Баран А.И. Гебень В.В. ОВД,КРС Милиция Галецкий М.Р. |
|  | ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА |  |  |
| 1 | Завести ежедневный контроль за расходом денежных средств на закупку зап. частей и материалов. | Постоян. | нач. ОМТС |
| 2 | При закупке запасных частей и материалов произво-дить анализ по стоимости, качеству, ресурсу ходимости. | Постоян. | нач.ОМТС |
| 3 | Увеличить перечень реставрируемых деталей на 10% | I-II кв | нач.ОКР |
| 4 | Наладить изготовление из заготовок тормозных барабанов в условиях автохозяйства. | I кв. | нач. ОКР |
| 5 | Наладить капитальный ремонт аккумуляторных батарей в условиях автохозяйства с заменой пластин. | I кв. | нач. мастерских |
| 6 | Наладить технологию реставрации балок переднего моста в условиях автохозяйства. | I кв. | нач. ОКР |
| 7 | Внедрить расточку гильз под ремонтный размер двигателя Раба-МАН 2156 | II кв | нач. ОКР |
| 8 | Наладить в условиях автохозяйства технологию капи-тального ремонта компрессоров «Зил», «Икарус» с расточкой блока цилиндров. | I кв. | нач. ОКР |
| 9 | Для уменьшения расхода э/энергии на посту К.Р. автобусов приобрести один сварочный полуавтомат взамен имеющегося сварочного аппарата В.Д. | III кв. | гл.механик |
| 10 | При списании подвижного состава, обеспечить полную разборку и сдачу на склад всех узлов, агрегатов, деталей. | Постоян. | нач мастер ст.мастер нач.ОКР |
| 11 | Для получения дополнительных доходов для автохозяйства получить сертификат соответствия на проведение следующих видов деятельности: | I кв. | нач. ПТО гл.механик |
| 11.1 | Мойка автомобилей, принадлежащих гражданам и другим организациям. |  |  |
| 11.2 | Проведение ТО и ТР для автомобилей, принадлежа-щих гражданам и другим организациям. |  |  |
| 11.3 | Зарядка аккумуляторных батарей автомобилей, принадлежащих гражданам и другим организациям. |  |  |
| 11.4 | Шиномонтажные работы для автомобилей, принад- лежащих гражданам и другим организациям. |  |  |
| 11.5 | Шлифовка коленчатых валов двигателей автомоби-лей, принадлежащих гражданам и др.организаций. |  |  |
| 11.6 | Диагностические работы для автомобилей принад-лежащих гражданам и другим организациям. |  |  |
|  | ПО УЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ |  |  |
| 1 | С целью стабилизации финансового положения в ав-тохозяйстве активизировать работу с обслуживаемы-ми организациями по взысканию дебиторской задолженности и сокращению кредиторов. | Постоян. | зам.директора по экономике |
| 2 | Обеспечить своевременность выплаты заработной платы и не допускать необоснованность ее выплаты. | Постоян. | зам.дир по экономике |
| 3 | Вести в автохозяйстве учетную политику на уровне современных требований. | Постоян. | зам.дир по экономике |
| 4 | В целях недопущения роста общехозяйственных расходов в общих затратах на производство усилить контроль по расходам хоз. парка, командировочным, текущему ремонту зданий и сооружений. | Постоян. | зам.дир по экономике |
| 5 | Усилить контроль за оформлением и достоверностью поступающих первичных документов на обработку, обеспечить достоверное отражение статистической отчетности. | Постоян. | гл.инже-нер начальник ЭО |
| 6 | Обеспечить строжайший учет , режим экономии материальных и денежных затрат для чего: |  |  |
|  | - усилить предупредительно-профилактический контроль за их расходованием; | Постоян. | гл.бухгал-тер |
|  | - по каждому случаю непроизводительных расходов производить разбирательства, устанавливать виновных и возмещать расходы. | кажд. случай | Нач.отде-лов и служб |
| 7 | Совершенствовать систему оплаты труда работников автохозяйства с целью усиления экономической заинтересованности их в повышении производитель-ности труда. | Постоян. | Начальник ЭО |
| 8 | Анализировать рентабельность использования транс-порта на маршрутах, с целью принятия мер по сокра-щению убытков и совместной работе с коммерческой службой по совершенствованию существующей маршрутной сети. | Ежеме-сячно | Начальник ЭО |
|  | ПО КАДРАМ И ИНФОРМАТИКЕ |  |  |
| 1 | Привести численность работников автобусного парка №2 в соответствии с выполнением объема перевозок, при сокращении численности, произвести высвобож-дение или трудоустройство работников, согласно Трудового Кодекса РБ. |  | Удальева Л.А. Херман В.П. |
| 2 | За счет тесного взаимодействия отдела кадров с региональным центром занятости населения города и района постоянно осуществлять работу по подборке водителей автобусов категории «Д.Е.». |  | Херман В.П. |
| 3 | Продолжить подготовку специалистов в 2002 году (заочная форма) БГПА – 3 чел., ЛИТ – 2 чел. |  | Херман В.П. |
| 4 | Повысить на предприятии классность водителям автобусов в течении 2002 года – 6 чел., разряды слесарям по ремонту автомобилей – 5 чел. |  | Яцык В.И. Херман В.П. |
| 5 | Повысить квалификацию и переподготовку кадров в 2001 году в центре повышения квалификации при БГПА - 3 чел. |  | Херман В.П. |

Заключение:

В ходе работы над дипломным проектом был рассмотрен процесс транспортирования пассажиров.

На основании сбора и обработки исходных данных был проведен анализ состояния перевозок пассажиров на пригородных автобусных маршрутах г.Лиды Гродненской области подвижным составом ДУП “Автобусный парк №2 г.Лиды”,  в результате которого были выявлены некоторые недостатки в существующей системе перевозок.

К основным из них можно отнести: нерациональное закрепление автобусных маршрутов по обслуживанию населенных пунктов, а также недостаточно качественное обслуживание населения района из за недостаточного развития сети автосооружений, а также из-за несовершенства подвижного состава.

В дипломном проекте разработаны и обоснованы некоторые предложения  по устранению вышеуказанных недостатков с целью совершенствования организации пассажирских перевозок в Лидском районе. Произведены обоснование и выбор маршрутов по обслуживанию населеных пунктов. В связи с малым пассажиропотоком и одновременно недостаточностью средств для окупаемости было предложено следующие маршруты не выполнять по определеным дням недели:

1.Лида – Березовка. Рейс отправлением в 7-15 исключить по вторсму и третьему дню недели

2.Лида – Серафины. Исключили все рейсы по вторникам.

3. Лида – Гостиловцы. Исключили все рейсы по вторникам.

4. Лида –Евсевичи. Исключили все рейсы по 1,2,3 и 5 дням недели.

5. Лида – Люборы. Исключили все рейсы по 3 дню недели.

6.  Лида – Ванги. Исключили все рейсы по 3 дню недели.

7. Лида – Радунь .Исключили все рейсы по 2 дню недели.

8. Лида – Рулевичи.  Исключили все рейсы по 1,2,4,5 дням недели.

9. Лида – Табола. Исключили все рейсы по 2,7 дням недели.

10. Лида – Криницы. Исключили все рейсы по 1,2,3,5 дням недели.

11. Лида – Кривичи. Разрешили только по выходным дням.

Все эти изменения вносились вследствие колебаний пассажиропотока по дням недели, а также в зависимости от дальности маршрута.

Было предложено переоборудование автобуса ЛАЗ – 695 Н  на дизельный двигатель.

В разделе  “Разработка бизнес-плана ” был рассчитан годовой экономический эффект от внедрения нового двигателя. Произошло снижение себестоимости транспортной продукции  с  372757314.6 руб. до  273057851 руб.Экономический эффект от внедрения нового двигателя составил  85807338.6 руб.

Список используемых источников:

- М.Д.Блатнов. Пассажирские автомобильные перевозки. 2-е издание, переработанное и дополненное. Москва. Тран., 1973г.

- В.Н. Островский. Пассажирские перевозки. Мн.:Выш.шк., 1986г.

3.      ГОСТ 12.4.093-80. Вибрация. Машины стационарные.

- ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

- Ивуть Р.Б., Пилипук Н.Н. Бизнес-план предприятия: Учеб. пособие.-

Мн.:Выш.шк., 2000 г.

- Правила охраны труда  на автомобильном транспорте.- Минск: БГУ, 1999.

- А.И.Салов и другие. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта. Москва “Транспорт”.1977 г.