Министерство    образования    Республики    Беларусь

Учреждение   образования

Белорусский   государственный   университет

информатики  и  радиоэлектроники

Кафедра СТК

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

на тему:

«Разработка функциональных устройств цифровой системы передачи»

Выполнил:                                                                                 Проверил:

к-т гр. 830802                                                                            Кореневский С.А.

Саблин С.И.

Минск 2011

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………… ……..4

- ВИДЫ МОДУЛЯЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ……………..4

В В Е Д Е Н И Е

Системы цифровой связи становятся все более привлекательными вследствие постоянно растущего спроса и из-за того, что цифровая передача предлагает возможности обработки информации, не доступные при использовании то, что за конечный промежуток времени они посылают сигнал, состоящий из конечного набора элементарных сигналов (в отличие от систем аналоговой связи, где сигнал состоит из бесконечного множества элементарных сигналов).

Во многих случаях радиорелейные линии могут быть единственно возможным средством передачи с аналоговой передачи. Отличительной особенностью систем цифровой связи является высокой пропускной способностью через тысячи километров лесистой, горной, степной, болотистой и другой местности со сложным рельефом. Кроме того, из-за относительно низких требований к мощности, использование солнечной энергии стало важным  фактором  при применении цифровых радиорелейных систем в таких неблагоприятных зонах.

Цифровые радиорелейные системы служат естественным дополнением к цифровым волоконно-оптическим линиям. Развертывание таких систем является наиболее целесообразным в качестве экономически выгодной альтернативы в местностях со сложным рельефом, где затраты на подземную прокладку волоконно-оптического кабеля становятся неприемлемо высокими.

В настоящее время в современных системах цифровой передачи информации используются различные виды модуляции, методы кодирования и обработки сигналов. Это приводит к необходимости предъявления жестких требований к стабильности частоты генераторов, уровню их амплитудных и частотных шумов, линейным и нелинейным искажениям сигнала.  Для построения современных систем телекоммуникаций выпускается огромное количество микросхем генераторов, синтезаторов, модуляторов, усилителей, корректоров и т.д.

В результате выполнения курсового проекта рассмотрим следующие задачи:

- обоснование вида модуляции используемой в приемопередающем устройстве;

- разработка структурной схемы приемопередающего устройства;

- обоснование требований к основным узлам приемопередающего устройства;

- разработка отдельных узлов приемопередающего устройства (синтезатор частот).

В настоящее время в современных системах телекоммуникаций используются различные виды модуляции сигналов, позволяющие обеспечить оптимальные параметры системы по скорости передачи, полосе пропускания, вероятности ошибки, мощности передающего устройства и др. Поэтому правильный выбор вида модуляции в значительной мере определяет параметры системы в целом.

1. Виды модуляции в современных системах радиосвязи

Цифровая модуляция — это процесс преобразования цифровых символов в сигналы, совместимые с характеристиками канала. При низкочастотной модуляции (baseband modulation) эти сигналы обычно имеют вид импульсов заданной формы. В случае полосовой модуляции (bandpass modulation) импульсы заданной формы модулируют синусоиду, называемую несущей волной (carrier wave), или просто несущей (carrier); для радиопередачи на нужное расстояние несущая преобразуется в электромагнитное поле. Может возникнуть вопрос: зачем для радиопередачи низкочастотных сигналов нужна несущая? Ответ звучит следующим образом. Передача электромагнитного поля через пространство выполняется с помощью антенн. Размер антенны зависит от длины волны λ и текущей задачи. Для переносных телефонов размер антенны обычно равен λ/4, а длина волны с/f, где с — скорость света, 3х108 м/с.

Рассмотрим передачу низкочастотного сигнала (скажем, имеющего частоту f=19 ГГц), поступающего прямо в антенну без использования несущей. Какая антенна нам понадобится? Возьмем стандарт телефонной промышленности, λ/4. Получаем, что для сигнала 19 ГГц  λ/4 = 3 см . Итак, для передачи через пространство сигнала с частотой 23 ГГц без модулирования  несущей  требуется   антенна   размером  3 см. Приведенные вычисления показывают, что модулирование несущей частоты, или полосовая модуляция, — это этап, необходимый для всех систем, использующих радиопередачу.

Полосовая модуляция имеет и другие важные преимущества при передаче сигналов. При использовании одного канала более чем одним сигналом, модуляция может применяться для разделения различных сигналов. Модуляция может использоваться и для минимизации последствий интерференции. Класс схем модуляции, известный как модуляция расширенным спектром, требует полосы, значительно превышающей минимальную полосу, необходимую для передачи сообщения. Кроме того, модуляция может использоваться для перемещения сигнала в диапазон частот, в котором легко удовлетворяются специфические конструктивные требования, например, относящиеся к фильтрации и усилению. Примером такого применения модуляции является преобразование в приемнике радиочастотных сигналов в сигналы промежуточной частоты.

Методы цифровой полосовой модуляции

Полосовая модуляция (аналоговая или цифровая) — это процесс преобразования информационного сигнала в синусоидальный сигнал; при цифровой модуляции синусоида на интервале Т называется цифровым символом. Синусоиды могут отличаться по амплитуде, частоте и фазе. Таким образом, полосовую модуляцию можно определить как процесс варьирования амплитуды, частоты или фазы (или их комбинаций) радиочастотной несущей согласно передаваемой информации. В общем виде несущая записывается следующим образом:

s(t)=A(t)cosθ(t)                         (1.1)

Здесь A(t) — переменная во времени амплитуда, а>в(/) — переменный во времени угол. Угол удобно записывать в виде

θ(t)=ω0t + ф(t)

так что

s(t)=A(t)cos[ω0t + ф(t)]                  (1.2)

где ω — угловая частота несущей, а ф(t) — ее фаза. Частота может записываться как переменная f или как переменная ω. В первом случае частота измеряется в герцах (Гц), во втором — в радианах в секунду (рад/с).

Если для детектирования сигналов приемник использует информацию о фазе несущей, процесс называется когерентным детектированием (coherent detection); если подобная информация не используется, процесс именуется некогерентным детектированием (noncoherent detection). Вообще, в цифровой связи термины "демодуляция" (demodulation) и "детектирование" (detection) часто используются как синонимы, хотя демодуляция делает акцент на восстановлении сигнала, а детектирование — на принятии решения относительно символьного значения принятого сигнала. При идеальном когерентном детектировании приемник содержит прототипы каждого возможного сигнала. Эти сигналы-прототипы дублируют алфавит переданных сигналов по всем параметрам, даже по радиочастотной фазе. В этом случае говорят, что приемник автоматически подстраивается под фазу входного сигнала. В процессе демодуляции приемник перемножает и интегрирует входной сигнал с каждым прототипом (определяет корреляцию). На рис. 4 перечислены: фазовая манипуляция (phase shift keying — PSK), частотная манипуляция (frequency shift keying — FSK), амплитудная манипуляция (amplitude shift keying — ASK), модуляция без разрыва фазы (continuous phase modulation — CPM) и смешанные комбинации этих модуляций. Основные форматы полосовой модуляции рассмотрены в данной главе. Существуют также специализированные форматы, такие как квадратурная фазовая манипуляция со сдвигом (onset quadrature PSK — OQPSK), манипуляция с минимальным сдвигом (minimum shift keying — MSK), принадлежащие к классу модуляций СРМ, и квадратурная амплитудная модуляция (quadrature amplitude modulation — QAM).

В процессе модулирования задействованы одна или несколько характеристик несущего сигнала: амплитуда, частота и фаза. Соответственно, существуют три основные технологии кодирования или модуляции, выполняющие преобразование цифровых данных в аналоговый сигнал (см. рисунок 1): амплитудная манипуляция (ASK), частотная манипуляция (FSK) и фазовая манипуляция (PSK). Отметим, что во всех перечисленных случаях результирующий сигнал центрирован на несущей частоте.

Рис.1 Модуляция цифровых данных аналоговыми сигналами

Фазовая манипуляция

Фазовая манипуляция (phase shift keying — PSK) была разработана в начале развития программы исследования дальнего космоса; сейчас схема PSK широко используется в коммерческих и военных системах связи. Фазоманипулированный сигнал имеет следующий вид:

(1.3)

Здесь фазовый член ф(t) может принимать М дискретных значений, обычно определяемых следующим образом:

(1.4)

Простейшая схема, в которой для представления двух двоичных цифр используются две фазы, называется бинарной фазовой манипуляцией (Рис. 1.в). Получающийся сигнал имеет следующий вид (для одного периода передачи бита):

при бинарной фазовой манипуляции

si(t)=Acos(2πfct)

(1.5)

Поскольку сдвиг фазы на 180° () эквивалентен умножению синусоиды на –1, может использоваться правая часть выражения (1.4). Это позволяет использовать удобную формулировку. Если имеется поток битов и d(t) определяется как

дискретная функция, значение которой равно +1 при передаче 1 и -1 при передаче 0, то переданный сигнал можно определить следующим образом:

sd(t)=A⋅d(t)⋅cos(2πfct).

при бинарной фазовой манипуляции						(1.6)

Альтернативной формой двухуровневой PSK является дифференциальная PSK (DPSK), пример которой приведен на рисунке 1.5. В данной системе двоичный 0 представляется сигнальным пакетом, фаза которого совпадает с фазой предыдущего посланного пакета, а двоичная 1 представляется сигнальным пакетом с фазой, противоположной фазе предыдущего пакета. Такая схема называется дифференциальной, поскольку сдвиг фаз выполняется относительно предыдущего переданного бита, а не относительно какого-то эталонного сигнала. При дифференциальном кодировании передаваемая информация представляется не сигнальными посылками, а изменениями между последовательными сигнальными посылками. Схема DPSK делает излишним строгое согласование фазы местного гетеродина приемника и передатчика. До тех пор пока предыдущая полученная фаза точна, точен и фазовый эталон.

Рис. 2. Дифференциальная фазовая манипуляция (DPSK)

Амплитудная манипуляция

При амплитудной манипуляции два двоичных значения представляются сигналами несущей частоты с двумя различными амплитудами. Одна из амплитуд, как правило, выбирается равной нулю; т.е. одно двоичное число представляется наличием несущей частоты при постоянной амплитуде, а другое — ее отсутствием (рисунок 1.а). Результирующий сигнал равен

s(t)=Acos(2πfct)−двоичная  1,

при амплитудной манипуляции 							  (1.7)

Здесь Acos(2fct) — несущий сигнал. Метод амплитудной манипуляции чувствителен к внезапным скачкам напряжения и неэффективен. В телефонных линиях он обычно используется только при скоростях до 1200 бит/с.

Метод амплитудной манипуляции используется для передачи цифровых данных по оптоволокну. Для передатчиков на светодиодах справедливо предыдущее равенство. Иными словами, одна сигнальная посылка представляется световым импульсом, тогда как другая — отсутствием света. В лазерных же передатчиках имеется, как правило, фиксированный ток смещения, вызывающий излучение света с более низким уровнем. В результате одна из сигнальных посылок представляется этим уровнем, тогда как световая волна большей амплитуды представляет другую сигнальную посылку.

Пример, иллюстрирующий полезность векторного представления, — это частотная модуляция (frequency modulation — FM) несущей синусоидой с частотой вращения ωm рад/с. Аналитическое представление узкополосной частотной модуляции (narrowband FM — NFM) подобно представлению амплитудной модуляции и описывается выражением

(1.8)

где β — коэффициент модуляции. При амплитудной модуляции симметрия приводит к увеличению и уменьшению вектора несущей волны со временем. В случае узкополосной частотной модуляции симметрия боковых векторов (на 90° отличающаяся от симметрии амплитудной модуляции) приводит к ускорению и замедлению вращения вектора согласно указаниям боковых полос, при этом амплитуда остается неизменной; отсюда название "частотная модуляция".

Рис. 3 Узкополосная частотная модуляция

Амплитудно-фазовая манипуляция

Амплитудно-фазовая манипуляция (amplitude phase keying -- АРК) -- это комбинация схем ASK и PSK. АРК-модулированный сигнал  выражается как

(1.9)

с индексированием амплитудного и фазового членов.

Рис.4 Виды цифровых модуляций

Многоуровневая фазовая манипуляция

Описанную схему можно расширить: передавать, например, по три бита в каждый момент времени, используя для этого восемь различных углов сдвига фаз. Более того, при каждом угле можно использовать несколько амплитуд. В стандартном модеме со скоростью 9600 бит/с, например, использованы 12 углов сдвига фаз, причем при четырех из них используются сигналы двух различных амплитуд.

На последнем примере отлично видна разница между скоростью передачи данных R (биты в секунду) и скоростью модуляции (боды) сигнала. Предположим, что на вход этой схемы подается цифровой сигнал, кодированный следующим образом: каждый бит представляется уровнем постоянного напряжения, двоичный нуль — одним, двоичная единица — другим. Скорость передачи данных равна R=1/tB. В то же время в каждой сигнальной посылке кодированного сигнала содержится L = 4 бит, для чего использованы М = 16 различных комбинаций амплитуды и фазы. Следовательно, скорость модуляции равна R/4, поскольку при каждой замене сигнальной посылки передается четыре бита. Значит, скорость передачи сигнала в линии равна 2400 бод, а скорость передачи данных равна 9600 бит/с. Именно таким способом, используя сложные схемы модуляции, можно достичь высоких скоростей передачи данных по телефонным линиям. Подытожим сказанное.

D=RL=Rlog2M,

(1.10)

где 	D — скорость модуляции, бод;

R — скорость передачи данных, бит/с;

М — число различных сигнальных посылок, = 2L;

L — число битов в сигнальной посылке.

При квадратурной фазовой манипуляции

s(t)=Acos(2πfct+π4)      −11Acos(2πfct+3π4)     −10Acos(2πfct+5π4)     −00

На рисунке 6 в общих чертах представлена схема модуляции QPSK. Вход — поток двоичных цифр со скоростью R = 1/tВ, где tB — ширина бита. Поток конвертируется в два отдельных потока битов со скоростью R/2 каждый. Полученные два потока называются синфазным (I) и квадратурным (Q). На диаграмме верхний поток модулируется на несущей fc путем умножения потока битов на несущую. Для удобства двоичная единица отображается в 1/, а нуль — в –1/. Таким образом, двоичная единица представляется несущей с измененным масштабом, а двоичный нуль — отрицательной версией несущей с измененным масштабом; амплитуда в обоих случаях постоянна. Для модуляции нижнего потока используется та же несущая, смещенная на 90°. После этого два полученных сигнала складываются и передаются. Результирующий сигнал можно записать следующим образом:

при квадратурной фазовой манипуляции

s(t)=I(t)cos(2πƒct)- -Q(t)sin(2πƒct)                  (1.11)

Рис. 5. Модуляторы QPSK и OQPSK

На рисунке 6 приведен пример кодирования QPSK. Оба модулированных потока являются сигналами BPSK со скоростью передачи, равной половине скорости передачи исходного потока. Таким образом, скорость передачи символов в полученных сигналах равна половине скорости передачи битов на входе. Отметим, что при переходе от одного символа к другому возможно изменение фазы на 180° ().

На рисунке 1.6 также показана разновидность схемы QPSK, именуемая QPSK со сдвигом, или ортогональная QPSK (OQPSK). Отличие заключается в том, что в квадратурный поток вводится задержка, равная времени передачи одного бита, что дает следующий сигнал:

s(t)=I(t)cos(2πƒct) - Q(t - Tb)sin(2πƒct)              (1.12)

Рис. 6 Примеры сигналов QPSK и OQPSK

Поскольку OQPSK и QPSK отличаются только задержкой в квадратурном потоке, спектральные характеристики и вероятности ошибок обеих схем совпадают. Из рисунка 6 можно видеть, что в каждый момент времени изменить знак может только один из двух битов в паре сигналов; следовательно, суммарное изменение фазы никогда не превысит 90° (/2). Эта особенность может оказаться выгодной, поскольку физические ограничения модуляторов фазы не позволяют легко выполнять значительные изменения фазы при больших скоростях передачи. Кроме того, схема OQPSK обеспечивает лучшую достоверность передачи в канале (в который входят и приемник с передатчиком), имеющем существенно нелинейные компоненты. Нелинейность приводит к расширению полосы передачи, что может вызвать интерференцию сигналов данного канала с сигналами соседних каналов. Поскольку контролировать расширение полосы намного легче при незначительных изменениях фазы, схема OQPSK имеет преимущество перед схемой QPSK.

Квадратурная амплитудная модуляция

Квадратурная амплитудная модуляция (quadrature amplitude modulation — QAM) является популярным методом аналоговой передачи сигналов, используемым в некоторых беспроводных стандартах. Данная схема модуляции совмещает в себе амплитудную и фазовую модуляции. В методе QAM использованы преимущества одновременной передачи двух различных сигналов на одной несущей частоте, но при этом задействованы две копии несущей частоты, сдвинутые относительно друг друга на 90°. При квадратурной амплитудной модуляции обе несущие являются амплитудно-модулированными. Итак, два независимых сигнала одновременно передаются через одну среду. В приемнике эти сигналы демодулируются, а результаты объединяются с целью восстановления исходного двоичного сигнала.

В общих чертах модуляционная схема QAM показана на рисунке 7. Со скоростью R бит/с на вход поступает поток двоичных цифр. Этот поток разбивается на два потока (биты попеременно распределяются по двум отдельным потокам), передаваемых со скоростью R/2 бит/с каждый. Обратимся к рисунку: верхний поток модулируется на несущей частоте fc с использованием схемы ASK, для чего двоичный поток умножается на несущую. Таким образом, двоичный нуль представляется отсутствием несущей волны, а двоичная единица — наличием несущей волны постоянной амплитуды. Для модулирования нижнего потока та же несущая волна смещается на 90°, после чего вновь используется схема ASK. Затем два модулированных сигнала складываются и передаются вместе. Суммарный переданный сигнал можно записать следующим образом:

QAM 	s(t) = d1(t)cos(2fct) + d2(t)sin(2fct).                         (1.13)

Pис. 7 Модулятор QAM

При использовании двухуровневой амплитудной манипуляции каждый из двух потоков может находиться в одном из двух состояний, а объединенный поток — в одном из 2х2=4 состояний. При использовании четырехуровневой манипуляции (т.е. четырех различных уровней амплитуды) объединенный поток будет находиться в одном из 4 х 4 = 16 состояний. Уже реализованы системы, имеющие 64 или даже 256 состояний. Чем больше число состояний, тем выше скорость передачи данных, возможная при определенной ширине полосы. Разумеется, как указывалось ранее, чем больше число состояний, тем выше потенциальная частота возникновения ошибок вследствие помех или поглощения.

Значения полосы частот  для некоторых видов модуляции и различных значений скорости цифрового потока приведены в таблице1.

Таблица 1.        					     Cтандарт IЕЕЕ 802.16

| Полоса частот на канал, МГц | Скорость модуляции, МБод | Скорость передачи информации |  |  | Длительность кадра, мс | Количество абонентов на кадр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QPSK | 16-QAM | 64-QAM |  |  |
| 20 | 16 | 32 | 64 | 96 | 1 | 4000 |
| 25 | 20 | 40 | 80 | 120 | 1 | 5000 |
| 28 | 22,4 | 44,8 | 89,6 | 134,4 | 1 | 5600 |

Правильный выбор вида модуляции одна из важнейших задач при проектировании систем связи. Более сложные модуляции весьма эффективны с точки зрения использования спектра, но они требуют высокого отношения несущая–шум для работы при данной вероятности ошибок (рис. 8).

Рис.8 Коэффициент ошибок в символах в зависимости от отношения

сигнал– шум с числом уровней КАМ в качестве параметра

Эффективность использования спектра системы передачи определяется как отношение скорости передачи битов входного сигнала к ширине занимаемой полосы частот и выражается в бит/с.

Когда целью является высокая эффективность использования спектра, наиболее часто пользуют схемы модуляции КАМ с различным количеством позиций в совокупности. Эти типы модуляции обеспечивают максимальную гибкость в применении: путем изменения только числа битов/символов, приходящихся на один символ (или другими словами, числа позиций совокупности), можно добиться соответствия данному частотному плану.

При выборе мощности передатчика необходимо учитывать, что при КАМ среднее значение мощности всегда меньше максимальной мощности усилителя . Отношение пикового и среднего значений мощностей сигналов для различных форматов КАМ приведены в таблице 2.

Таблица 2. Пиковая мощность КАМ

| Бит/символ | Уровень КАМ | Отношение пиковой и средней мощностей (дБ) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 4 | 0,00 |
| 4 | 16 | 2,55 |
| 5 | 32 | 2,30 |
| 6 | 64 | 3,68 |
| 7 | 128 | 3,17 |
| 8 | 256 | 4,23 |
| 9 | 512 | 3,59 |
| 10 | 1024 | 4,50 |

Основные параметры  системы при различных видах модуляции (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM) приведены в стандарте IЕЕЕ 802.16. Моделирующая двоичная последовательность отображается в последовательность символов, каждый из которых содержит 2,4,6,8 бит информации. Значения полосы частот  для некоторых видов модуляции и различных значений скорости цифрового потока приведены в таблице 3.

Таблица 3. 						 Cтандарт IЕЕЕ 802.16

| Полоса частот на канал, МГц | Скорость модуляции, МБод | Скорость передачи информации |  |  | Длительность кадра, мс | Количество абонентов на кадр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QPSK | 16-QAM | 64-QAM |  |  |
| 20 | 16 | 32 | 64 | 96 | 1 | 4000 |
| 25 | 20 | 40 | 80 | 120 | 1 | 5000 |
| 28 | 22,4 | 44,8 | 89,6 | 134,4 | 1 | 5600 |

Правильный выбор вида модуляции одна из важнейших задач при проектировании систем связи. Более сложные модуляции весьма эффективны с точки зрения использования спектра, но они требуют высокого отношения несущая — шум для работы при данной вероятности ошибок.

Все форматы модуляции КАМ высокого уровня чувствительны к нелинейным искажениям. Каждая активная цепь — потенциальный источник нелинейностей. Однако обычно их основным источником являются СВЧ усилители мощности. Номинальная мощность на выходе преобразователя ПЧ/ РЧ составляет порядка нескольких милливатт, и, следовательно, требуется усиление для получения необходимого выходного уровня. Обычно для прямого усиления сигнала РЧ используют устройства на GaAs полевых транзисторах. Мощные транзисторы могут характеризоваться параметром Рыъ, который соответствует минимальной выходной мощности, при которой сжатие усиления каскада составляет 1 дБ. Следовательно, точка передаточной функции выбирается вблизи участка насыщения, когда устройство начинает терять линейность. Начиная с этой точки, быстро возрастающее искажение амплитуды ухудшение BER для сигнала, содержащего значительную величину амплитудной модуляции, подобно формату модуляции КАМ.

Чтобы гарантировать линейность комплексной амплитудной характеристики усилителя даже в присутствии пиков амплитуды модулированного сигнала, необходимо, чтобы максимальное значение мощности усилителя было больше пикового значения мощности сигнала при КАМ. Однако это приводит к увеличению стоимости усилителя и не всегда приемлемо в диапазоне СВЧ, где мощность твердотельных усилителей ограничена. Поэтому для компенсации нелинейных искажений, возникающих в усилителе, в сигнал передатчика вводят нелинейный корректор. Комплексная амплитудная характеристика корректора выбирается таким образом, чтобы значение произведения коэффициента передачи корректора на коэффициент передачи нелинейного усилителя было постоянно во всем диапазоне изменения амплитуд входного сигнала. На рис.9 представлена типичная нелинейная характеристика усилителя и максимальное значение мощности при которой характеристику усилителя еще можно считать линейной (обычно характеристика считается линейной до тех пор, пока значение коэффициента передачи не уменьшится на 1 дБ). Наличие нелинейных искажений приводит к тому, что увеличение мощности выходного сигнала передатчика, приводит не к уменьшению вероятности ошибки при приеме цифрового сигнала, а к ее увеличению.

Рис. 9 Типичная амплитудная характеристика усилителя

Таблица 4 Типичные значения в зависимости от схемы модуляции

| Схемы модуляции | Типичная потеря мощности (ДБ) | Типичный коэффициент спада частотной характеристики (%) |
| --- | --- | --- |
| ЧМн/MSK | 0 | - |
| 4-ФМн | -2 | 50 |
| 8-ФМн | -4 | 50 |
| 16-КАМ | -7 | 35 |
| 64-КАМ | -11 | 35 |
| 128-ТСМ |  |  |
| 256- КАМ | -13 | 50 |
| 512-ТСМ |  |  |
| 9-QPR | -5 | - |
| 49-QPR | -6 | - |

В диапазоне частот более 20 ГГц отсутствуют мощные транзисторные усилители. В выходных каскадах радиопередающих устройств используются усилители на ЛПД, которые обладают большими нелинейными искажениями, что затрудняет применение квадратурной амплитудную модуляции. Поэтому в  миллиметровом диапазоне длин волн  используется 4-позиционная модуляции типа 4-ФМн, частотная и даже амплитудная модуляция. Упрощенная функциональная схема приемопередатчика на основе ЛПД приведена на рис. 10. Для обеспечения хорошей долговременной и кратковременной стабильности опорный гетеродин работает на частоте 6 – 8 ГГц и стабилизирован диэлектрическим резонатором. Выходной сигнал гетеродина поступает на активные умножители частоты (3), на выходах которых формируются необходимые частоты сигналов балансного смесителя приемника (7) и ЛПД-преобразователя частоты (8). Основные параметры приемопередатчиков миллиметрового диапазона длин волн приведены в таблице 5.

Таблица 5. Основные параметры приемопередатчиков миллиметрового диапазона длин волн

| Параметр | М353-38 | М353-42 | М353-60 | М353-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот (литерное исполнение), ГГц | 36…40 | 40…45 | 58…63 | 92…96 |
| Диапазон частот опорного гетеродина, МГц | 6900…8300 | 6400…7800 | 7000…8100 | 6800…7700 |
| Коэффициент умножения | 5 | 6 | 8 | 13 |
| Мощность входного сигнала, дБм | 0…3 | 0…3 | 0…3 | 0…3 |
| Выходная мощность передатчика, дБм | +23 (200 мВт) | +23 (200 мВт) | +23 (200 мВт) | +23 (200 мВт) |
| КШ приемника, дБ | 8 | 8 | 9 | 10 |
| Диапазон сигнала ПЧ, МГц | 1400…1900 | 1400…1900 | 1400…2100 | 1400…2100 |
| Ширина полосы канала ПЧ, МГц | 30…300 | 30…300 | 30…500 | 30…500 |
| Коэффициент усиления по ПЧ, дБ | 25 | 25 | 20 | 20 |

Существенным недостатком приемопередатчика на основе ЛПД является значительные нелинейные искажения, обусловленные нелинейной комплексной характеристикой ЛПД преобразователя и выходного ЛПД усилителя. Это затрудняет применение квадратурной амплитудной модуляции в  передатчиках  миллиметрового диапазона длин волн.

В связи с отсутствием в настоящее время малошумящих усилителей в  приемном устройстве РРЛ миллиметрового диапазона длин волн принимаемый сигнал с выхода антенного устройства через полосовой фильтр поступает непосредственно на вход смесителя. Коэффициент шума приемного устройства составляет 5 – 7 дБ.

В связи с отсутствием в настоящее время малошумящих усилителей в  приемном устройстве РРЛ миллиметрового диапазона длин волн принимаемый сигнал с выхода антенного устройства через полосовой фильтр поступает непосредственно на вход смесителя. Коэффициент шума приемного устройства составляет 5 – 7 дБ.

Рис.10 Упрощенная функциональная схема приемопередатчика

на основе ЛПД

1 – опорный гетеродин (6…8 ГГц) или СЧ; 2 – делитель мощности с ППФ;

3 – УЧ с коэффициентом умножения 5…20; 4 – выход сигнала ПЧ; 5 – вход информационного сигнала; 6 – МШУ; 7 – балансный смеситель; 8 – ЛПД-преобразователь; 9 – усилитель; 10 – ППФ; 11 – выходной ЛПД-усилитель мощности.

2. ВЫБОР ФОРМАТА МОДУЛЯЦИИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОСЫ ЧАСТОТ. РАСЧЁТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ. РАБОТА ПЕРЕДАЮЩЕГО ТРАКТА.

Виды модуляции, которые в настоящее время используются в системах связи, представляют собой комбинации трех основных видов: амплитудной, частотной и фазовой. В данной работе будет рассмотрена амплитудная модуляция  ввиду ее широкого применения в настоящее время.

Амплитудная манипуляция

(2.1)

Амплитудно-манипулированный сигнал (amplitude shift keying — ASK),  описывается выражением

где амплитудный член  может принимать М дискретных значений, а фазовый член ф — это произвольная константа. М- соответствует  типу сигналов. ASК-модулированный сигнал может соответствовать радиопередаче с использованием двух сигналов, амплитуды которых равны 0 и  векторном представлении использованы те же фазово-амплитудные полярные координаты, что и в примере для модуляции PSK. Передача сигналов в двухуровневой модуляции ASK — это одна из первых форм цифровой модуляции, изобретенных для беспроводной телеграфии. В настоящее время простая схема ASK в системах цифровой связи уже не используется.

Амплитудная модуляция (AM) представляет собой простейшую форму модуляции, она изображена на рисунке 11. Математически данный процесс можно описать следующим образом:

для амплитудной модуляции 	s(t) = [1 + nax(t)]cos(2fct),	(2.2)

где cos(2fct) — несущий, a x(t) — входной сигнал (несущий информацию), оба приведенные к единичной амплитуде. Параметр называется коэффициентом модуляции и представляет собой отношение амплитуд входного сигнала и несущего. Согласно использованной ранее форме записи входной сигнал равен m(t) = nax(t) Единица в предыдущей формуле представляет собой постоянную составляющую, предупреждающую, как будет показано далее, потерю информации. Данная схема также известна как двухполосная связь с передачей несущей (double sidebar transmitted carrier — DSBTC).

Рис. 11. Амплитудная модуляция

Пример. Получим выражение для сигнала s(t), если его амплитуда модулируется сигналом x(t) = cos(2fmt) .

Имеем s(t) = [1 + nаcos(2fmt)]cos(2fct).

# Используя тригонометрические формулы, получаем

s(t)=cos(2πfct)+na2cos(fc−fm)t+na2cos(fc+fm)t.

Результирующий сигнал состоит из гармоники исходной несущей частоты и двух гармоник, смещенных относительно несущей на fm Гц.

Из предыдущей формулы и рисунка 11 видно, что при амплитудной модуляции происходит умножение входного сигнала на несущий. Огибающая результирующего сигнала равна [1 + nax(t)], и поскольку na<1, то огибающая точно воспроизводит исходный сигнал. Если na> 1, то огибающая пересечет временную ось и информация будет потеряна.

Полезно  посмотреть  на  спектр  амплитудно-модулированного  сигнала (Рис. 12). Спектр сигнала состоит из спектра исходного несущего сигнала и спектра входного сигнала, сдвинутого на fc. Часть спектра |f|>|fc| называется верхней боковой полосой, а часть спектра |f|<|fc| — нижней боковой полосой. И верхняя, и нижняя боковые полосы точно копируют исходный спектр M(f), причем в нижней боковой полосе частоты следуют в обратном порядке. Рассмотрим в качестве примера речевой сигнал с полосой от 300 до 3000 Гц, модулированный на несущей частоте 60 кГц. Результирующий сигнал состоит из верхней полосы, лежащей в диапазоне от 60.3 до 63 кГц, нижней — в диапазоне от 57 до 59.7 кГц, и несущей частоты 60 кГц.

Рис. 12. Спектр амплитудно-модулированного сигнала

Отметим важное соотношение:

Pl=Pc1+na22,

где Pl — общая переданная мощность сигнала s(t), a Pc — мощность, переданная на несущей частоте. Хотелось бы, чтобы na было максимально большим, чтобы большая часть мощности сигнала использовалась для передачи информации. Впрочем, na все же должно быть меньше 1.

Должно быть очевидным, что, вследствие наличия в каждой боковой полосе полного спектра сигнала m(t), сигнал s(t) содержит лишние компоненты. Этот факт используется при однополосной связи (single sideband — SSB): одна из боковых полос и несущая частота отделяются, а передается только вторая боковая полоса. Перечислим основные преимущества такого подхода.

- Требуется только половина ширины полосы; т.е. BT = B, где B — ширина полосы исходного сигнала. В методе же передачи несущей с двойной боковой полосой BT = 2B.

- Для передачи сигнала требуется меньшая мощность, поскольку она уже не расходуется на передачу несущей и одной из боковых полос. Еще одним вариантом является использование метода передачи двойной боковой полосы с подавлением несущей (double sideband suppressed carrier — DSBSC), при котором несущая частота отфильтровывается, а передаются обе боковые полосы. Этот метод несколько экономит мощность, но использует такую же полосу, как и метод передачи несущей с двойной боковой полосой.

Недостатком метода подавления несущей является то, что несущая может использоваться для синхронизации. Предположим, например, что исходный аналоговый сигнал содержит цифровые данные, закодированные сигналом с амплитудной манипуляцией. Чтобы приемник правильно расшифровал данные, он должен знать начальную точку каждого периода прохождения бита. Постоянная несущая предоставляет механизм синхронизации, с помощью которого рассчитывается время поступления бита. Альтернативой является метод подавления боковой полосы (VSB — vestigial sideband), при котором используется одна боковая полоса и несущая сниженной мощности.

Векторное представление синусоиды

Используя известное тригонометрическое равенство, называемое теоремой Эйлера, введем комплексную запись синусоидальной несущей:

(2.3)

Рассмотрим, например, несущую, амплитудно-модулированную синусоидой с единичной амплитудой и частотой соsω0t, где со^« соь. Переданный сигнал имеет следующий вид:

(2.4)

Во-первых, при  комплексной  записи  в  компактной  форме, е,<д<>/, указаны  два  важных  компонента  любой синусоидальной несущей волны, называемые взаимно ортогональными синфазной (действительной) и квадратурной (мнимой) составляющими. Во-вторых, как показано на рис.12  немодулированная несущая удобно представляется в полярной системе координат в виде единичного вектора, вращающегося против часовой стрелки с постоянной скоростью ось рад/с. При увеличении / (от t0 до t\) мы можем изобразить переменные во времени проекции вращающегося вектора на синфазной (/) и квадратурной (Q) осях. Эти декартовы оси обычно называются синфазным (/ channel) и квадратурным каналом (Q channel), а их проекции представляют взаимно ортогональные составляющие сигнала, связанные с этими каналами. В-третьих, процесс модуляции несущей можно рассматривать как систематическое возмущение вращающегося вектора (и его проекций).

Рис. 13 Векторное представление синусоиды

где Re{;c} — действительная часть комплексной величины {*}. На рис.  показано, что вращающийся вектор е™01, представленный на рис.  возмущается двумя боковыми членами — е1(*т1, вращающимся против часовой стрелки, и е~1{йт*, вращающимся по часовой стрелке. Боковые векторы вращаются намного медленнее, чем вектор несущей волны. В результате модулированный вращающийся вектор несущей волны растет и уменьшается согласно указаниям боковых полос, но частота его вращения остается постоянной; отсюда и название "амплитудная модуляция".

Рис.14 Амплитудная модуляция

РАСЧЁТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ:

Существуют различные типы зеркальных антенн: параболические зеркала (параболоид, усечённый параболоид и параболический цилиндр), сферические зеркала, плоские и угловые зеркала, зеркальные антенны специальной формы, двух- и многозеркальные антенны, зеркально-рупорные антенны.

Зеркальная параболическая антенна состоит из металлической поверхности, выполненной в виде параболоида вращения и небольшой слабонаправленной антенны – облучателя, установленной в фокусе параболоида и облучающей внутреннюю поверхность последнего. Параболическая поверхность образуется в результате вращения параболы с фокусом в точке F вокруг оси Z.

По заданию необходимо рассчитать геометрические размера параболической антенны, для максимально эффективной передачи сигнала на расстояние 5 км.

Рис. 15. Зависимость принятой мощности от расстояния.

На рис.15 показан идеальный источник, называемый изотропным излучателем. Поскольку площадь поверхности сферы радиуса d равна , плотность мощности p(d) данной сферы с центром в источнике излучения связана с переданной мощностью Pt:

Вт/м2.									(2.5)

Для d, значительно превышающего длину распространяющейся волны (дальняя зона), мощность, извлеченная на принимающей антенне:

.									(2.6)

Здесь параметр  — это сечение захвата (эффективная площадь) принимающей антенны, определяемое следующим образом:

= полная извлеченная мощность / плотность падающей мощности. 	(2.7)

Эффективная площадь антенны  и ее физическая площадь поверхности  связаны коэффициентом эффективности :

(2.8)

Это говорит о том, что не вся падающая мощность была извлечена; вследствие различных механизмов происходят потери. Номинальное значение  для параболической антенны составляет 0,65.

Выражение для принятой мощности, с учетом длины принимаемой волны, коэффициентов усиления антенн:

,										(2.9)

где Gr, Gt – коэффициенты усиления приемной и передающей антенн;

λ – длина волны.

Для обеспечения технологичности производства и унификации устройств выбираем приемную и передающую антенны одинаковыми, т.е. Gr = Gt = G, тогда

(2.10)

(2.11)

Для обеспечения заданной вероятности ошибки (=10-8), отношение  должно быть примерно равным 20 дБ.

Шумы и помехи, существование которых обусловлено различными факторами, вносит каждое звено системы передачи, но, для упрощения расчетов, будет рассмотрен только тепловой шум, полное избавление от которого не представляется возможным.

Тепловой шум вызывается тепловым движением электронов во всех проводящих элементах. Он создается в местах соединения антенны и приемника и в первых каскадах приемника. Спектральная плотность мощности шума постоянна для всех частот, вплоть до 1012 Гц, что определило название белый шум. Мощность теплового шума, приведенная ко входу приемного устройства:

,										(2.12)

где k=1.38*10-23 Вт/(Гц*К) – постоянная Больцмана;

Δf = 200 кГц;

T =300 К;

Kn ≈2.

Т.о. Pn=1.6*10-15 Вт.

Т.к. отношение мощностей сигнала и шума должно быть равно 20 дБ для заданной вероятности ошибки, то мощность сигнала на входе приемного устройства должна быть равна Pr = 1.5*10-13 [Вт].

Пусть мощность, излучаемая передатчиком, Pt = 0.1 Вт, тогда, с учетом (2.11) и (2.12):

S= 0.006 м2.

ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩИЙ МОДУЛЬ

Это устройство состоит из двух трактов: принимающего и передающего.

Рассмотрим работу передающего тракта.

Цифровой поток со скоростью передачи 8 Мбит/с подается на вход мультиплексора, где происходит его разделение на два потока, скорость которых соответственно в два раза ниже – 4 Мбит/с. Эти потоки используются для формирования синфазного цифрового потока (J) и квадратурного цифрового потока (Q). Затем в цифроаналоговых  преобразователях из трех импульсов каждого потока формируются 8-уровневый импульсно - амплитудный формат как в синфазном (J), так и в квадратурном (Q) каналах. Это позволяет формировать 64 (8х8=64) различных значения комплексного выходного сигнала цифрового передатчика. Далее поток попадает на фильтр Найквиста, который уменьшает полосу частот сигнала, для более эффективного ее использования. Затем сигнал попадает на модулятор с частотой несущей 70 МГц, вырабатываемой генератором G. Далее сигналы складываются и поступают на полосовой фильтр ПФ1, который выделяет одну боковую полосу. После этого сигнал попадает на усилитель промежуточной частоты УПЧ, который усиливает его до уровня необходимого для последующей модуляции. Далее происходит сама модуляция. Несущая, частота которой равна 23 ГГц, поступает с синтезатора частот, который формирует ее на основе сигнала генератора с частотой 70 МГц. После этого полосовой фильтр ПФ2 выделяет необходимую для передачи полосу частот и отфильтровывает паразитные частоты, образованные в результате модуляции. Далее сигнал поступает на усилитель высокой частоты УВЧ, где уровень поднимается до необходимого для передачи и затем, пройдя через циркулятор, поступает на антенну, где и  излучается.

Приемный тракт работает аналогично, но лишь с той разницей, что там все преобразования происходят в обратном порядке.