Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого»

Кафедра «Экономика»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Организация производства»

на тему «Организация  производства поточной линии механической обработки детали»

Вариант 23

Выполнила студентка

4 курса ЗО-41с группы                                     Соколова Евгения Сергеевна

Руководитель проекта

от кафедры «Экономика»

_______________________________________________________________

(уч. степень, звание)			                                        	                (инициалы и фамилия)

Гомель 2011

АННОТАЦИЯ

Втулка — деталь машины, механизма, прибора цилиндрической или конической формы (с осевой симметрией), имеющая осевое отверстие, в которое входит сопрягаемая деталь.

В зависимости от назначения применяют втулки подшипниковые, закрепительные, переходные и др.

Втулка переходная - инструмент, используемый на металлообрабатывающем оборудовании для установки инструмента с разными конусами Морзе.

На токарном станке втулка переходная используется для установки инструмента в заднюю бабку, неподвижного центра в переднюю бабку.

Для фрезерного станка втулка переходная - основной переходный элемент, позволяющий значительно снизить затраты на технологическую подготовку производства.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

| ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| --- | --- |
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | 8 |
| 1. Характеристика объекта производства и технологического процесса | 8 |
| - Характеристика объекта производства - Обоснование целесообразности организации поточного производства | 8 9 |
| 2. Расчет основных параметров однопредметной поточной линии | 11 |
| 2.1 Расчет такта поточной линии 2.2 Расчет количества рабочих мест | 11 12 |
| 3. Расчет капитальных вложений (инвестиций) в основные производственные фонды | 15 |
| 3.1 Расчет капитальных вложений в рабочие машины и оборудование 3.2 Расчет капитальных вложений в здания 3.3 Расчет капитальных вложений во вспомогательное оборудование 3.4 Расчет капитальных вложений в транспортные средства 3.5 Расчет капитальных вложений в универсальную технологическую оснастку, инструмент и инвентарь 3.6. Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов 3.6.1 Расчет амортизации зданий 3.6.2 Расчет амортизации основного оборудования 3.6.3 Расчет амортизации вспомогательного оборудования 3.6.4 Расчет амортизации транспортных средств, технологической оснастки и инвентаря | 15 16 17 18 18 19 19 20 21 21 |
| 4. Расчет себестоимости единицы продукции | 23 |
| 4.1 Расчет стоимости сырья и материалов 4.2 Расчет стоимости возвратных отходов 4.3 Расчет стоимости комплектующих изделий, полуфабрикатов и услуг сторонних организаций 4.4 Расчет расходов на топливо и энергию на технологические цели 4.5 Расчет основной заработной платы основных производственных рабочих на изделие 4.6 Расчет дополнительной заработной платы на изделие | 23 24 24 24 25 25 |
| 4.7 Расчет отчислений на социальные нужды 4.8 Расчет расходов будущих периодов на подготовку и освоение новых видов продукции 4.9 Расчет величины износа инструментов целевого назначения и прочие специальные расходы 4.10 Расчет величины общепроизводственных (цеховых) расходов 4.11 Расчет потерь от брака 4.12 Определение величины прочих производственных расходов 4.13 Расчет общехозяйственных (заводских) расходов 4.14 Расчет коммерческих расходов | 26 26 27 27 29 29 29 30 |
| 5. Расчет капитальных вложений в оборотные средства | 32 |
| 6. Расчет численности работающих и фонда заработной платы | 34 |
| 6.1 Расчет явочной и списочной численности основных рабочих 6.2 Расчет списочной численности вспомогательных рабочих, руководителей и специалистов 6.3 Расчет годового фонда заработной платы всех работников предприятия 6.4 Расчет отчислений на социальные нужды 6.5 Расчет среднемесячной заработной платы | 34 35 36 38 40 |
| 7. Расчет цены изделия | 41 |
| 7.1 Расчет отпускной цены единицы продукции предприятия 7.2 Расчет балансовой прибыли 7.3 Расчет косвенных налогов предприятия машиностроения 7.4 Расчет отпускной цены единицы продукции предприятия машиностроения 7.5 Расчет НДС, подлежащего уплате предприятием-изготовителем 7.6 Расчет оптовой цены сбытовых организаций 7.7 Расчет розничной отпускной цены продукции предприятия | 41 41 41 42 42 43 44 |
| 8. Расчет экономической эффективности и технико-экономических показателей работы проекта | 45 |
| 8.1 Расчет доходов от реализации продукции 8.2 Экономическая эффективность и технико-экономические показатели проекта | 45 48 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 53 |
| Список использованных источников | 54 |

ВВЕДЕНИЕ

Предметная и особенно подетальная формы специализации цехов и участков машиностроительных предприятий при выпуске больших объемов однородной продукции, в массовом или серийном типах производства, обуславливают необходимость создания поточного производства – наиболее прогрессивной и эффективной формы организации производственных процессов.

Поточное производство – такая форма организации производства, при которой процесс получения заготовок, обработки деталей, сборки узлов и машин осуществляется непрерывно в порядке последовательности операций. Его разработал и впервые использовал на своих предприятиях по изготовлению автомобилей Г.Форд.

Характерными признаками поточного производства являются:

- массовость выпуска продукции в течение более или менее длительного периода;

- расчленение процесса изготовления продукта на простые операции и закрепление их в пространстве за отдельными специализированными рабочими местами;

- пространственное расположение оборудования или рабочих мест друг за другом в порядке выполнения операций, исключающее встречные перемещения предметов труда при их обработке;

- немедленная (без межоперационных пролеживаний) передача предметов труда на следующие операции по мере их обработки на предыдущих операциях;

- применение для межоперационного перемещения предметов труда специальных транспортных средств, обеспечивающих определенную скорость перемещения.

Первичным звеном поточного производства является поточная линия, которая представляет собой совокупность взаимосвязанных рабочих мест, предназначенных для обработки или сборки определенных предметов.

Классификация поточных линий. Организационные формы поточных линий весьма разнообразны, поэтому целесообразно делить их на группы по классификационным признакам

1. По степени специализации различают одно- и многопредметные поточные линии.

Однопредметные поточные линии, как правило, являются постоянно-поточными, для которых характерны: а) производство одного вида продукции в течение длительного времени; б) постоянно действующий, несменяемый технологический процесс; в) большой масштаб производства однотипной продукции. Эти линии применяют в условиях массового производства.

Многопредметные поточные линии создаются в тех случаях, когда программа выпуска продукции одного вида не обеспечивает достаточной загрузки оборудования линии, т.е. в серийном типе производства. В зависимости от последовательности запуска и метода чередования обрабатываемых на линии объектов, т.е. деталей разных наименований, многопредметные поточные линии делятся на переменно-поточные, комплектно-групповые и групповые.

Переменно-поточной называется линия, на которой закрепленные за ней детали разного наименования изготавливаются поочередно через определенные промежутки времени с переналадкой оборудования. В период изготовления предметов одного наименования функционирование такой линии осуществляется по тем же принципам, что и однопредметная.

На комплектно-групповых поточных линиях запуск в обработку деталей разного наименования производится комплектами. Как правило, комплекты подбираются из деталей одного изделия. Такая группировка обеспечивает комплектную подачу деталей на сборку.

На групповой поточной линии запуск в обработку деталей разных наименований ведется последовательно или параллельно без переналадки оборудования на всех рабочих местах. Предметы, закрепляемые за линией, должны быть конструктивно и технологически однородны и обрабатываются по групповой технологии с использованием групповой оснастки либо одновременно, либо поочередно, но без переналадки оборудования.

2. По степени непрерывности технологического процесса различают непрерывно-поточные и прерывно-поточные линии.

На непрерывно-поточных линиях предметы труда непрерывно передаются с операции на операцию поштучно или небольшими транспортными партиями с помощью механизированных или автоматизированных транспортных средств (конвейеров) через одинаковый промежуток времени, равный или кратный такту потока. При этом длительность операций технологического процесса на каждом рабочем месте должна быть равна или кратна такту (ритму). Такой технологический процесс принято называть синхронизированным.

Непрерывно-поточные линии большое распространение получили в сборочных процессах, поскольку организационная гибкость позволяет разделять технологический процесс на операции различной длительности, добиваясь их полной синхронизации. Вместе с тем непрерывно-поточные линии используются на обрабатывающих стадиях производства, в частности при металлообработке, когда длительности операций поддаются синхронизации.

Прерывно-поточные линии создаются в тех случаях, когда длительности операций не равны или не кратны такту и при этом не достигается полная непрерывность производственного процесса. Для поддержания беспрерывности процесса на линии создаются межоперационные оборотные заделы между смежными операциями.

3. По виду использования транспортных средств различают линии со средствами непрерывного действия (конвейерами), с транспортными средствами дискретного действия и линии без транспортных средств.

Линии с транспортными средствами непрерывного действия в зависимости от функций, выполняемых этими средствами, подразделяются на: 1) линии с транспортным конвейером; 2) линии с рабочим конвейером; 3) линии с распределительным конвейером.

4. По уровню механизации процессов различают автоматические и полуавтоматические поточные линии. Автоматические поточные линии характеризуются объединением в единый комплекс технологического и вспомогательном оборудования и транспортных средств, а также автоматическим централизованным управлением процессами обработки и перемещения предметов труда. На этих линиях все технологические вспомогательные и транспортные процессы полностью синхронизированы и действуют в едином такте (ритме).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

1.1 Характеристика объекта производства

В курсовом проекте организация производства поточной линии механической обработки детали по варианту 23 приняты следующие исходные данные:

| № п/п | Номер варианта | 23 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование выпускаемой продукции (детали) | Втулка |
| 2 | Годовая программа выпуска, тыс.шт. | 60 |
| 3 | Масса материала заготовки, кг | 5,9 |
| 4 | Масса детали (чистая), кг | 4,1 |
| 5 | Коэффициент, учитывающий потери времени для проведения ремонтов и обслуживания | 0,06 |
| 6 | Коэффициент, учитывающий потери времени на настройку и подналадку оборудования | 0,1 |
| 7 | Количество смен работы оборудования | 2,0 |
| 8 | Коэффициент выполнения норм времени (1,2-1,25) | 1,24 |
| 9 | Предполагаемый срок службы оборудования, лет | 15,0 |
| 10 | Площадь для единицы оборудования, м2 | 13,0 |
| 11 | Коэффициент многостаночного обслуживания | 1,5 |
| 12 | Цена материала, тыс.руб./кг | 2,1 |
| 13 | Цена отходов, тыс.руб./кг | 0,8 |
| 14 | Скорость движения конвейера, м/мин (0,2-0,5) | 0,4 |
| 15 | Структура кадров, % основные рабочие | 52 |
| 16 | вспомогательные рабочие | 27,0 |
| 17 | специалисты | 19,5 |
| 18 | руководители | 1,5 |
| 19 | Коммерческие расходы Рком, % к производственной себестоимости | 2,6 |
| 20 | Износ инструмента целевого назначения, в % от стоимости оборудования | 2,4 |
| 21 | Стоимость производственной площади, тыс.руб./кв.м | 565,0 |
| 22 | Стоимость вспомогательной площади, тыс.руб./кв.м. | 665,0 |
| 23 | Вспомогательное оборудование, % от стоимости основного оборудования | 22,0 |
| 24 | Инвентарь, % от стоимости основного оборудования | 16,0 |
| 25 | Технологическая оснастка, % от стоимости основного оборудования | 11,0 |
| 26 | Величина ненормируемых оборотных средств, % от общей величины оборотных средств | 22,0 |
| 27 | Вспомогательная площадь, в % от производственной площади | 44,0 |
| 28 | Рентабельность, % | 15 |

Технологический процесс обработки детали принимается по приложению Б и отражается в таблице 1.

Таблица 1

Технологический процесс обработки детали

| Наименование операции | Модель оборудования | Разряд рабочего | Нормы времени, tШТ, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| Токарная | 1К625Д | 2 | 5,3 |
| Токарная | SAMAT-400L | 4 | 4,1 |
| Сверлильная | 2С125 | 2 | 3,9 |
| Резьбонарезная | СU-325 | 3 | 6,3 |
| Безцентровошлифовальная | 3С120В | 4 | 2,8 |

## 1.2  Обоснование целесообразности организации поточного производства

Целесообразность организации поточной формы производства обычно проверяется на основании сравнения двух величин: с одной стороны – требуемого суточного выпуска объектов производства (деталей, сборочных единиц и т.п.), с другой стороны – суточной производительности поточной линии.

Требуемый суточный выпуск объектов производства рассчитывается исходя из заданного годового выпуска объектов производства, по формуле:

NC=NВДР,                                     (1.1)

где NC – суточный выпуск объектов, планируемых к производству на поточной линии, шт.;

NВ– годовая программа выпуска тех же объектов, шт.;

ДР– количество рабочих дней в году.

NC=60000254=236 шт.

Суточная производительность поточной линии рассчитывается  на основании следующих важнейших факторов: трудоемкости выполнения операций в условиях  двухсменного режима работы линии при ее загрузке не менее чем на 65-75%.

QС=ФС⋅kЗtСР,                                   (1.2)

где QC – производительность за сутки при работе в две смены, шт.;

ФС– фонд времени работы оборудования за сутки (при двухсменном режиме работы – 960 мин.);

kЗ– коэффициент загрузки оборудования; принимается на уровне не выше 65-75%;

tСР – среднее время выполнения основных операций на поточной линии, мин.; определяется как среднее арифметическое основных операций, т.е. без учета операций типа снятия заусенцев, промывки и т. п.

tСР = (5,3+4,1+3,9+6,3+2,8)/5 = 4,48 мин.

QС=960∗0,74,48=150шт.

Целесообразность применения однопредметной поточной линии определяется на основании выполнения следующего неравенства:

NC≻QC

256 > 150

2. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОДНОПРЕДМЕТНОЙ ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ

2.1 Расчет такта поточной линии

Действительный фонд времени работы оборудования зависит от вида оборудования, его ремонтной сложности и, следовательно, среднего простоя его в ремонте, сложности наладки и подналадки. Действительный фонд времени определяется по формуле:

ФД=ФН⋅1−kР+kН,                              (2.1)

где ФН – номинальный фонд времени работы поточной линии при двухсменной работе, ч;

kp  – коэффициент, учитывающий потери времени, связанные с проведением плановых ремонтов и всех видов обслуживания.

kН - коэффициент, учитывающий потери времени на настройку и подналадку оборудования во время рабочих смен.

Фк  = 364*24 = 8760 ч.

ФН  = 255*8*2 = 4080 ч.

ФД  = 4080 * (1-(0,06+0,1))= 3427 ч.

На однопредметной поточной линии такт потока равен:

r=60⋅ФДNВ,                                       (2.2)

где ФД  – действительный фонд времени работы линии в планируемом периоде, ч;

NВ  – годовая программа выпуска деталей, шт.

r=60⋅342760000=3,43мин/шт.

2.2 Расчет количества рабочих мест

В поточном производстве потребное количество рабочих мест (оборудования) определяется для каждой технологической операции. Первоначально определяется расчетное число рабочих мест (mpi):

mpi=tшт.ir,                                           (2.3)

где tшт.i – норма штучного времени на i-ой операции, мин;

r – такт потока, мин/шт.

mp1=5,33,43=1,5шт.

mp2=4,13,43=1,2шт.

mp3=3,93,43=1,1шт.

mp4=6,33,43=1,8шт.

mp5=2,83,43=0,8шт.

Расчетное число рабочих мест, как правило, получается дробным. Поэтому по каждой операции  устанавливается принятое число рабочих мест mпрi. путем округления до ближайшего большего целого числа.

Коэффициент загрузки рабочих мест (kЗ) определяется в процентах по каждой операции технологического процесса и по линии в целом:

- по операциям

kЗi=mPimпрi⋅100%,                                (2.4)

kЗ1=1,52⋅100%=75%

k2=1,22⋅100%=60%

k33=1,12⋅100%=55%

k34=1,82⋅100%=90%

k35=0,81⋅100%=80%

- по линии в целом

kЗ=i=1K0mpii=1K0mпрi100%,                             (2.5)

где КО – количество операций.

kЗ=11,4410⋅100%=114%

На основе  технологического процесса обработки детали проведем расчеты по формулам 2.3-2.5 и полученные значения занесем в таблицу 2.

Таблица 2

Расчет  количества рабочих мест (оборудования)

| Номер операции | Наименование операции | Модель оборудования | Параметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | tшт. | mp | mпр | kЗ, % |
| 05 | Токарная | 1К625Д | 5,3 | 1,5 | 2 | 75 |
| 10 | Токарная | SAMAT-400L | 4,1 | 1,2 | 2 | 60 |
| 15 | Сверлильная | 2С125 | 3,9 | 1,1 | 2 | 55 |
| 20 | Резьбонарезная | СU-325 | 6,3 | 1,8 | 2 | 90 |
| 25 | Безцентровошлифовальная | 3С120В | 2,8 | 0,8 | 2 | 80 |
| Итого: |  |  | 22,4 | 5,9 | 10 | 114 |

Ленточные конвейеры  применяют при необходимости перемещения мелких и легких предметов, массой до 30 кг. Несущим элементом конвейера является прорезиненная лента, приводимая в движение мотор-барабаном. Главным параметром конвейера являются шаг, длина рабочей части, скорость конвейера.

Шаг конвейера – расстояние между предметами  на ленточном конвейере. Шаг и скорость конвейера находятся в определенной взаимосвязи:

l=v⋅r,                                        (2.6)

где  v – скорость конвейера, м/мин;

r – такт поточной линии, мин.

l=0,4⋅3,43=1,37м

Длина непосредственно рабочей части конвейера  Lp зависит от расположения рабочих мест на линии: при однорядном расположении оборудования определяется по формуле:

LP=li=1Komn,                                   (2.7)

где Ко – число операций.

LP=1,37∗10=13,7м.

3. РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ (ИНВЕСТИЦИЙ) В ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ И АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

В состав капитальных вложений, направляемых на создание основных производственных средств, включаются единовременные затраты предприятия, связанные с приобретением оборудования, строительством зданий и сооружений, других составляющих основных средств, необходимых для производства нового изделия в соответствии с технологическим процессом.

Расчет капитальных вложений в основные производственные средства (фонды) ведется по следующей формуле:

K=Kоб+Kзд+Kвсп+Kтр+Kт.о+Kинв,               (3.1)

где К – капитальные вложения, тыс. руб.;

Коб – капиталовложения в рабочие машины и оборудование, тыс. руб.;

Кзд – капиталовложения в здания, тыс. руб.;

Квсп – капиталовложения во вспомогательное оборудование, тыс. руб.;

Ктр – капиталовложения в транспортные средства, тыс. руб.;

Кт.о – капиталовложения в инструмент и технологическую оснастку, относимые в состав основных фондов, тыс. руб.;

Кинв – капиталовложения в производственный инвентарь, тыс. руб.

K=494532+55744+108797+116395+79125+54398=908991 тыс. руб.

3.1 Расчет  капитальных вложений в рабочие машины и

оборудование

Капитальные вложения в рабочие машины и оборудование рассчитываются по формуле:

Коб=i=1nЦобi⋅mПР⋅ктм,                           (3.2)

где КОБ – капитальные вложения в рабочие машины и оборудование, тыс. руб.;

ЦОБi – стоимость единицы i-го вида оборудования, тыс.руб.;

mПР– принятое количество единиц i-го вида оборудования, шт.;

kТМ – коэффициент транспортно-монтажных расходов (принимается 1,08);

n – количество видов оборудования.

Коб=(69750+69750+18600+37200+33650)⋅2⋅1,08=494532 тыс. руб.

3.2 Расчет капитальных вложений в здания

Для определения капитальных вложений в здания, прежде всего, необходимо определить их площадь, которая в свою очередь зависит от количества оборудования, его размеров и других факторов.

Расчёт количества производственных площадей (для установки оборудования производится по формуле:

Sпр=SЕД⋅noi,                                   (3.3)

где Sпр – производственная площадь, м2;

SЕД – производственная площадь для установки единицы i-го оборудования, включая проходы, проезды и другую дополнительную площадь, м2 ;

noi – количество единиц оборудования.

Sпр=13∗5=65 м2

Расчёт количества вспомогательных площадей  для размещения административных и технических служб, бытовых помещений, кладовых цеха и др. Рассчитывается, как правило,  по соответствующим строительным нормам. В курсовом проекте расчет производится укрупнённо в процентах от производственной площади по формуле:

Sвсп=Sпр⋅%Sвсп100,                                      (3.4)

где Sвсп – вспомогательные площади, м2;

Sпр – производственная площадь для установки оборудования, м2;

%Sвсп – процентное соотношение вспомогательной площади к производственной площади.

Sвсп=65⋅44100=28,6 м2

Расчет капитальных вложений в здания ведется по формуле:

Кзд=КSnp⋅Sпр+КSвсп⋅Sвсп,                       (3.5)

где КЗД – капитальные вложения в здания, тыс. руб.;

KSПР – стоимость 1 м2 производственных площадей, тыс. руб.;

SПР – производственная площадь для установки оборудования, м2;

KSВСП– стоимость 1 м2 вспомогательных площадей, тыс. руб.;

SВСП– вспомогательная площадь для размещения административных и технических служб, бытовых помещений, кладовых цеха, и др. м2.

Кзд=565⋅65+665⋅28,6=55744тыс. руб.

3.3 Расчет капитальных вложений во вспомогательное

оборудование

Данные капиталовложения могут приниматься укрупненно в процентах от стоимости рабочих машин и оборудования:

Квсп=Коб⋅%Квсп100,                                          (3.6)

где КВСП– капитальные вложения во вспомогательное оборудование, тыс. руб.;

КОБ – капитальные вложения в рабочие машины и оборудование, тыс. руб.;

%КВСП– величина капитальных вложений во вспомогательное оборудование в процентах от стоимости технологического оборудования.

Квсп=494532⋅22100=108797тыс. руб.

### 3.4 Расчет капитальных вложений в транспортные средства

Для подвесного приводного ленточного пульсирующего конвейера и вспомогательных подъемно-транспортных средств  величина капитальных вложений определяется как:

КТР=Lр⋅ЦПМ⋅КД⋅KП.ТP,                                  (3.7)

где  Lр – длина рабочей части конвейера, м;

ЦПМ– цена одного погонного метра конвейера, тыс. руб. (принимается 6000 тыс. руб./м);

КД – коэффициент, учитывающий дополнительную длину конвейера (КД=1,18);

KП.ТP – коэффициент, учитывающий стоимость вспомогательных подъемно-транспортных средств, (KП.ТP=1,2)

КТР=13,7⋅6000⋅1,18⋅1,2=116395тыс. руб.

3.5 Расчет капитальных вложений в универсальную технологическую оснастку, инструмент и инвентарь

Величина капитальных вложений в универсальную  дорогостоящую технологическую оснастку (стоимостью свыше 30 минимальных заработных плат), а также инструмент  и инвентарь со сроком службы более 1 года определяются в курсовом проекте укрупненно:

КИНВ=КОБ⋅%КИНВ100,                                  (3.8)

где КИНВ – капитальные вложения в производственный инвентарь и инструмент, тыс.руб.;

%КИНВ – стоимость производственного инвентаря и инструмента в процентах от капитальных вложений в рабочие машины и оборудование.

КИНВ=494532⋅16100=79125 тыс. руб.

Величина капитальных вложений в универсальную технологическую оснастку определяется в процентах от капитальных вложений в рабочие машины и оборудование

КТО=КОБ⋅%КТО100,                                      (3.9)

где К – капитальные вложения в универсальную технологическую оснастку, тыс. руб.;

%КТО  – стоимость технологической оснастки в процентах от капитальных вложений в рабочие машины и оборудование.

КТО=494532⋅11100=54398  тыс. руб.

3.6 Расчет амортизационных отчислений на восстановление

основных производственных фондов

Порядок начисления амортизации в Республике Беларусь регулируется «Положением о порядке начисления амортизации (износа) на полное восстановление по основным фондам в народном хозяйстве». Величина годовых амортизационных отчислений определяется на основе годовых норм амортизации и балансовой стоимости различных групп основных средств по формуле:

АГОД=КБАЛ⋅НА100,                                     (3.10)

где КБАЛ– балансовая стоимость отдельных групп основных производственных средств, тыс. руб.;

НА – норма амортизации на данную группу основных производственных фондов.

3.6.1 Расчет амортизации зданий

Годовая сумма амортизации зданий рассчитывается по формуле:

АЗД=КЗД⋅НА.ЗД100,                               (3.11)

где АЗД – амортизация зданий, тыс. руб.;

КЗД – балансовая стоимость зданий, тыс. руб.;

НА.ЗД  – норма амортизации зданий в процентах от их балансовой стоимости, % (принимается в размере 1%).

АЗД=55744⋅1100=557 тыс. руб.

3.6.2 Расчет амортизации основного оборудования

Годовая сумма амортизации рабочих машин и оборудования рассчитывается по формуле:

АОБ=КОБ⋅НА.ОБ100, 	                         (3.12)

где АОБ– амортизация рабочих машин и оборудования, тыс. руб.;

КОБ – балансовая стоимость рабочих машин и оборудования, тыс. руб.;

НА.ОБ– норма амортизации рабочих машин и оборудования в процентах от его балансовой стоимости.

АОБ=494532⋅6,7100=33134тыс. руб.

Определяется по формуле:

НА.ОБ=1ССЛ.ОБ100%,                             (3.13)

где ССЛ.ОБ – предполагаемый срок службы машин и оборудования.

НА.ОБ=115∗100=6,7%

3.6.3 Расчет амортизации вспомогательного оборудования

Годовая сумма амортизации вспомогательного оборудования АВ.ОБ рассчитывается по формуле:

АВ.ОБ=КВ.ОБ⋅НА.В.ОБ100,                            (3.14)

где КВ.ОБ – балансовая стоимость вспомогательного оборудования,  тыс. руб.;

НА.В.ОБ – норма амортизации вспомогательного оборудования в процентах от его балансовой стоимости, принимается в размере 12%.

#### АВ.ОБ=108797⋅12100=13056тыс. руб.

#### 3.6.4 Расчет амортизации транспортных средств, технологической оснастки и инвентаря

Годовая сумма амортизация для транспортных средств (ленточных конвейеров) AТР рассчитывается по формуле:

АТР=КТР⋅НА.ТР100,                                        (3.15)

где АТР – амортизация транспортных средств, тыс. руб.;

КТР – балансовая стоимость транспортных средств (ленточных конвейеров), тыс. руб.;

НА.ТР – норма амортизации в процентах от балансовой стоимости транспортных средств, %, (принимается в размере 10%).

Аналогично рассчитывается годовая сумма амортизации технологической оснастки и инструмента  с нормой амортизации 18%, а также производственного инвентаря с нормой амортизации 17%.

АТР=116395⋅10100=11640 тыс. руб.

Ат.о=79125⋅18100=14243 тыс. руб.

Аинв=54398⋅17100=9248 тыс. руб.

Рассчитанные значения капитальных вложений в основные производственные средства и годовые суммы их амортизации сводятся в таблицу 3.

Таблица 3

Капитальные вложения (инвестиции) в основные производственные фонды и годовая сумма их амортизации

| Группы основных производственных фондов | Капитальные вложения, тыс.руб. | Удельный вес в общей стоимости основных производственных средств, % | Норма амортизации, % | Годовая сумма амортизации, тыс.руб. | Удельный вес амортизации в структуре общих амортизационных отчислений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания и сооружения | 55744 | 6,1 | 1,0 | 557 | 0,6 |
| Рабочие машины и оборудование | 494532 | 54,4 | 7,7 | 33134 | 40,5 |
| Вспомогательное оборудование | 108797 | 12,0 | 12,0 | 13056 | 16,0 |
| Транспортные средства | 116395 | 12,8 | 10,0 | 11640 | 14,2 |
| Технологическая оснастка и инструмент | 79125 | 8,7 | 18,0 | 14243 | 17,4 |
| Производственный инвентарь | 54398 | 6,0 | 17,0 | 9248 | 11,3 |
| Всего | 908991 | 100 |  | 81878 | 100 |

4. РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ

Полная себестоимость единицы продукции рассчитывается согласно «Методическим рекомендациям по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на промышленных предприятиях» [4] по формуле:

Сп=М+ПФ−В+(Т+Э)Т+ЗП0+ЗПД+ОСН+РБП++ИЦН+РОП+БР+ПР+РОХ+РКОМ,           (4.1)

где СП – себестоимость единицы продукции, руб.;

М – стоимость сырья и материалов,  руб./изд.;

ПФ – стоимость комплектующих изделия, полуфабрикатов и услуг сторонних организаций, производственного характера,  руб./изд.;

В – стоимость возвратных отходов, руб./изд.;

(Т+Э)Т – стоимость топлива и энергии, используемых на технологические цели,  руб./изд.;

ЗПО – основная заработная плата производственных рабочих,  руб./изд.;

ЗПД – дополнительная заработная плата производственных рабочих,  руб./изд.;

ОСН – отчисления на социальные нужды от средств на оплату труда,  руб./изд.;

РБП – расходы будущих периодов,  руб./изд.;

ИЦН – износ инструментов и приспособлений целевого назначения, руб./изд.;

РОП – общепроизводственные расходы (цеховые),  руб./изд.;

БР – потери от брака,  руб./изд.;

ПР – прочие расходы,  руб./изд.;

РОХ – общехозяйственные расходы (заводские),  руб./изд.;

РКОМ – коммерческие расходы,  руб./изд.

Сп=13,63−1,44+0,8+0,1+0,32+0,2+2,0+1,44+,44=17,49 тыс. руб.

4.1 Расчет стоимости сырья и материалов

Затраты на сырьё и материалы рассчитываются по формуле:

М=НР⋅ЦМ⋅КТЗ,                                        (4.2)

где М – затраты на сырьё и материалы,  руб./изд.;

Нр – масса расхода материала на изделие  (заготовку), кг;

Цм – цена материала,  руб./кг;

КТЗ – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы (принимается 1,1).

М=5,9⋅2,1⋅1,1=13,63тыс. руб.

4.2 Расчет стоимости возвратных отходов

Стоимость возвратных отходов рассчитывается по формуле:

В=(НР−qЧИСТ)⋅ЦОТХ,                          (4.3)

где В – стоимость возвратных отходов, руб./изд.;

НР – масса материала заготовки  (детали), кг;

qЧИСТ – чистая масса детали, кг;

ЦОТХ – стоимость 1 кг отходных материалов,  руб.

В=(5,9−4,1)⋅0,8=1,44тыс. руб.

4.3 Расчет стоимости комплектующих изделий, полуфабрикатов и услуг сторонних организаций

Расходы по этой статье калькуляции будут иметь место в тех случаях, когда предусматривается приобретение заготовок и полуфабрикатов со стороны. В курсовом проекте эти расходы не рассчитываются.

4.4 Расчет расходов на топливо и энергию

на технологические цели

Необходимо учитывать в том случае, когда эти виды ресурсов используются для нагрева заготовок, сушки изделий после их окрашивания и других технологических целей.

В курсовом проекте величина расходов на эти цели не рассчитывается.

4.5 Расчет основной заработной платы основных производственных рабочих на изделие

Величина основной заработной платы производственных рабочих на изделие рассчитывается по формуле:

ЗПо=i=1KoЧТС1Р⋅КТАРi⋅tШТi60⋅KМН,                       (4.4)

где ЗПо – основная заработная плата основных производственных рабочих руб./изд.;

КО – количество операций обработки детали;

ЧТС1Р – часовая тарифная ставка 1-го разряда, руб./час;

КТАРi – тарифный коэффициент i-го разряда;

tШТi – норма времени на изготовление изделия, мин./шт.;

КМН –коэффициент многостаночного обслуживания, учитывающий обслуживание одним рабочим несколько станков одновременно.

ЗПо=(2,5∗1,16∗5,3)+(2,5∗1,57∗4,1)+(2,5∗1,16∗3,9)+(2,5∗1,35∗6,3)+(2,5∗1,57∗2,8)60∗1,5=0,8тыс. руб.

Часовая тарифная ставка первого разряда рассчитывается:

ЧТС1р=МТСФмес⋅кув,                                     (4.5)

где МТС – тарифная ставка первого разряда (месячная);

Фмес – месячный фонд времени работы одного рабочего, часов в месяц (принимается 168 часов);

кув – коэффициент увеличения заработной платы принимается равным 3,5.

ЧТС1р=118168⋅3,5=2,5тыс. руб.

4.6 Расчет дополнительной заработной платы на изделие

Дополнительная заработная плата производственного рабочего учитывает выплаты, предусмотренные трудовым законодательством за неотработанное производственное время (отпуск, выполнение государственных обязанностей, доплаты подросткам, кормящим матерям, за работу в ночное время и др.). Она принимается в размере 13% от основной заработной платы производственных рабочих.

ЗПД=ЗПо⋅%ЗПД100,                                     (4.6)

где ЗПд – дополнительная заработная плата производственного рабочего, руб./изд.;

ЗПо – величина основной заработной платы производственных рабочих на единицу продукции,  руб.;

%ЗПд – процент от основной заработной платы производственных рабочих на единицу продукции (принимается 13%).

ЗПД=0,8⋅13100=0,1тыс. руб.

4.7 Расчет отчислений на социальные нужды

Отчисления на социальные нужды рассчитываются по формуле:

ОСН=ЗПО+ЗПД⋅ФСН100,                          (4.7)

### где ОСН – отчисления на социальные нужды, руб./изд.

ЗПО – величина основной заработной платы на единицу продукции,  руб./изд.;

ЗПД – величина дополнительной заработной платы на единицу продукции,  руб./изд;

ФСН – отчисления на социальные нужды %.

ОСН=0,8+0,1⋅35100=0,32тыс. руб.

4.8 Расчет расходов будущих периодов на подготовку и освоение новых видов продукции

В данную статью включаются следующие виды расходов:

- на освоение новых предприятий, производственных цехов и агрегатов (пусковые расходы);

- связанные с подготовкой и освоением новых видов продукции серийного и массового производства и технологических процессов, включая затраты на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных и технологических работ (по предприятиям, не осуществляющим отчислений во внебюджетные фонды);

- по подготовке и освоению выпуска продукции не предназначенной для серийного или массового использования.

Статью «Расходы  будущих периодов» при выполнении курсового проекта не рассчитывать, поскольку подготовка и освоение новых видов продукции заданием не предусматривается

4.9 Расчет величины износа инструментов целевого назначения и прочие специальные расходы

В данной статье отражается доля стоимости специальных инструментов и приспособлений, включая расходы по их ремонту и поддержанию в исправном состоянии, а также прочих специальных расходов, переносимых на единицу продукции.

В курсовом проекте общая величина расходов по данной статье на единицу продукции берётся в процентах от стоимости оборудования при его полной загрузке и рассчитывается по формуле:

ИЦН=КОБ⋅%ИЦН100⋅N,                                (4.8)

где Ицн – износ инструмента целевого назначения, руб./изд.;

Коб – капитальные вложения в оборудование, млн. руб.;

% Ицн – износ инструмента целевого назначения в процентах от стоимости оборудования, %.

ИЦН=494532⋅2,4100⋅60000=0,2тыс. руб.

4.10 Расчет величины общепроизводственных (цеховых) расходов

Эта статья затрат является комплексной и включает две части:

1. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования.

2. Расходы по организации, обслуживанию и управлению производством.

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования (РСЭ) подразделяются на следующие виды затрат:

- амортизация оборудования, транспортных средств и ценного универсального инструмента со сроком службы более года;

- эксплуатация оборудования (кроме расходов на ремонт);

- текущий ремонт оборудования и транспортных средств;

- внутризаводское перемещение грузов;

- износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений;

- прочие расходы.

Для того, чтобы определить величину расходов по содержанию и эксплуатации оборудования на годовой объем выпуска продукции, составляется самостоятельная смета затрат.

Расходы по организации, обслуживанию и управлению производством включает следующие группы затрат:

- оплата труда работников аппарата управления цехом (цехами), а также оплата труда специалистов и других служащих, обслуживающих производство, включая соответствующие отчисления;

- амортизация зданий, сооружений, инвентаря;

- содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря;

- расходы на испытания, опыты, исследования, рационализацию и изобретательство;

- расходы на мероприятия по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности;

- прочие расходы.

Величина общепроизводственных (цеховых) расходов на изделие в курсовом проекте рассчитывается пропорционально основной заработной плате производственных рабочих по формуле:

РОП=ЗПО⋅%КОП100,                                  (4.9)

где Роп – общепроизводственные расходы, руб./изд.;

ЗПО – величина основной заработной платы,  руб./изд.;

%Коп – процент общепроизводственных цеховых расходов к фонду основной заработной платы производственных рабочих цеха 250%.

РОП=0,8⋅250100=2,0тыс. руб.

4.11 Расчет  потерь от брака

В статью «Потери от брака» включаются расходы, которые являются следствием нарушения технологического процесса. Полностью они отражаются только в фактической себестоимости, а в плановой, как правило, не предусматриваются. Исключение составляют некоторые производства, где брак технологически неизбежен. В курсовом проекте эта статья не учитывается.

4.12 Определение величины прочих производственных  расходов

В данной статье планируются и учитываются затраты на гарантийное обслуживание и ремонт продукции. К ним относятся расходы предприятия на содержание персонала, обеспечивающего нормальную эксплуатацию изделий у потребителя в пределах установленного гарантийного срока и гарантийного ремонта в соответствии с установленными нормами. Затраты на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание включаются в себестоимость тех изделий на которые установлен гарантийный срок службы.

В курсовом проекте статья «Прочие производственные расходы» в себестоимости изделия не учитывается.

4.13 Расчет общехозяйственных (заводских) расходов

В статью общехозяйственных (заводских) расходов включаются затраты, связанные с обслуживанием, организацией производства и управлением предприятия в целом:

- расходы на оплату труда работников аппарата управления предприятия;

- расходы на командировки и служебные разъезды;

- расходы по содержанию и эксплуатации легкового транспорта, технических средств управления;

- текущие расходы, связанные с природоохранными мероприятиями;

- амортизация, содержание и ремонт зданий и инвентаря общехозяйственного назначения;

- расходы на оплату консультационных, информационных и аудиторских услуг;

- представительские расходы;

- износ нематериальных активов.

Общехозяйственные расходы относят на себестоимость отдельных видов продукции пропорционально расходам на основную заработную плату производственных рабочих, либо пропорционально прямым материальным и трудовым затратам.

Величина общехозяйственных расходов на изделие (деталь) может быть рассчитана по следующей формуле:

Рох=М+ЗПО⋅%Кох100,                     (4.13)

где Рох – общехозяйственные расходы, руб./изд.;

М – прямые материальные затраты на изделие,  руб.;

ЗПо – величина основной заработной платы,  руб.;

%Кох – процент общехозяйственных (заводских) расходов к прямым материальным и трудовым затратам 10 %.

Рох=13,63+0,8⋅10100=1,44тыс. руб.

4.14 Расчет коммерческих расходов

В статье «коммерческие расходы» учитываются расходы по сбыту продукции:

- затраты на тару и упаковку продукции;

- доставку продукции на станцию отправления;

- погрузку продукции;

- расходы, связанные с исследованием рынка;

- участие в торгах на товарной бирже, аукционах;

- расходы на рекламу;

- прочие расходы, связанные с реализацией продукции.

Для расчёта величины коммерческих расходов приходящихся на одно изделие необходимо вначале определить его производственную себестоимость (Спр), которую включают все составляющие формулы (4.1) пункта 4. без коммерческих расходов.

Величину коммерческих расходов можно рассчитать по формуле:

Рком=Спр⋅%Кком100,                                (4.14)

где Рком – коммерческие расходы, руб./изд.;

Спр – производственная себестоимость изделия,  руб.;

%Кком – процент коммерческих расходов к общей производственной себестоимости,  %.

Рком=17,05⋅2,6100=0,44тыс. руб.

Результаты расчётов себестоимости   сводятся в таблицу 4.

Таблица 4

Плановая (отчётная) калькуляция себестоимости  продукции

| Наименование статей расходов | Условное обозначение | Плановая себестоимость |  | Удельный вес статьи затрат в полной себестоимости продукции, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | единицы продукции, тыс. руб. | годовой программы выпуска, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Сырьё и материалы | М | 13,63 | 817800 | 77,9 |
| 2. Комплектующие изделия, полуфабрикаты и услуги сторонних организаций производственного характера | Пф | - | - | - |
| 3.Возвратные отходы (вычитаются) | В | 1,44 | 86400 | 8,2 |
| 4.Топливо и энергия на технологические цели | ТиЭ | - | - | - |
| 5.Основная заработная плата производственных рабочих | ЗПО | 0,8 | 48000 | 4,6 |
| 6. Дополнительная заработная плата производственных рабочих | ЗПД | 0,1 | 6000 | 0,6 |
| 7. Отчисления на социальные нужды | ОСН | 0,32 | 19200 | 1,8 |
| 8. Расходы будущих периодов | РБП | - | - | - |
| 9. Износ инструментов и приспособлений целевого назначения | ИЦН | 0,2 | 12000 | 1,1 |
| 10. Общепроизводственные расходы (цеховые) | РОП | 2,0 | 120000 | 11,4 |
| 11. Потери от брака | Бр | - | - | - |
| 12. Прочие расходы | Пр | - | - | - |
| 13. Общехозяйственные расходы (заводские) | РОХ | 1,44 | 86400 | 8,2 |
| 14. Производственная себестоимость (1+2+3+…+13) | СПР | 17,05 | 1023000 | 97,5 |
| 15. Коммерческие расходы | РКОМ | 0,44 | 26400 | 2,5 |
| 16. Полная себестоимость (14+15) | СП | 17,49 | 1049400 | 100 |
| 17. Условно-переменные издержки (1+2+3+4+5+6+7) | VC | 13,41 | 804600 | 76,7 |
| 18. Условно-постоянные издержки (8+9+10+11+12+13+15) | FC | 4,08 | 244800 | 23,3 |

# 5. РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В

# ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА

Оборотные средства состоят из:

- Оборотных фондов (производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов);

- Фондов обращения (готовая продукция на складах предприятия, товары отгруженные, находящиеся в пути к потребителю, средства в расчетах с потребителями, дебиторская задолженность, денежные средства на счету предприятия).

В курсовом проекте нужно рассчитать величину нормируемых оборотных средств необходимую для создания производственных запасов основных материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, малоценных и быстроизнашивающихся предметов (МБП), незавершенного производства, расходов будущих периодов, готовой продукции на складе, что составляет около 70% от общей величины необходимых оборотных средств.

Величина нормируемых оборотных средств определяется укрупнённо исходя из необходимости создания  текущего и страхового запаса материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, МБП, а также оборотных средств в незавершенном производстве, расходов будущих периодов и запасов готовой продукции на складе по формуле:

ОСН=М+ПФ360⋅(15+15)⋅К,                    (5.1)

где  ОСН – величина нормируемых оборотных средств, тыс. руб.

М – плановая себестоимость сырья и материалов годовой программы  выпуска, тыс. руб.

ПФ – плановая себестоимость комплектующих изделий, полуфабрикатов и услуг годовой программы выпуска. В курсовом проекте не учитывается.

360 – принятый расчетный годовой период времени, дней

15 и 15 – полумесячный текущий и страховой запасы, дней;

К – коэффициент, учитывающий сумму нормируемых оборотных средств в незавершенном производстве, расходах будущих периодов, готовой продукции на складе, К=1,25.

ОСН=817800360⋅(15+15)⋅1,25=85200тыс. руб.

Общая величина оборотных средств предприятия рассчитывается по формуле:

ОС=ОСН⋅100%ОСН,                                 (5.2)

где  ОС – величина оборотных средств, тыс. руб.;

ОСН – величина нормируемых оборотных средств, тыс. руб.;

%ОСН – процент ненормируемых средств в общей величине оборотных средств предприятия.

ОС=85200⋅10078=109231тыс. руб.

Величина ненормируемых оборотных средств предприятия определяется суммой следующих величин:

- товарами отгруженными, находящимися в пути к потребителю;

- средствами в расчетах с потребителями;

- дебиторской задолженностью;

- денежными средствами на счету предприятия.

Величина ненормируемых оборотных средств предприятия рассчитывается по формуле:

ОСНЕН=ОС−ОСН,                                  (5.3)

ОСНЕН=109231−85200=24031тыс. руб.

Результаты расчетов сведем в таблицу.

Таблица 5

Величина оборотных средств предприятия

| Группа оборотных средств предприятия | Величина, тыс.руб. | Удельный вес в общей величине оборотных средств, % |
| --- | --- | --- |
| Нормируемые оборотные средства предприятия | 85200 | 78 |
| Ненормируемые оборотные средства предприятия | 24031 | 22 |
| Всего: оборотные средства предприятия | 109231 | 100 |

6. РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТАЮЩИХ И ФОНДА

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Расчёт численности работающих производится с учетом следующих факторов: технологической трудоемкости единицы продукции; соотношения численности различных категорий работающих; использования производственной мощности на протяжении расчетного периода в соответствии с графиком производства работ по проекту.

6.1 Расчет явочной и списочной численности основных рабочих

Явочная численность основных рабочих рассчитывается по формуле:

PЯВ.ОСН=mПР⋅КСМКВН⋅КМН ,                                 (6.1)

где РЯВ.ОСН – явочная численность основных рабочих, чел.;

mПР – принятое число рабочих мест;

КСМ – количество смен работы оборудования, принять 2 смены;

КВН – коэффициент выполнения норм;

КМН – коэффициент многостаночного обслуживания.

PЯВ.ОСН=10⋅21,23⋅1,5=11чел.

Списочная численность основных рабочих рассчитывается по формуле:

РСП.ОСН=РЯВ.ОСН⋅1,12,                                   (6.2)

где РСП.ОСН – списочная численность основных рабочих, чел.;

Ряв – явочная численность основных рабочих, чел.;

1,12 – коэффициент, учитывающий планируемые потери рабочего времени, %.

РСП.ОСН=11⋅1,12=12чел.

6.2 Расчет  списочной численности вспомогательных рабочих, руководителей и специалистов

Общая списочная численность работающих определяется по следующей пропорции:

РОБЩ=РСП.ОСН⋅100%РОСН,                                    (6.3)

где РОБЩ – общая списочная численность работающих, чел.;

РСП.ОСН– списочная численность основных производственных рабочих, чел.;

%Росн – процент основных производственных рабочих в общей численности работников предприятия.

РОБЩ=12⋅10052=23чел.

Списочная численность вспомогательных рабочих рассчитывается по формуле:

РВС=РОБЩ⋅%РВСП100,                                  (6.4)

где РВС – списочная численность вспомогательных рабочих, чел.;

%РВС – процент численности вспомогательных рабочих  от общей численности работающих.

РВС=23⋅27100=6чел.

Списочная численность специалистов рассчитывается по формуле:

РСП=РОБЩ⋅%РСП100,                                       (6.5)

где РСП– списочная численность специалистов, чел.;

%РСП – процент численности специалистов от общей численности работающих.

РСП=23⋅19,5100=4чел.

Численность руководителей  рассчитывается по формуле:

РРУК=РОБЩ⋅%РРУК100,                                    (6.6)

где РРУК – численность руководителей, чел.;

%РРУК – процент численности руководителей от общей численности работающих.

РРУК=23⋅1,5100=1 чел.

6.3 Расчет  годового фонда заработной платы всех работников предприятия

Среднемесячная заработная плата основных производственных рабочих  – ОПР (без премии) рассчитывается по формуле:

ЗПСР.МЕС=(ЗПО+ЗПД)⋅N12⋅РЯВ,                             (6.7)

где ЗПСР.МЕС – среднемесячная заработная плата ОПР, тыс. руб.;

ЗПО – основная заработная плата основных производственных рабочих на одно изделие,  руб./шт.;

ЗПД – дополнительная заработная плата производственных рабочих на одно изделие,  руб./шт.;

N – годовая программа выпуска изделий,  тыс. шт.;

РЯВ.ОСН – явочная численность основных производственных рабочих, чел.;

ЗПСР.МЕС=(0,8+0,1)⋅6000012⋅11=409тыс. руб.

Годовой фонд заработной платы основных производственных рабочих рассчитывается по формуле:

ФЗПО=ЗПСР.МЕС⋅РСП.ОСН⋅12,                           (6.8)

где ФЗПо – годовой фонд заработной платы ОПР, тыс. руб.;

ЗПСР.МЕС – среднемесячная заработная плата основных производственных рабочих, тыс. руб.;

РСП.ОСН – списочная численность основных производственных рабочих, чел.;

ФЗПО=409⋅12⋅12=58896тыс. руб.

Годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих рассчитывается по формуле:

ФЗПВСП=ЗПВСП⋅РВСП⋅12,                              (6.9)

где ФЗПВСП – годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих, тыс.руб.;

ЗПВСП – среднемесячная заработная плата вспомогательных рабочих, тыс.руб. (Принимается в разрезе 75% основных рабочих);

РВСП – численность вспомогательных рабочих, чел.;

ФЗПВСП=409⋅75100⋅6⋅12=22086тыс. руб.

Годовой фонд заработной платы специалистов рассчитывается по формуле:

ФЗПСПЕЦ=ЗПСПЕЦ⋅РСПЕЦ⋅12,                         (6.10)

где ФЗПСПЕЦ – годовой фонд заработной платы специалистов, тыс.руб;

ЗПСПЕЦ – среднемесячная заработная плата специалистов, тыс. руб. (Принимается в размере 140% от основных рабочих);

РСПЕЦ – численность специалистов, чел.;

ФЗПСПЕЦ=409⋅140100⋅4⋅12=27485 тыс. руб.

Годовой фонд заработной платы руководителей  рассчитывается по формуле:

ФЗПРУК=ЗПРУК⋅РРУК⋅12,                            (6.11)

где ФЗПРУК – фонд заработной платы руководителей, тыс.руб.;

ЗПУПР – среднемесячная заработная плата руководителей, тыс.руб. (Принимается в размере 160% от основных рабочих);

РУПР – численность руководителей, чел.

ФЗПРУК=409⋅160100⋅1⋅12=7853тыс. руб.

6.4 Расчет отчислений на социальные нужды

Расчет производится по формуле, приведенной в п. 4.7.  в процентах от фонда заработной платы по каждой категории работников.

Результаты расчётов данного раздела сводятся в таблицу 6.

Таблица 6

Численность работников предприятия, годовой фонд заработной платы и отчисления на социальные нужды

| Категории работающих | Количество работников, чел. | Годовой фонд заработной платы, тыс. руб. | Отчисления на социальные нужды тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные рабочие | 12 | 58896 | 20614 |
| Вспомогательные рабочие | 6 | 22086 | 7730 |
| Руководители | 1 | 7853 | 2749 |
| Специалисты | 4 | 27485 | 9620 |
| Всего | 23 | 116323 | 40713 |

Диаграмма 1 – Структура численности работников

Диаграмма 2 – Структура фонда заработной платы

6.5 Расчет среднемесячной заработной платы

Среднемесячная заработная плата по предприятию рассчитывается по результатам таблицы 5 по формуле:

ЗПпредпр=i=1kФЗПii=1kРi⋅12,                                         (6.12)

где ЗПпред – среднемесячная заработная плата, тыс.руб.;

i=1kФЗПi – фонд заработной платы всех работников предприятия,  руб.;  i=1kРi – численность всех работников предприятия, чел.;

i=1…k – категория работников предприятия.

ЗПпредпр=11632323⋅12=422тыс. руб.

7. РАСЧЕТ ЦЕНЫ ИЗДЕЛИЯ

7.1 Расчет отпускной цены единицы продукции предприятия

Расчет отпускной цены единицы продукции предприятия отрасли народного хозяйства согласно затратному методу выполняется по формуле:

Цотп.пр=СП+ПБ,                                 (7.1)

где Ц ОТП.ПР – отпускная цена единицы продукции предприятия отрасли народного хозяйства, руб.;

СП – полная себестоимость единицы продукции, руб.;

ПБ – балансовая прибыль, руб.;

НКОСВ – косвенные налоги, руб.

Цотп.пр=17,49+2,6=20,09тыс. руб.

7.2  Расчет балансовой прибыли

Балансовая прибыль определяется по формуле:

ПБ=СП⋅R100,                                           (7.2)

где ПБ – прибыль балансовая, заключенная в цене, исходя из уровня рентабельности, руб.;

R – рентабельность продукции, %.

ПБ=17,49⋅15100=2,6тыс. руб.

7.3. Расчет косвенных налогов предприятия машиностроения

При формировании цены рассчитываются косвенные налоги: акциз, и налог на добавленную стоимость.

Акцизы уплачиваются при реализации подакцизной продукции. Акцизы в курсовом проекте не определяются, так как выпускаемые детали не являются подакцизной продукцией.

Налог на добавленную стоимость (НДС) рассчитывается в процентах от стоимости реализуемых товаров, работ, услуг.

НДС=ЦОТП.ПР⋅hНДС,                                 (7.4)

где НДС – налог на добавленную стоимость, руб.;

hНДС – максимальная ставка НДС, %, по действующей ставке, на момент разработки проекта;

НДС=20,09⋅20100=4,02тыс. руб.

7.4 Расчет отпускной цены единицы продукции

предприятия машиностроения

Отпускная цена единицы продукции предприятия ЦОТП.ПР рассчитывается по формуле:

ЦОТП.ПР.МС=СП+ПБ+НДС,                       (7.5)

где СП – полная себестоимость единицы продукции, руб.;

ПБ – балансовая прибыль, руб.

ЦОТП.ПР.МС=20,09+2,6+4,02=26,71тыс. руб.

7.5 Расчет НДС, подлежащего уплате предприятием-изготовителем

В бюджет уплачивается не вся сумма НДС, исчисленного по реализованным товарам, работам и услугам, а лишь разница между суммой НДС, исчисленной исходя из стоимости реализованных товаров (работ, услуг) и суммой НДС, уплаченной при приобретении товарно-материальных ценностей. Так как в рамках курсовой работы (проекта) нет возможности рассчитать НДС, уплаченный при покупке материальных ценностей, то по упрощенной схеме можно рассчитать НДС, уплачиваемый в бюджет в процентах от добавленной стоимости. Величину добавленной стоимости можно рассчитать по формуле:

ДС=ФЗПГОД+ОСН+АГОД+ПБ⋅N,                       (7.6)

где ДС – добавленная стоимость, тыс. руб.;

ФЗПГОД – годовой фонд заработной платы всех категорий работников, тыс. руб.;

ОСН – сумма годовых отчислений от фонда заработной платы на социальные нужды, тыс. руб.

АГОД – годовые амортизационные отчисления на восстановление основных производственных фондов, тыс. руб.;

ПБ – балансовая прибыль, приходящаяся на одно изделие, тыс. руб.;

N – годовая программа выпуска изделий, тыс. шт.

ДС=116323+40713+81878+2,6⋅60000=394823тыс. руб.

Величина налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет рассчитывается по формуле:

НДСУПЛ=ДС⋅hНДС100,                                 (7.7)

где НДСУПЛ – величина налога на добавленную стоимость, тыс.руб.;

hНД – максимальная ставка НДС, %;

ДС – величина добавленной стоимости в расчете на годовую программу выпуска изделий, тыс. руб.

НДСУПЛ=394823⋅20100=78965 тыс. руб.

7.6  Расчет оптовой цены сбытовых организаций

Оптовая цена единицы продукции сбытовых организаций рассчитывается по формуле:

ЦОПТ=ЦПР⋅1+%НцОПТ100,                               (7.8)

где ЦОПТ – оптовая цена единицы продукции, руб./изд.;

ЦПР – цена единицы продукции предприятия без учета НДС, руб.;

%НцОПТ – величина оптовой наценки к цене предприятия, %.

ЦОПТ=20,09⋅1+5100=21тыс. руб.

7.7  Расчет розничной отпускной цены продукции предприятия

Розничная цена единицы продукции (детали) рассчитывается по формуле:

ЦРОЗН=ЦОПТ⋅1+%НцРОЗН100,                              (7.9)

где ЦРОЗН – розничная цена детали, руб.;

ЦОПТ – цена детали сбытовых организаций, руб.;

% Нцрозн – величина розничной наценки от цены детали сбытовых организаций, % .

ЦРОЗН=21⋅1+3100=21,6тыс. руб.

Розничная отпускная цена единицы продукции, которую уплачивает потребитель, покупая товар, рассчитывается по формуле:

ЦРОЗН.ОТП=ЦРОЗН⋅1+hНДС100,                             (7.10)

где ЦРОЗН.ОТП – розничная отпускная цена единицы изделия (детали), руб.;

ЦРОЗН – розничная цена детали без учета НДС, руб.;

hНДС – ставка налога на добавленную стоимость, начисленная предприятием розничной торговли, %.

ЦРОЗН.ОТП=21,6⋅1+20100=26тыс. руб.

8  РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКИВНОСТИ И

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

8.1  Расчет доходов от реализации продукции

Предприятия в целях улучшения своих производственно-хозяйственных результатов заинтересованы внедрять только те мероприятия, которые в наибольшей степени способствуют увеличению прибыли, остающейся в их распоряжении. Лучшим признается вариант, у которого при тождестве результатов величина прибыли максимальна.

Выручка от реализации продукции в розничной торговле определяется по формуле:

ВРРОЗН=ЦРОЗН.ОТП⋅N,                                    (8.1)

где ВРРОЗН – выручка от реализации продукции в розничной торговле, тыс.руб;

ЦРОЗН.ОТП –  розничная отпускная цена единицы продукции, руб.;

N – годовой выпуск продукции, тыс. шт.

ВРРОЗН=26⋅60000=1560000 тыс. руб.

Доход предприятия розничной торговли без НДС рассчитывается по формуле:

ВРбезНДС=ВРрозн100+ННДС⋅100%,                                (8.2)

ВРбезНДС=1560000100+20⋅100=1300000 тыс. руб.

Доход сбытовых организаций определяется по формуле:

ВРСБ.ОРГ=ВРбезНДС100+НцРОЗН⋅100%,                           (8.3)

ВРСБ.ОРГ=1300000100+3⋅100=1262136 тыс. руб.

а доход предприятия-изготовителя по формуле:

ВРПР=ВРСБ.ОРГ.100+НцОПТ⋅100%,                               (8.4)

где ВРПР – выручка предприятия, тыс.руб.;

ННДС – налог на добавленную стоимость;

НцРОЗН. – надбавка на розничную торговлю;

НцОПТ – оптовая надбавка.

ВРПР=1262136100+5⋅100=1202034 тыс. руб.

Балансовая прибыль предприятия будет рассчитываться по формуле:

ПБ=ВРПР−СП,                                           (8.5)

где ПБ – прибыль балансовая, тыс.руб.;

СП – полная себестоимость годового выпуска продукции, тыс.руб.;

ПБ=1202034−1049400=152634 тыс. руб.

Налог на недвижимость рассчитывается от остаточной стоимости основных средств:

ННЕДВ=КОСТ⋅ННЕДВ100,                                   (8.6)

где ННЕДВ – налог на недвижимость, тыс. руб.;

КОСТ – остаточная стоимость основных средств предприятия на начало отчетного периода, тыс.руб.;

ННЕДВ – годовая ставка налога на недвижимость, 1%.

ННЕДВ=827113⋅1100=8271 тыс. руб.

Остаточная стоимость основных средств предприятия на начало отчетного периода рассчитывается по формуле:

КОСТ=К−АН,                                        (8.7)

где К – первоначальная стоимость основных средств, тыс. руб. (таблица 3);

АН – накопленная годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.

КОСТ=908991−81878=827113тыс. руб.

Налогооблагаемая прибыль определяется по формуле:

ПН=ПБ−ННЕДВ,                                     (8.8)

где ПН – налогооблагаемая прибыль, тыс.руб.

ННЕДВ – налог на недвижимость, тыс.руб.

ПН=152634−8271=144363 тыс. руб.

Налог на прибыль составляет:

НПР=ПН⋅НПР100,                                      (8.9)

где НПР – налог на прибыль, тыс. руб.;

Нкр – ставка налога на прибыль, %

НПР=144363⋅24100=34647 тыс. руб.

Чистая прибыль составит:

ПЧ=ПН−НПР,                                     (8.10)

Чистую прибыль предприятия используют для создания фондов накопления, потребления, резервного фонда, погашения кредитов и выплаты процентных платежей по ним, выдачи дивидендов и т.д.

ПЧ=144363−34647=109716 тыс. руб.

Чистый доход рассчитывается как:

ДЧ=ПЧ+АГОД,                                     (8.11)

где ДЧ – чистый доход, тыс. руб.;

АГОД – годовые амортизационные отчисления, тыс. руб.

ДЧ=109716+81878=191594тыс. руб.

Результаты расчетов прибылей и налогов сводятся в таблицу 7.

Таблица 7

Расчёт налогов и доходов

| Наименование показателей. | Значение показателя за год, тыс. руб. |
| --- | --- |
| - Выручка предприятия | 1560000 |
| - Издержки производства (полная себестоимость) | 1049400 |
| - Косвенные налоги | 357966 |
| - Балансовая прибыль (1-2-3) | 152634 |
| - Налог на недвижимость | 8271 |
| - Налогооблагаемая прибыль (4-5) | 144363 |
| - Налог на прибыль | 34647 |
| - Налоги, выплачиваемые из прибыли (5+7) | 42918 |
| - Чистая прибыль (6-7) | 318533 |
| - Чистый доход | 191594 |

8.2 Экономическая эффективность и технико-экономические

показатели проекта

Система экономической эффективности проекта, базирующаяся на годовых результатах, включает следующие показатели:

Годовой экономический эффект инвестиций – это полезный результат экономической деятельности, измеряемый  разностью между денежным доходом от деятельности и денежными расходами на ее осуществление:

Эг=Пч−r100⋅(К+ОСн),                        (8.12)

где Эг – годовой экономический эффект инвестиций, тыс. руб.;

r – реальный процент ставки платы за кредит

К – капитальные вложения в основные производственные фонды, тыс.руб.;

ОСН – величина нормируемых оборотных средств предприятия тыс. руб.

Эг=109716−20100⋅(908991+85200)=−89119тыс. руб.

Рентабельность производства по чистой прибыли характеризует чистую прибыль, получаемую на единицу инвестиций. Она должна быть не ниже ставки платы за кредит:

RПР=ПЧК+ОСН100,                                 (8.13)

где RПР – рентабельность производства по чистой прибыли в процентах;

ПЧ – чистая прибыль предприятия, тыс.руб.

RПР=109716908991+85200100=11%

Срок окупаемости капитальных вложений представляет временной отрезок использования экономического объекта, в течение которого инвестиции равномерно возвращаются потоком чистой прибыли и определяется по формуле:

ТОК=К+ОСНПЧ,                               (8.14)

где ТОК – срок окупаемости капитальных вложений, лет.

ТОК=908991+85200109716=9,1года.

Производительность труда рассчитывается по формуле:

ВР=ВРПРРОБЩ,                                    (8.15)

где ВР – производительность труда (выработка), тыс. руб./чел.;

ВРПР – величина годового выпуска продукции в стоимостном выражении, тыс. руб.;

РОБЩ –  численность промышленно-производственного персонала, чел.

ВР=120203423=52262тыс. руб.

Фондоотдача основных производственных фондов определяется как:

Вф=ВРПРФСР.ГОД,                                      (8.16)

где ВФ – фондоотдача, руб./руб.;

ФСР.ГОД – среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс.руб.

Вф=1202034908991=1,32

Период оборачиваемости оборотных средств рассчитывается по формуле:

ТОБ=ТПЛКОБ,                                             (8.17)

где ТОБ – период оборачиваемости, дней;

ТПЛ – длительность планового периода;

КОБ – коэффициент оборачиваемости.

ТОБ=36511=33,2день

кОБ=ВРПРОС, 	                                  (8.18)

где кОБ – коэффициент оборачиваемости, обороты за год;

ОС – величина оборотных средств, тыс.руб.

кОБ=1202034109231=11

Материалоемкость продукции рассчитывается по формуле:

Мв=М+ПфВРпр,                                        (8.19)

где Мв – Материалоемкость продукции, руб./руб.;

М – годовые затраты на сырье и материалы на изделие, тыс.руб.;

Пф – стоимость полуфабрикатов и комплектующих изделий на годовую программу выпуска, тыс.руб. (в курсовом проекте не учитывается).

Мв=8178001202034=0,68 руб./руб.

Фондоемкость продукции рассчитывается как:

Фв=Фср.год.ВРпр,                                    (8.20)

где Фв – фондоемкость продукции, руб./руб.

Фв=9089911202034=0,76 руб./руб.

Рентабельность продукции определяется по формуле:

RПРОД=ВРПР−СПСП⋅100,                            (8.21)

где RПРОД – рентабельность продукции;

СП – полная себестоимость годового выпуска продукции, тыс.руб.

RПРОД=1202034−10494001049400⋅100=14,5%

Итоги расчетов технико-экономических показателей проекта сводятся в таблицу 8.

Таблица 8

Технико-экономические показатели проекта

| Основные показатели | Обозначение | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовой выпуск продукции: |  |  |  |
| в натуральном выражении | N | тыс.шт. | 600000 |
| в стоимостном выражении | BРпр | тыс.руб. | 1202034 |
| Численность работающих | Робщ | чел. | 23 |
| Производительность труда | Вр | тыс.руб./чел | 52262 |
| Годовой фонд оплаты труда | ФЗП | тыс.руб. | 1162323 |
| Среднемесячная заработная плата по предприятию. | ЗПср.мес | тыс.руб. | 409 |
| Стоимость основных производственных фондов | К | тыс.руб. | 908991 |
| Фондоотдача основных производственных фондов | Вф | руб. | 1,32 |
| Величина оборотных средств |  |  |  |
| нормируемых | ОСн | тыс.руб. | 85200 |
| общих | ОС | тыс.руб. | 109231 |
| Период оборачиваемости оборотных средств | Тоб | дней | 33,2 |
| Себестоимость единицы продукции | Сп | тыс. руб. | 1049400 |
| Чистая прибыль предприятия | Пч | тыс.руб. | 109716 |
| Чистый доход предприятия | Дч | тыс.руб. | 191594 |
| Рентабельность производства | Rпр | % | 11 |
| Материалоёмкость продукции | Мв | руб./руб. | 0,68 |
| Фондоёмкость продукции | Фв | руб./руб | 0,76 |
| Рентабельность продукции | Rизд | % | 14,5 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении рассмотрим вопрос о целесообразности выпуска деталей.

Исходя из полученных показателей, можно сделать вывод о том, что в нынешних условиях выпускать детали нецелесообразно. Хотя от выпуска и реализации деталей имеется прибыль, но наблюдается отрицательный годовой экономический эффект, который учитывает не только экономические показатели, но и социальные, такие как процентная ставка по кредиту. Для того, чтобы добиться положительного экономического эффекта, необходимо либо снизить затраты на производство единицы продукции,  либо увеличить выпуск продукции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Инвестиционный кодекс Республики Беларусь: - Принят Па-латой представителей  30  мая  2001  г.  Одобр. Советом Республики 8 июня 2001 г.: Вступил в силу с 9 окт. 2001 г. Мн.: ИПА «Регистр», 2001. 56с.

2. Инструкция о порядке применения Единой тарифной сетки ра-ботников Республики Беларусь: Утв. Постановлением Министерства труда и социальной защиты РБ от 30.03.2004 г. № 31.

3. Инструкция о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов: Утв. Постановлением Министер-ства экономики, Министерства финансов, Министерства статистики и анализа, Министерства  архитектуры и  строительства  РБ от  30.03.2004 г. №87/55/33/5.

4. Методические рекомендации по прогнозированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (товаров, работ, услуг) на промышленных организациях Министерства промышленности Республики Беларусь. Мн.: РУП «Промпечать», 2004. 340 с.

5. Основные положения по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг): Утв. Постановлением Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства статистики и анализа, Министерства труда РБ 30 января 1998 г.

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь «О мерах по совершенствованию регулирования экспорта и импорта то-варов» от 8.04.2002 г.  № 440.

7. Бабук И.М. Экономика предприятия. - Минск: УП «ИВЦ Мин-фина», 2006.- 326 с.

8. Дрозд, С.С. Экономика предприятия. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта предприятия (цеха) по произ-водству новых изделий: методические указания к курсовому проекти-рованию для студентов специальности 1-27 01 01 «Экономика и орга-низация производства (по направлениям)» девн. и заочн. форм обуче-ния /С.С. Дрозд, Н.А. Алексеенко.– Гомель: ГГТУ им. П.О.Сухого, 2010. – 101с.

9. Надыров, А.Ф. Организация производства. Краткий курс лек-ций для студентов эконом. специальностей денвн. и  заочн. форм обучения. / А.Ф. Надыров, Н.С. Сталович. Электронная библиотека ГГТУ им. П.О. Сухого, 2010г. – 165с.

10. Новицкий Н.И. Организация, планирование и управление производством: учеб.-метод. пособие / Н.И.Новицкий, В.П. Пашуто, под ред. Н.И.Новицкого. М.: Финансы и статистика, 2009. – 286 с.

11. Методические указания по выполнению курсовой  работы по дисциплине «Организация производства и управление на предприя-тии». Автор – составитель  Костюкевич Е.Н. – Минск, БНТУ, 2009. – 38 с.

12. Сачко Н.С. Организация и оперативное управление машино-строительным производством: учебник для вузов. Мн.: Новое знание, 2008. – 635 с.

13. Сачко Н.С., Бабук И.М. Планирование и организация маши-ностроительного производства. Курсовое проектирование: учеб. по-собие.-Минск: Новое знание, 2009. – 240 с.