МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра технологии важнейших отраслей промышленности

РЕФЕРАТ

по дисциплине Охрана труда

на тему Классификация вредных и опасных производственных                  факторов, принципы их нормирования

Студент

Проверил

МИНСК 2010

На человека в процессе его трудовой деятельности  могут  воздействовать

опасные      (вызывающие      травмы)      и       вредные       (вызывающие

заболевания)производственные факторы.  Опасные  и  вредные  производственные факторы   (ГОСТ    12.0.003-74).

1. Классификация опасных и вредных производственных факторов

1.1. Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе действия на следующие группы:

физические;

химические;

биологические;

психофизологические.

1.1.1. Физические опасные и вредные производственные факторы подразделяются на:

движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; предвигающиеся изделия, заготовки, материалы; разрушающиеся конструкции; обрушивающиеся горные породы;

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

повышенный уровень шума на рабочем месте;

повышенный уровень вибрации;

повышенный уровень инфразвуковых колебаний;

повышенный уровень ультразвука;

повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое изменение;

повышенная или пониженная влажность воздуха;

повышенная или пониженная подвижность воздуха;

повышенная или пониженная ионизация воздуха;

повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

повышенный уровень статического электричества;

повышенный уровень электромагнитных излучений;

повышенная напряженность электрического поля;

повышенная напряженность магнитного поля;

отсутствие или недостаток естественного света;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

повышенная яркость света;

пониженная контрастность;

прямая и отраженная блесткость;

повышенная пульсация светового потока;

повышенный уровень ультрафиолетовой радиации;

повышенный уровень инфракрасной радиации;

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;

расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);

невесомость.

1.1.2. Химические опасные и вредные производственные факторы подразделяются:

по характеру воздействия на организм человека на:

токсические;

раздражающие;

сенсибилизирующие;

канцерогенные;

мутагенные;

влияющие на репродуктивную функцию;

по пути проникания в организм человека через:

органы дыхания;

желудочно-кишечный тракт;

кожные покровы и слизистые оболочки.

1.1.3. Биологические опасные и вредные производственные факторы включают следующие биологические объекты:

патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) и продукты их жизнедеятельности.

1.1.4. Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по характеру действия подразделяются на следующие:

а) физические перегрузки;

б) нервно-психические перегрузки.

1.1.4.1. Физические перегрузки подразделяются на:

статические;

динамические.

1.1.4.2. Нервно-психические перегрузки подразделяются на:

умственное перенапряжение;

перенапряжение анализаторов;

монотонность труда;

эмоциональные перегрузки.

1.2. Один и тот же опасный и вредный производственный фактор по природе своего действия может относиться одновременно к различным группам, перечисленным в п. 1.1.

Между  вредными  и  опасными  производственными  факторами  наблюдается определенная  взаимосвязь.  Во  многих  случаях  наличие  вредных   факторов способствует  проявлению  травмоопасных   факторов.   Например,   чрезмерная влажность  в  производственном  помещении  и  наличие  токопроводящей   пыли (вредные факторы) повышают опасность поражения человека электрическим  током (опасный фактор).

Уровни воздействия  на  работающих  вредных  производственных  факторов нормированы  предельно-допустимыми  уровнями,  значения  которых  указаны  в соответствующих  стандартах  системы   стандартов   безопасности   труда   и санитарно-гигиенических правилах.

Предельно допустимое значение вредного  производственного  фактора  (по ГОСТ   12.0.002-80)   -   это   предельное   значение   величины    вредного

производственного   фактора,    воздействие    которого    при    ежедневной

регламентированной продолжительности в  течение  всего  трудового  стажа  не приводит к снижению работоспособности и заболеванию как  в  период  трудовой деятельности, так и к заболеванию в последующий период  жизни,  а  также  не оказывает неблагоприятного влияния на здоровье потомства.

1. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  СРЕДЫ

Микроклимат   производственных   помещений   определяется    сочетанием температуры,  влажности,   подвижности   воздуха,   температуры   окружающих поверхностей и их тепловым  излучением.  Параметры  микроклимата  определяют теплообмен  организма  человека  и   оказывают   существенное   влияние   на функциональное   состояние   различных   систем   организма,   самочувствие, работоспособность и здоровье.

Температура в производственных помещениях  является  одним  из  ведущих факторов, определяющих метеорологические условия производственной среды.

Высокие температуры оказывают  отрицательное  воздействие  на  здоровье человека. Работа в условиях высокой температуры  сопровождается  интенсивным потоотделением, что приводит к обезвоживанию организма,  потере  минеральных солей и водорастворимых витаминов, вызывает серьезные и стойкие изменения  в деятельности сердечно-сосудистой системы,  увеличивает  частоту  дыхания,  а также оказывает влияние  на  функционирование  других  органов  и  систем  - ослабляется внимание, ухудшается координация движений,  замедляются  реакции и т.д.

Длительное воздействие высокой  температуры,  особенно  в  сочетании  с

повышенной влажностью, может привести к  значительному  накоплению  тепла  в организме  (гипертермии).  При  гипертермии   наблюдается   головная   боль, тошнота, рвота, временами судороги, падение артериального  давления,  потеря сознания.

Действие теплового излучения на организм имеет ряд особенностей,  одной из  которых  является  способность  инфракрасных   лучей   различной   длины проникать на  различную  глубину  и  поглощаться  соответствующими  тканями, оказывая тепловое действие,  что  приводит  к  повышению  температуры  кожи, увеличению  частоты  пульса,  изменению  обмена  веществ   и   артериального

давления, заболеванию глаз.

При  воздействии  на   организм   человека   отрицательных   температур

наблюдается сужение сосудов пальцев рук и ног, кожи лица,  изменяется  обмен

веществ. Низкие температуры воздействуют также и  на  внутренние  органы,  и длительное  воздействие   этих   температур   приводит   к   их   устойчивым

заболеваниям.

Параметры   микроклимата   производственных   помещений   зависят    от

теплофизических  особенностей  технологического  процесса,  климата,  сезона года, условий отопления и вентиляции.

Тепловое  излучение   (инфракрасное   излучение)   представляет   собой

невидимое электромагнитное излучение с длиной  волны  от  0,76  до  540  нм, обладающее волновыми, квантовыми  свойствами.  Интенсивность  теплоизлучения измеряется  в  Вт/м2.  Инфракрасные  лучи,  проходя  через  воздух,  его  не нагревают, но поглотившись твердыми телами,  лучистая  энергия  переходит  в тепловую,  вызывая  их  нагревание.   Источником   инфракрасного   излучения является любое нагретое тело.

Метеорологические условия для рабочей зоны  производственных  помещений регламентируются ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические  требования к воздуху рабочей зоны" и Санитарными нормами микроклимата  производственных помещений (СН 4088-86).

Принципиальное значение в нормах имеет раздельное нормирование  каждого компонента микроклимата: температуры, влажности, скорости движения  воздуха.

В   рабочей   зоне    должны    обеспечиваться    параметры    микроклимата,

соответствующие оптимальным и допустимым значениям.

2. ВРЕДНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ  ВЕЩЕСТВА

Под вредным понимается вещество,  которое  при  контакте  с  организмом

человека вызывает производственные травмы, профессиональные заболевания  или отклонения в состоянии  здоровья.  Классификация  вредных  веществ  и  общие требования безопасности введены ГОСТ 12.1.007-76.

Степень и характер вызываемых  веществом  нарушений  нормальной  работы организма зависит от пути попадания в организм, дозы,  времени  воздействия, концентрации вещества, его растворимости, состояния воспринимающей  ткани  и организма   в   целом,   атмосферного   давления,   температуры   и   других характеристик окружающей среды.

Следствием  действия   вредных   веществ   на   организм   могут   быть

анатомические  повреждения,  постоянные   или   временные   расстройства   и комбинированные последствия.  Многие  сильно  действующие  вредные  вещества вызывают в организме расстройство  нормальной  физиологической  деятельности без заметных анатомических повреждений,  воздействий  на  работу  нервной  и сердечно-сосудистой систем, на общий обмен веществ и т.п.

Вредные вещества попадают е организм через органы  дыхания,  желудочно-кишечный тракт и через кожный  покров.  Наиболее  вероятно  проникновение  в организм веществ в виде газа, пара и пыли через органы дыхания (около  95  % всех отравлений).

Выделение вредных веществ в воздушную  среду  возможно  при  проведении технологических процессов и производстве  работ,  связанных  с  применением, хранением, транспортированием химически> веществ и материалов, их добычею  и изготовлением.

Пыль  является  наиболее  распространенным   неблагоприятным   фактором производственной среды, Многочисленные технологические процессы  и  операции в  промышленности,  на  транспорте,  в  сельском  хозяйстве   сопровождаются образованием и выделением пыли, ее воздействию  могут  подвергаться  большие контингенты работающих.

Основой проведения мероприятий по борьбе с вредными веществами является гигиеническое нормирование.

Предельно допустимые  концентрации  (ПДК)  вредных  веществ  в  воздухе рабочей зоны установлены ГОСТ 12.1.005-88.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ШУМ

Интенсивное шумовое воздействие  на  организм  человека  неблагоприятно влияет на протекание нервных  процессов,  способствует  развитию  утомления, изменениям в сердечно-сосудистой  системе  и  появлению  шумовой  патологии, среди  многообразных  проявлений  которой  ведущим   клиническим   признаком является  медленно  прогрессирующее  снижение  слуха  по  типу   кохлеарного неврита.

В производственных условиях источниками шума являются работающие станки и механизмы,  ручные  механизированные  инструменты,  электрические  машины, компрессоры,  кузнечно-прессовое,   подъемно-транспортное,   вспомогательное оборудование (вентиляционные установки, кондиционеры) и т.д.

Допустимые шумовые характеристики рабочих  мест  регламентируются  ГОСТ 12.1.003-83 "Шум, общие  требования  безопасности"  (изменение  I.III.89)  и Санитарными нормами допустимых уровней шума на рабочих местах  (СН  3223-85) с изменениями и дополнениями от 29.03.1988 года №122-6/245-1.

По характеру спектра шумы подразделяются на широкополосные и тональные.

По  временным  характеристикам  шумы  подразделяются  на  постоянные  и непостоянные.  В  свою   очередь   непостоянные   шумы   подразделяются   на колеблющиеся во времени, прерывистые и импульсные.

В качестве характеристик постоянного шума на рабочих  местах,  а  также

для   определения   эффективности    мероприятий    по    ограничению    его

неблагоприятного влияния, принимаются уровни звукового давления в  децибелах (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами  31,5;  63;  125; 250; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.

В качестве общей характеристики  шума  на  рабочих  местах  применяется

оценка  уровня  звука  в  дБ(А),  представляющая  собой   среднюю   величину частотных характеристик звукового давления.

Характеристикой  непостоянного  шума   на   рабочих   местах   является

интегральный параметр - эквивалентный уровень звука в дБ(А).

4. УЛЬТРАЗВУК И ИНФРАЗВУК

В последнее время все  более  широкое  распространение  в  производстве

находят  технологические  процессы,  основанные  на  использовании   энергии ультразвука. Ультразвук нашел также применение в медицине. В связи с  ростом единичных мощностей и скоростей различных агрегатов и  машин  растут  /ровни шума, в том числе и в ультразвуковой области частот.

Ультразвуком называют механические колебания упругой среды с  частотой, превышающей верхний предел слышимости -20  кГц.  Единицей  измерения  уровня звукового   давления   является   дБ.   Единицей   измерения   интенсивности ультразвука является ватт на квадратный сантиметр (Вт/см2).

Ультразвук обладает главным образом локальным  действием  на  организм, поскольку  передается  при  непосредственном   контакте   с   ультразвуковым инструментом,  обрабатываемыми  деталями  или  средами,   где   возбуждаются ультразвуковые    колебания.    Ультразвуковые    колебания,    генерируемые ультразвуком   низкочастотным    промышленным    оборудованием,    оказывают неблагоприятное влияние на  организм  человека.  Длительное  систематическое воздействие  ультразвука,  распространяющегося  воздушным  путем,   вызывает изменения нервной, сердечно-сосудистой и  эндокринной  систем,  слухового  и вестибулярного   анализаторов.   Наиболее   характерным   является   наличие вегетососудистой дистонии и астенического синдрома.

Степень выраженности изменений зависит от интенсивности и  длительности воздействия   ультразвука   и   усиливается   при    наличии    в    спектре высокочастотного шума, при этом присоединяется выраженное снижение слуха.  В случае  продолжения   контакта   с   ультразвуком   указанные   расстройства приобретают более стойкий характер.

При действии локального  ультразвука  возникают  явления  вегетативного

полиневрита рук (реже ног) разной степени выраженности, вплоть  до  развития

пареза кистей и предплечий, вегетативно-сосудистой дисфункции.

Характер  изменений,   возникающих   в   организме   под   воздействием

ультразвука, зависит от дозы воздействия.

Малые дозы - уровень звука 80-90  дБ  -  дают  стимулирующий  эффект  -

микромассаж, ускорение обменных процессов. Большие дозы - уровень звука  120 и более дБ – дают поражающий эффект.

Основу профилактики неблагоприятного воздействия  ультразвука  на  лиц, обслуживающих    ультразвуковые    установки,    составляет    гигиеническое нормирование.

В  соответствии  с  ГОСТ  12.1.01-89  "Ультразвук.   Общие   требования

безопасности", "Санитарными нормами и правилами при работе  на  промышленных ультразвуковых  установках"  (№  1733-77)  ограничиваются  уровни  звукового давления  в  высокочастотной  области  слышимых  звуков  и  ультразвуков  на рабочих  местах  (от  80  до  110  дБ  при   среднегеометрических   частотах третьоктавных полос от 12,5 до 100 кГц).

Ультразвук, передающийся  контактным  путем,  нормируется  "Санитарными нормами и правилами  при  работе  с  оборудованием,  создающим  ультразвуки, передающиеся контактным путем на руки работающих" № 2282-80.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВИБРАЦИЯ

Длительное воздействие вибрации высоких уровней  на  организм  человека приводит к развитию преждевременного утомления, снижению  производительности труда, росту  заболеваемости  и  нередко  к  возникновению  профессиональной патологии - вибрационной болезни.

Вибрация - это механическое колебательное движение системы  с  упругими связями.

Вибрацию по способу передачи на человека (в  зависимости  от  характера

контакта с источниками вибрации) условно подразделяют на:

местную  (локальную),  передающуюся  на  руки  работающего,  и   общую,

передающуюся через опорные поверхности на тело  человека  в  положении  сидя (ягодицы) или стоя (подошвы ног). Общая вибрация в  практике  гигиенического нормирования обозначается как  вибрация  рабочих  мест.  В  производственных условиях нередко имеет место сочетанное действие местной и общей вибрации.

Производственная вибрация по  своим  физическим  характеристикам  имеет довольно сложную классификацию.

По  характеру  спектра  вибрация  подразделяется  на   узкополосную   и

широкополосную; по частотному составу - на  низкочастотную  с  преобладанием максимальных уровней в октавных полосах 8 и 16 Гц, среднечастотную - 31,5  и 63 Гц, высокочастотную - 125, 250, 500, 1000 Гц - для локальной вибрации; для вибрации рабочих мест - соответственно 1 и 4 Гц, 8 и 16 Гц, 31,5  и

63 Гц.

По временным характеристикам рассматривают  вибрацию:  постоянную,  для которой величина виброскорости изменяется не более чем в 2 раза  (на  6  дБ) за время наблюдения не менее  1  мин;  непостоянную,  для  которой  величина виброскорости изменяется  не  менее  чем  в  2  раза  (на  6  дБ)  за  время наблюдения не менее 1 мин.

Непостоянная вибрация в свою очередь подразделяется на колеблющуюся  во времени,  для  которой  уровень  виброскорости  непрерывно   изменяется   во времени; прерывистую, когда контакт оператора с вибрацией в процессе  работы прерывается, причем длительность интервалов, в течение которых  имеет  место контакт,  составляет  более  1  с;  импульсную,  состоящую  из  одного   или нескольких   вибрационных    воздействий    (например,    ударов),    каждый длительностью менее 1 с при частоте их следования менее 5, 6 Гц.

Производственными  источниками  локальной  вибрации   являются   ручные механизированные  машины  ударного,  ударно-вращательного  и   вращательного действия с пневматическим или электрическим приводом.

Инструменты ударного действия основаны  на  принципе  вибрации.  К  ним относятся клепальные, рубильные, отбойные молотки, пневмотрамбовки.

К машинам  ударно-вращательного  действия  относятся  пневматические  и электрические перфораторы.  Применяются  в  горнодобывающей  промышленности, преимущественно при буровзрывном способе добычи.

К ручным  механизированным  машинам  вращательного  действия  относятся шлифовальные, сверлильные машины, электро- и бензомоторные пилы.

Локальная  вибрация  также  имеет  место  при   точильных,   наждачных,

шлифовальных, полировальных работах, выполняемых на стационарных  станках  с ручной подачей изделий; при работе  ручными  инструментами  без  двигателей, например, рихтовочные работы.

Основными нормативными правовыми  актами,  регламентирующими  параметры производственных вибраций, являются:

"Санитарные нормы и правила при  работе  с  машинами  и  оборудованием, создающими локальную вибрацию, передающуюся на руки работающих" №  3041  -84 и "Санитарные нормы вибрации рабочих мест" № 3044-84.

6. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ. СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Опасное воздействие на работающих могут оказывать электромагнитные поля радиочастот (60 кГц-300 ГГц) и электрические поля промышленной  частоты  (50 Гц).

Источником   электрических   полей   промышленной   частоты    являются

токоведущие  части  действующих  электроустановок   (линии   электропередач, индукторы, конденсаторы термических установок, фидерные  линии,  генераторы, трансформаторы,    электромагниты,    соленоиды,    импульсные     установки полупериодного  или  конденсаторного  типа,  литые   и   металлокерамические магниты и др.).  Длительное  воздействие  электрического  поля  на  организм человека  может  вызвать  нарушение  функционального  состояния  нервной   и сердечно-сосудистой  систем.  Это  выражается  в  повышенной   утомляемости, снижении качества выполнения  рабочих  операций,  болях  в  области  сердца, изменении кровяного давления и пульса.

Основными   видами   средств   коллективной   защиты   от   воздействия

электрического  поля  токов  промышленной  частоты   являются   экранирующие устройства - составная часть электрической  установки,  предназначенная  для защиты персонала в открытых распределительных  устройствах  и  на  воздушных линиях электропередач.

Экранирующее устройство  необходимо  при  осмотре  оборудования  и  при оперативном переключении, наблюдении за производством  работ.  Конструктивно экранирующие  устройства  оформляются  в   виде   козырьков,   навесов   или перегородок из металлических канатов, прутков, сеток.

Переносные  экраны  также  используются  при  работах  по  обслуживанию электроустановок в виде съемных козырьков, навесов, перегородок,  палаток  и щитов.

Экранирующие  устройства  должны  иметь  антикоррозионное  покрытие   и заземлены.

Источником электромагнитных полей радиочастот являются:

в диапазоне 60 кГц - 3 МГц - неэкранированные элементы оборудования для индукционной обработки  металла(закалка,  отжиг,  плавка,  пайка,  сварка  и т.д.) и других материалов, а также оборудования и  приборов,  применяемых  в радиосвязи и радиовещании;

в диапазоне 3 МГц - 300 МГц -неэкранированные элементы  оборудования  и приборов, применяемых в радиосвязи, радиовещании, телевидении,  медицине,  а также оборудования для  нагрева  диэлектриков  (сварка  пластикатов,  нагрев пластмасс, склейка деревянных изделий и др.);

в диапазоне 300 МГц - 300 ГГц -неэкранированные элементы оборудования и приборов, применяемых в радиолокации,  радиоастрономии,  радиоспектроскопии, физиотерапии и т.п.

Длительное  воздействие  радиоволн  на  различные   системы   организма

человека по последствиям имеют многообразные проявления.

Наиболее  характерными  при  воздействии  радиоволн   всех   диапазонов

являются отклонения от нормального состояния центральной нервной  системы  и сердечно-сосудистой системы человека. Субъективными  ощущениями  облучаемого персонала являются жалобы на частую  головную  боль,  сонливость  или  общую бессонницу, утомляемость, слабость, повышенную потливость, снижение  памяти, рассеянность, головокружение,  потемнение  в  глазах,  беспричинное  чувство тревоги, страха и др.

Для обеспечения безопасности работ с источниками электромагнитных  волн производится систематический контроль фактических нормируемых параметров  на рабочих  местах  и  в  местах  возможного  нахождения  персонала.   Контроль осуществляется измерением напряженности электрического и магнитного поля,  а также  измерением  плотности  потока  энергии  по   утвержденным   методикам Министерства здравоохранения.

Допустимые уровни воздействия на работников и требования  к  проведению контроля на рабочих местах  для  электрических  полей  промышленной  частоты изложены в ГОСТ 12.1.002-84, а для электромагнитных полей  радиочастот  -  в ГОСТ 12.1.006-84.

7. ЛАЗЕРНОЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ

Лазер   или   оптический   квантовый   генератор   -   это    генератор электромагнитного   излучения   оптического   диапазона,    основанный    на

использовании вынужденного (стимулированного) излучения.

Лазеры благодаря своим  уникальным  свойствам  (высокая  направленность луча,  когерентность,  монохроматичность)  находят   исключительно   широкое применение в  различных  областях  промышленности,  науки,  техники,  связи, сельском хозяйстве, медицине, биологии и др.

В основу классификации лазеров  положена  степень  опасности  лазерного

излучения  для  обслуживающего  персонала.  По  этой  классификации   лазеры разделены на 4 класса:

класс 1 (безопасные) - выходное излучение не опасно для глаз; класс  II (малоопасные) - опасно для глаз прямое или зеркально отраженное излучение;

класс III (среднеопасные) - опасно для глаз прямое, зеркально, а  также

диффузно отраженное излучение на расстоянии 10 см от отражающей  поверхности и (или) для кожи прямое или зеркально отраженное излучение;

класс IV (высокоопасные)- опасно для кожи диффузно отраженное излучение на расстоянии 10 см от отражающей поверхности.

В качестве ведущих критериев при оценке степени опасности генерируемого лазерного  излучения  приняты  величина  мощности  (энергии),  длина  волны, длительность импульса и экспозиция облучения.

Предельно допустимые уровни,  требования  к  устройству,  размещению  и безопасной эксплуатации  лазеров  регламентированы  "Санитарными  нормами  и правилами устройства и эксплуатации лазеров" №  2392-81,  которые  позволяют разрабатывать  мероприятия  по  обеспечению  безопасных  условий  труда  при работе с лазерами. Санитарные нормы и правила позволяют определить  величины ПДУ для каждого режима работы, участка оптического диапазона по  специальным формулам  и  таблицам.  Нормируется  энергетическая  экспозиция   облучаемых тканей.  Для  лазерного  излучения  видимой   области   спектра   для   глаз учитывается также и угловой размер источника излучения.

Предельно допустимые уровни облучения дифференцированы с учетом  режима работы лазеров -непрерывный режим, моноимпульсный, импульсно-периодический.

В зависимости от специфики технологического процесса работа с  лазерным оборудованием может сопровождаться воздействием на персонал главным  образом отраженного  и  рассеянного   излучения.   Энергия   излучения   лазеров   в биологических   объектах(ткань,   орган)   может   претерпевать    различные превращения  и  вызывать  органические   изменения   в   облучаемых   тканях (первичные эффекты) и неспецифические  изменения  функционального  характера (вторичные эффекты), возникающие в организме в ответ на облучение.

Влияние излучения лазера на орган зрения (от  небольших  функциональных нарушений до полной потери зрения) зависит  в  основном  от  длины  волны  и локализации воздействия.

При применении лазеров большой мощности и расширении  их  практического использования возросла опасность случайного  повреждения  не  только  органа зрения, но и  кожных  покровов  и  даже  внутренних  органов  с  дальнейшими изменениями в центральной нервной и эндокринной системах.

Основными нормативными правовыми актами  при  оценке  условий  труда  с оптическими квантовыми генераторами являются:

"Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров" №  2392- 81;  методические  рекомендации  "Гигиена  труда  при  работе  с  лазерами", утвержденные МЗ РСФСР 27.04.81 г.;

ГОСТ  24713-81  "Методы  измерений  параметров   лазерного   излучения.

Классификация";  ГОСТ  24714-81   "Лазеры.   Методы   измерения   параметров излучения. Общие положения"; ГОСТ 12.1.040-83 "Лазерная безопасность.  Общие положения"; ГОСТ 12.1.031 -81 "Лазеры. Методы дозиметрического контроля  лазерного излучения".

8. ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Свет является естественным условием  жизни  человека,  необходимым  для сохранения здоровья и высокой  производительности  труда,  и  основанным  на работе зрительного  анализатора,  самого  тонкого  и  универсального  органа чувств.

Свет  представляет  собой   видимые   глазом   электромагнитные   волны

оптического диапазона длиной 380-760 нм, воспринимаемые  сетчатой  оболочкой зрительного анализатора.

В производственных помещениях используется 3 вида освещения:

естественное (источником его  является  солнце),  искусственное  (когда

используются  только  искусственные  источники   света);   совмещенное   или смешанное  (характеризуется   одновременным   сочетанием   естественного   и искусственного освещения).

Совмещенное  освещение  применяется  в   том   случае,   когда   только

естественное  освещение  не  может  обеспечить   необходимые   условия   для выполнения производственных операций.

Действующими  строительными  нормами  и  правилами  предусмотрены   две системы   искусственного   освещения:    система    общего    освещения    и комбинированного освещения.

Естественное освещение создается природными источниками  света  прямыми солидными  лучами  и  диффузным  светом  небосвода  (от   солнечных   лучей, рассеянных  атмосферой).  Естественное   освещение   является   биологически наиболее ценным видом освещения, к которому  максимально  приспособлен  глаз человека.

В производственных помещениях используются следующие виды естественного освещения: боковое - через светопроемы (окна) в наружных стенах;  верхнее  - через световые  фонари  в  перекрытиях;  комбинированное  -  через  световые фонари и окна.

В зданиях с недостаточным естественным освещением применяют совмещенное освещение - сочетание естественного и  искусственного  света.  Искусственное освещение в системе совмещенного может функционировать постоянно (в зонах  с недостаточным  естественным  освещением)  или  включаться   с   наступлением сумерек.

Искусственное освещение  на  промышленных  предприятиях  осуществляется лампами накаливания и газоразрядными лампами, которые  являются  источниками искусственного света.

В производственных помещениях применяются общее  и  местное  освещение. Общее - для освещения всего помещения, местное (в системе  комбинированного) - для увеличения освещения только рабочих поверхностей или отдельных  частей оборудования.

Применение не только местного освещения не допускается.

С точки зрения гигиены труда основной светотехнической  характеристикой является  освещенность  (Е),  которая   представляет   собой   распределение светового потока (Ф) на поверхности  площадью  (S)  и  может  быть  выражена формулой Е = Ф/S.

Световой  поток  (Ф)  -  мощность  лучистой  энергии,  оцениваемая   по

производимому ею зрительному ощущению. Измеряется в люменах (лм).

В  физиологии  зрительного  восприятия  важное  значение  придается  не

падающему потоку, а уровню  яркости  освещаемых  производственных  и  других объектов, которая отражается от освещаемой поверхности в направлении  глаза.

Зрительное  восприятие  определяется  не  освещенностью,  а  яркостью,   под

которой понимают характеристику светящихся тел, равную отношению силы  света в каком-либо направлении к площади проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную к этому направлению. Яркость  измеряется  в нитах (нт). Яркость освещенных поверхностей зависит от их световых  свойств, степени освещенности и угла, под которым поверхность рассматривается.

Сила света - световой поток, распространяющийся внутри телесного  угла,

равного 1 стерадианту. Единица силы света - кандела (кд).

Световой  поток,  падающий   на   поверхность,   частично   отражается,

поглощается  или  пропускается  сквозь  освещаемое  тело.  Поэтому  световые свойства   освещаемой   поверхности   характеризуются    также    следующими коэффициентами:

коэффициент отражения - отношение отраженного телом светового потока  к падающему;

коэффициент пропускания - отношение светового потока, прошедшего  через среду, к падающему;

коэффициент поглощения - отношение поглощенного телом светового  потока к падающему.

Необходимые уровни освещенности нормируются в соответствии со СНиП  23- 05-95 "Естественное и искусственное освещение"  в  зависимости  от  точности выполняемых производственных операций, световых свойств рабочей  поверхности и рассматриваемой детали, системы освещения".

К  гигиеническим  требованиям,  отражающим  качество  производственного освещения, относятся:

равномерное распределение яркостей в поле зрения и ограничение теней;

ограничение прямой и отраженной блесткости;

ограничение или устранение колебаний светового потока.

Равномерное распределение яркости в поле зрения имеет  важное  значение для поддержания работоспособности человека. Если  в  поле  зрения  постоянно находятся поверхности, значительно отличающиеся по  яркости  (освещенности), то  при  переводе  взгляда  с  ярко-  на  слабоосвещенную  поверхность  глаз вынужден  переадаптироваться.  Частая   переадаптация   ведет   к   развитию утомления зрения и затрудняет выполнение производственных операций.

Степень неравномерности определяется  коэффициентом  неравномерности  - отношением  максимальной  освещенности  к  минимальной.  Чем  выше  точность работ, тем меньше должен быть коэффициент неравномерности.

Чрезмерная  слепящая  яркость  (блесткость)   -   свойство   светящихся

поверхностей с повышенной  яркостью  нарушать  условия  комфортного  зрения, ухудшать контрастную чувствительность или  оказывать  одновременно  оба  эти действия.

Светильники - источники света, заключенные в арматуру, -  предназначены

для правильного распределения светового потока и защиты глаз  от  чрезмерной яркости источника света. Арматура защищает источник  света  от  механических повреждений, а также дыма, пыли, копоти,  влаги,  обеспечивает  крепление  и подключение к источнику питания.

По  светораспределению  светильники   подразделяются   на   светильники

прямого, рассеянного и отраженного света. Светильники  прямого  света  более 80% светового потока  направляют  в  нижнюю  полусферу  за  счет  внутренней отражающей эмалевой  поверхности.  Светильники  рассеянного  света  излучают световой поток в обе полусферы: одни - 40-60% светового потока вниз,  другие - 60-80% вверх. Светильники отраженного света  более  80%  светового  потока направляют вверх на потолок, а отражаемый от него свет направляется  вниз  в рабочую зону.

Для защиты  глаз  от  блесткости  светящейся  поверхности  ламп  служит

защитный угол светильника -угол, образованный горизонталью от поверхности лампы (края светящейся нити) и линией, проходящей  через

край арматуры.

Светильники для  люминисцентных  ламп  в  основном  имеют  прямое  светораспределение. Мерой защиты от прямой  блесткости  служат  защитный  угол, экранирующие решетки, рассеиватели из прозрачной пластмассы или стекла.

С помощью соответствующего размещения светильников  в  объеме  рабочего помещения  создается  система  освещения.   Общее   освещение   может   быть равномерным   или   локализованным.   Общее   размещение   светильников   (в прямоугольном или шахматном порядке) для создания рациональной  освещенности производят при выполнении однотипных работ по всему помещению,  при  большой плотности  рабочих  мест   (сборочные   цеха   при   отсутствии   конвейера, деревоотделочные и др.)  Общее  локализованное  освещение  предусматривается для обеспечения на ряде  рабочих  мест  освещенности  в  заданной  плоскости (термическая печь, кузнечный молот  и  др.),  когда  около  каждого  из  них устанавливается дополнительный светильник (например, кососвет), а также  при выполнении на участках цеха различных по характеру  работ  или  при  наличии затеняющего оборудования.

Местное освещение предназначено для  освещения  рабочей  поверхности  и может быть стационарным  и  переносным,  для  него  чаще  применяются  лампы накаливания, так как люминисцентные лампы  могут  вызвать  стробоскопический эффект.

Аварийное освещение устраивается в  производственных  помещениях  и  на открытой территории для временного продолжения  работ  в  случае  аварийного отключения рабочего освещения  (общей  сети).  Оно  должно  обеспечивать  не менее 5% освещенности от нормируемой при системе общего освещения.

Литература:

1. «Анализ несчастных случаев на производстве. Охрана труда. практикум»

98/2 М.

2. Евтушенко  Н.Г.,  Кузьмин  А.П.  «Безопасность  жизнедеятельности  в

условиях чрезвычайных ситуаций» М. 94.